- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 25 de junio del año 2015 No. 243

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN LA ESFERA DE USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "RECOGIDA, REPROCESAMIENTO,

ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS RADIOACTIVOS SÓLIDOS.

REQUISITOS DE SEGURIDAD"

(NP-020-15)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Los presentes códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear "Recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los residuos radioactivos sólidos. Requisitos de seguridad" (NP-020-15) (en adelante son Requisitos de seguridad) se han desarrollado de acuerdo con la Ley Federal del 21 de noviembre de 1995. No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1995, No. 48, art. 4552, 1997, No. 7, artículo 808, 2001, No. 29, artículo 2949; 2002, No. 1, art. 2, No. 13, artículo 1180; 2003, No. 46, artículo 4436; 2004, No. 35, artículo 3607; 2006, No. 52, artículo 5498; 2007, No. 7, artículo 834; 6079; 2008, No. 29, artículo 3418; No. 30, artículo 3616; 2009, No. 1, artículo 17; No. 52, artículo 6450; 2011, No. 29, artículo 4281; No. 30, artículo 4590; artículo 4596; No. 45, artículo 6333;  No. 48, artículo 6732; No. 49, artículo 7025; 2012, No. 26, artículo 3446; 2013, No. 27, artículo 3451), por la resolución del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de Diciembre de 1997 No. 190-FZ "Sobre el tratamiento de desechos radiactivos y sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos de la Federación Rusa" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 2011, No. 29, art. 4281; 2013, No. 27, art. 3480), por decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Los presentes Requisitos de seguridad establecen los requisitos de seguridad tecnológica en la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los desechos radiactivos sólidos (en adelante, los DRS) en las instalaciones nucleares, fuentes de radiación, puntos de almacenamiento de los materiales nucleares y sustancias radiactivas, puntos de almacenamiento (repositorios) de los desechos radiactivos (en adelante los puntos de almacenamiento).

3. Los presentes Requisitos de seguridad se aplican en el diseño, construcción, explotación y clausura de las instalaciones nucleares, fuentes de radiación y puntos de almacenamiento en la recogida, reprocesamiento y acondicionamiento de los DRS.

4. Estos requisitos de seguridad no se aplican a:

la gestión de los DRS producidos en la extracción y enriquecimiento de los minerales radiactivos;

la gestión de los DRS producidos en la extracción y reprocesamiento de las materias primas minerales y orgánicas con el contenido elevado de los radionucleidos naturales;

gestión de los DRS producidos en la rehabilitación de los territorios contaminados con las sustancias radiactivas;

gestión de las gastadas fuentes selladas de radiación ionizante.

- II. Requisitos generales de seguridad tecnológica

en la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los

desechos radiactivos sólidos

5. En la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS hay que garantizar:

la exclusión de la exposición de los trabajadores (personal) y población al impacto de radiación de los DRS por encima de los límites establecidos por las normas de seguridad radiológica;

limitar por un nivel bajo razonablemente posible la exposición de los trabajadores (personal) y población, con sujeción a los requisitos de las reglas y normativos sanitarios de seguridad radiológica;

reducción del volumen de los DRS con sujeción a los factores tecnológicos y económicos;

prevención de los accidentes y atenuación de sus efectos en el caso de producirse estos;

preparación de los DRS para la disposición final.

6. Los medios técnicos y medidas organizativas de garantía de seguridad tecnológica en la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS deben determinarse de acuerdo con estos Requisitos de seguridad, requisitos de los actos jurídicos normativos, incluso los requisitos de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear, así como las reglas y normativos sanitarios de seguridad radiológica, requisitos de seguridad contra incendios con sujeción a las siguientes características de los DRS:

fuente de la formación;

volumen;

características físicas y químicas, naturaleza de los DRS (sustancias orgánicas, no orgánicas);

composición de radionucleidos, actividad específica y sumaria de los radionucleidos, período de semidesintegración de los radionucleidos;

riesgo de incendio y explosión.

7. Los medios técnicos y medidas organizativas de seguridad tecnológica en la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS deben determinarse con sujeción a la actividad máxima admitida de los DRS en la instalación nuclear, fuente de radiación y en el punto de almacenamiento, y excluir el impacto de radiación a los trabajadores (personal) y población por encima de límites establecidos por las reglas y normativos sanitarios de seguridad de radiación.

8. En la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento hay que establecer su categoría según el riesgo potencial de radiación, así como prever la zonificación de las salas destinadas a la recogida, reprocesamiento y acondicionamiento de los DRS de acuerdo con las reglas sanitarias y normativos de seguridad radiológica.

9. Los medios técnicos y medidas organizativas para prevenir el peligro de explosión o incendio en la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS deben determinarse de acuerdo con los requisitos de seguridad contra incendios. En la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento hay que establecer la clasificación de los edificios, construcciones, edificaciones y salas destinadas a la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS según el riesgo de incendios y explosiones de acuerdo con los requisitos de seguridad contra incendios.

10. En la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento hay que prever los medios técnicos y medidas organizativas dirigidas a la garantía de la seguridad nuclear en la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS que contienen los nucleidos fisionables de peligro nuclear, de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

11. Los requisitos para la construcción y fabricación de los equipos destinados a la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS, diseño de los sistemas (componentes) correspondientes de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento, así como la clasificación de los sistemas (componentes) destinados a la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS según su destino, influencia en la seguridad tecnológica, carácter de las funciones de seguridad tecnológica que cumplen y categorías de la resistencia sísmica se establecen de acuerdo con los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

12. En la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS hay que prever el control tecnológico de los DRS, incluso el control de sus características físicas, químicas y de radiación, entre otras cosas, de su composición de radionucleidos, actividad específica y sumaria.

La lista de las características controladas de los DRS y desechos radiactivos acondicionados (en adelante los DRA), los métodos y medios de su control, así como el orden de documentación y almacenamiento de los resultados del control hay que establecer en la documentación de operación y (o) de diseño y en el programa de garantía de calidad en la gestión de los DRA de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

13. En la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS hay que prever el control radiológico. El alcance, métodos y periodicidad del control radiológico deben cumplir los requisitos de las reglas y normativos sanitarios de seguridad radiológica, códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

14. En la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS hay que prever la posibilidad de descontaminar los equipos, tuberías, contenedores y salas.

Los equipos, tuberías y superficies de las salas, destinados para la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS, deben tener la resistencia anticorrosiva en los medios agresivos, la capacidad de sorción baja en relación a los radionucleidos y ser resistentes a las soluciones de descontaminación.

15. La gestión con los DRA gaseosos producidos en la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS debe realizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

Las mezclas de gas, sustancias en el estado gaseoso y (o) de aerosol, que se retiran desde los equipos destinados para la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS, están sujetas a la limpieza obligatoria de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

16. Las salas destinadas a la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS, deben equiparse con el sistema de ventilación que precautela la contaminación del aire de las salas y medio ambiente con las sustancias radiactivas.

17. No se permite la recogida, reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los DRS junto con los desechos no radiactivos.

18. Antes de la expiración de los plazos establecidos del almacenamiento provisional los DRS deben ponerse en acuerdo con los criterios de aceptación para la disposición final.

- III. Requisitos de seguridad tecnológica en la recogida de los

desechos radiactivos sólidos

19. La recogida de los DRS se realiza por medio de acumulación de los DRS en los lugares especialmente designados y equipados y determinados en la documentación de diseño y de operación, y es un hito obligatorio de su preparación al reprocesamiento, almacenamiento y acondicionamiento y debe garantizar la exclusión de la incorporación de los radionucleidos en el medio ambiente por encima de los límites establecidos de acuerdo con los documentos jurídicos normativos.

20. Los DRS deben recogerse con sujeción a:

tipo de radiación y período de semidesintegración de los radionucleidos;

actividad específica y sumaria;

contenido de los nucleidos fisionables de peligro nuclear;

naturaleza de los DRS (orgánicos y no orgánicos);

composición morfológica;

métodos de reprocesamiento, acondicionamiento, transportación y almacenamiento.

21. El la recogida de los DRS hay que usar los bultos primarios o los contenedores apropiados para su siguiente gestión segura.

22. Los DRS que contienen solo los radionucleidos con el período de semidesintegración ménos de 15 días, están sujetos al reposo en los puntos de almacenamiento temporal hasta la disminución de las actividades específicas de los radionucleidos en los desechos hasta los valores inferiores a los criterios de clasificación de los desechos sólidos a los DRA, establecidos por los actos jurídicos normativos.

23. Los DRS explosivos e inflamables hay que recoger separadamente de otros DRS.

24. El orden de la recogida de los DRS debe establecerse en la documentación de operación o de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares en la esfera de uso de la energía nuclear y de los presentes Requisitos de seguridad.

- IV. Los requisitos de seguridad tecnológica en el reprocesamiento de los

desechos radiactivos sólidos

25. El reprocesamiento de los DRS debe garantizar la reducción de su volumen y (o) su transmisión en la formas que garantizan la siguiente gestión segura con los DRA.

26. Los métodos de reprocesamiento de los DRS, medios técnicos y medidas organizativas de seguridad tecnológica en el procesamiento de los DRS se establecen y justifican en la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento.

27. El reprocesamiento de los DRS por método de combustión, pirólisis, prensado, molido (fragmentación), refundición (para los DRS metálicos) o por otro método establecido y justificado en la documentación de diseño, debe garantizar la correspondencia a los indicadores de calidad sujetos a la disposición final de los productos de reprocesamiento de los DRS a los criterios de aceptación de los DRA para la disposición final.

28. En el reprocesamiento de los DRS hay que garantizar la gestión de los parámetros tecnológicos del proceso de reprocesamiento y control sobre estos.

29. Los DRS dirigidos al reprocesamiento deben pasar el control de entrada en el volumen y de acuerdo con el orden establecidos en la documentación de operación.

30. En el reprocesamiento de los DRS por método de combustión y (o) pirólisis hay que prever los medios técnicos de:

control de los procesos de combustión y postcombusión, entre otras cosas, temperatura, presión (depresión), así como el salto de la presión en el sistema de depuración de gases;

depuración de los gases producidos en la combustión y (o) pirólisis de las sustancias nocivas (contaminantes) hasta los niveles que no exceden los normativos de las descargas máximas permisibles de las sustancias radiactivas y nocivas (contaminantes) en el aire libre, establecidos de acuerdo con los actos jurídicos normativos;

control de la composición de radionucleidos de los gases y aerosoles descargados;

gestión automática y (o) automatizada del proceso;

descontaminación de equipos y salas;

notificación de incendio y extinción de fuego.

31. Los parámetros del proceso tecnológico de combustión y (o) pirólisis de los DR deben garantizar la oxidación máxima de los productos intermedios de combustión y (o) pirólisis.

32. En los DRS combustibles hay que limitar el contenido del cloruro de polivinilo y otros materiales orgánicos, en resultado de procesamiento térmico de los cuales de producen las sustancias agresivas y tóxicas en las cantidades que exceden los límites establecidos por los documentos normativos. El contenido permisible de las sustancias químicas activas, tóxicas, inflamables y explosivos en los DRS dirigidos a la combustión y (o) pirólisis, debe establecerse en la documentación de diseño.

No se permite la combustión y (o) pirólisis de los DRS junto con los desechos no radiactivos.

33. Los residuos de cenizas producidos en resultado de combustión y (o) pirólisis de los DRS, deben estar transmitidos en la forma de estructura estable (hormigonados) o empaquetados.

Los indicadores de la calidad de la composición aislante de los DRS hormigonados deben corresponder a los indicadores de la calidad de la composición aislante establecidos por los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear en relación a los DRA líquidos endurecidos.

34. En el reprocesamiento de los DRS por método de prensado hay que prever los médios técnicos de:

prevención de la descarga del polvo o aerosoles radiactivos en la sala;

desviación y recogida de la humedad desprendida de los DRS prensados;

embalaje de los desechos prensados en los contenedores;

gestión automática y (o) automatizada del proceso.

35. No están sujetos a prensado los DRS que contienen:

más de 1 por ciento de humedad de la masa de desechos;

sustancias explosivas y pirofóricas;

nucleidos fisionables de peligro nuclear en las cantidades cuando en la realización del proceso puede producirse una reacción de fisión nuclear en cadena autosostenible.

No se permite el prensado de los DRS junto con los desechos no radiactivos.

36. En el reprocesamiento de los DRS por método de refundición hay que prever los médios técnicos de:

control de los parámetros del proceso de fundición, entre otras cosas, temperatura en el horno de fundición;

control de la composición química y de radionucleidos de los gases y aerosoles descargados;

gestión automática y (o) automatizada del proceso;

descontaminación de equipos y salas;

notificación de incendio y extinción de fuego.

37. No se permite la refundición de los DRS en forma de recipientes sellados herméticamente.

38. Los DRS producidos en la refundición del metal contaminado por los radionucleidos, entre otras cosas, los lodos, materiales gastados infusibles, polvo del sistema de depuración de gases, filtros gastados del sistema de depuración de gases, están sujetos a recogida, almacenamiento y acondicionamiento de acuerdo con los presentes Requisitos de seguridad.

39. En el reprocesamiento de los DRS por método de molido (fragmentación) hay que prever los medios técnicos para la protección del personal y limpieza del aire del polvo radiactivo y aerosoles de acuerdo con los requisitos de las reglas y normativos sanitarios de seguridad radiológica. Para la reducción del volumen de los DRS metálicos hay que realizar su descontaminación.

40. El orden del reprocesamiento de los DRS debe establecerse en la documentación de operación de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares en la esfera de uso de la energía nuclear y de los presentes Requisitos de seguridad.

- V. Los requisitos de seguridad tecnológica en el almacenamiento de los

desechos radiactivos sólidos

41. En la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento hay que prever los medios técnicos y medidas organizativas de almacenamiento seguro de los DRS, así como establecer y justificar los volúmenes permisibles de los DRS para el punto de almacenamiento en general y de cada el repositorio individualmente, su composición de radionucleidos, actividad específica y sumaria admisible de los DRS y los plazos de almacenamiento.

42. El almacenamiento de los DRS debe realizarse en los objetos fijos (repositorios) destinados para este objetivo y (o) en los lugares especialmente equipados, determinados por el proyecto de la instalación nuclear, fuente de radiación o punto de almacenamiento, equipados por los sistemas y equipos necesarios para la gestión de los DRA, así como por el sistema de barreras que precautelan la incorporación de los radionucleidos en el medio ambiente por encima de los límites establecidos de acuerdo con los requisitos de los actos jurídicos normativos.

43. Las características técnicas de las barreras se establecen y justifican en la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares en la esfera de uso de la energía nuclear y de los presentes Requisitos de seguridad.

44. El diseño y materiales constructivos de los almacenamientos de los DRS deben garantizar la protección contra la radiación ionizante y aislamiento de los DRS durante la vida operacional de los repositorios de los DRS no menos del plazo de diseño (establecido) de explotación de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento.

El diseño del recipiente para el almacenamiento de los DRS debe garantizar la posibilidad de mantenimiento y reparación, así como de siguiente extracción de los bultos de DRS.

45. En los repositorios de los DRS, salvo los repositorios con los DRS de actividad muy baja, hay que prever los medios técnicos:

descontaminación de las superficies interiores del repositorio;

inspección, revisión y extracción de los DRS y bultos de DRS desde el repositorio;

recogida y eliminación de la humedad desde el repositorio;

ventilación;

control radiológico en las salas.

46. En los repositorios de los DRS de actividad alta hay que prever adicionalmente:

gestión a distancia de desplazamiento de los contenedores con los DRS en el caso de las tasas elevadas de las dosis equivalentes;

control de la temperatura del aire en el repositorio;

control del contenido del hidrógeno en el aire del repositorio;

control del contenido de los radionucleidos en el aire del repositorio;

eliminación del calor (para los DRS que emiten el calor).

47. En el territorio alrededor de los repositorios de los DRS que no excluyen en el período de almacenamiento la posibilidad de salida de los radionucleidos desde el repositorio y su propagación en el medio ambiente, hay que prever los pozos de control y supervisión para tomar las muestras de las aguas subterráneas. El número y situación de los pozos de supervisión se establecen y justifican en la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento.

48. En la organización donde se producen los DRS de actividad baja y muy baja, su almacenamiento se permite en los lugares equipados, previstos por el proyecto o documentación tecnológica desarrollada con sujeción a los presentes Requisitos de seguridad y requisitos de las reglas y normativos sanitarios de seguridad radiológica. La situación y equipamiento de los lugares y condiciones de almacenamiento de los DRS de actividad baja y muy baja deben cumplir los requisitos de reglas y normativos sanitarios de seguridad radiológica.

49. El orden del almacenamiento de los DRS debe establecerse en la documentación de operación de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares en la esfera de uso de la energía nuclear y de los presentes Requisitos de seguridad.

- VI. Requisitos de seguridad tecnológica

en el acondicionamiento de los desechos radioactivos sólidos

50. El acondicionamiento de los DRS debe garantizar la transmisión de los DRS en la forma física y estado aptos para su disposición final y correspondientes a los criterios de aceptación para la disposición final.

51. En la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento hay que justificar los métodos y medios de acondicionamiento de los DRS aprobados de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear y con los presentes Requisitos de seguridad.

52. En el establecimiento de los métodos y medios de acondicionamiento de los DRS hay que tomar en cuenta:

las características de los DRS sujetos a acondicionamiento;

los criterios de aceptación de los DRS para la disposición final.

53. La elección del diseño y materiales constructivos del contenedor (recipiente usado para la recogida y (o) transportación, y (o) almacenamiento, y (o) disposición final de los DRS) debe equiparse en la documentación de diseño de la instalación nuclear, fuente de radiación, punto de almacenamiento de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en la esfera de energía nuclear.

54. Los contenedores destinados para el almacenamiento y disposición final de los DRS acondicionados de actividad baja, media y alta, están sujetos a la evaluación de correspondencia de acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia sobre la regulación técnica.

55. Los materiales constructivos del contenedor deben garantizar la posibilidad de realizar la descontaminación de su superficie exterior.

56. El contenedor debe conservar la integridad durante el período esperado de almacenamiento hasta la disposición final y precautelar la propagación de los radionucleidos y (o) radiación ionizante en el medio ambiente desde el bulto de DRA.

57. El contenedor debe garantizar la posibilidad de:

extracción del bulto de DRS desde el repositorio en el fin del período de almacenamiento;

situación del bulto de DRA en un contenedor adicional (en el caso de necesidad);

transportación del bulto de DRA para la disposición final;

gestión del bulto de DRA en la disposición final.

58. Para el bulto de los DRS acondicionados se necesita redactar el pasaporte de acuerdo con los requisitos establecidos por los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

59. El orden del acondicionamiento de los DRS debe establecerse en la documentación de operación de la instalación nuclear, fuente de radiación y punto de almacenamiento de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares en la esfera de uso de la energía nuclear y de los presentes Requisitos de seguridad.