- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 15 de diciembre del año 2014 No. 572

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "CRITERIOS

DE ACEPTACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL"

(NP-093-14)

- I. Finalidad y campo de aplicación

Los presentes códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Criterios de aceptación de desechos radiactivos para su disposición final" (NP-093-14) (en adelante, los códigos y estándares federales) se han elaborado de conformidad con la ley Federal del 21 de noviembre de 1995. No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1995, No. 48, art. 4552, 1997, No. 7, artículo 808, 2001, No. 29, artículo 2949; 2002, No. 1, art. 2, No. 13, artículo 1180; 2003, No. 46, artículo 4436; 2004, No. 35, artículo 3607; 2006, No. 52, artículo 5498; 2007, No. 7, artículo 834; 6079; 2008, No. 29, artículo 3418; No. 30, artículo 3616; 2009, No. 1, artículo 17; No. 52, artículo 6450; 2011, No. 29, artículo 4281; No. 30, artículo 4590; artículo 4596; No. 45, artículo 6333;  No. 48, artículo 6732; No. 49, artículo 7025; 2012, No. 26, artículo 3446; 2013, No. 27, artículo 3451), por la Ley Federal del 11 de julio del año 2011 No. 190-FZ "Sobre el tratamiento de desechos radiactivos y sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos de la Federación Rusa" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 2011, No. 29, art. 4281; 2013, No. 27, art. 3480), por decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Los presentes códigos y estándares federales establecen:

los criterios generales de aceptación de desechos radiactivos (en adelante, DRA) para su disposición final;

los requisitos para el establecimiento de los criterios de aceptación de DRA para su disposición final en un repositorio determinado;

los requisitos para la confirmación del cumplimiento de los DRA con los criterios de aceptación para su disposición final;

los requisitos para el certificado de los DRA transferidos para su disposición final.

3. Los presentes códigos y estándares federales se aplican a todas las clases y tipos de DRA a eliminar, los métodos de disposición final de DRA a eliminar y las instalaciones de disposición final de DRA.

(en la edición de la Orden de Rostechnadzor del 17/11/2017 No. 481)

- II. Disposiciones Generales

4. Los DRA a eliminar, transferidos para su disposición final debe cumplir con los criterios generales de aceptación para la disposición final establecidos por los presentes códigos y estándares federales.

Los criterios generales de aceptación de DRA para la disposición final se establecen para la disposición final segura de DRA de esta clase y determinan los requisitos suficientes para su transferencia al operador nacional para la gestión de DRA.

5. El DRA a eliminar en un determinado repositorio de DRA sólidos (en adelante denominado RDR) o un repositorio profundo de DRA líquidos (en adelante denominado RP DRL) debe cumplir con los criterios de aceptación para la disposición final en este RDR (RP DRL), establecidos de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales.

Los criterios de aceptación de los DRA para la disposición final en un determinado RDR (RP DRL) se establecen con el fin de implementar los criterios generales de aceptación de DRA para la disposición final y garantizar la seguridad del RDR (RP DRL) y determinar los requisitos suficientes para la disposición final de DRA en un determinado RDR (RP DRL).

El operador nacional para la gestión de DRA proporciona el desarrollo y el establecimiento de los criterios de aceptación para la disposición final en un determinado RDR (RP DRL).

6. La organización, cuyas actividades generan DRA, asegura, por sí sola o con la participación de organizaciones especializadas para la gestión de DRA, su cumplimiento con los criterios de aceptación para la disposición final y la confirmación de la conformidad de los DRA con los criterios de aceptación de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales.

7. A los DRA transferidos para su disposición final se les debe elaborar un certificado. El certificado de los DRA es elaborado por la organización cuyas actividades generaron los DRA, o por la organización que realizó el acondicionamiento de los DRA (fabricación de embalajes de DRA), de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales.

8. El operador nacional para la gestión de DRA debe garantizar la recepción de los DRA de conformidad con los requisitos de los actos jurídicos normativos que rigen la transferencia y aceptación de los DRA para su disposición final.

9. Al aceptar los DRA transferidos para su disposición final, el operador nacional para la gestión de DRA debe controlarlos de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad durante la disposición final de los DRA.

10. Las actividades para desarrollar y establecer los criterios de aceptación de los DRA para su disposición final en un determinado RDR (RP DRL), hacer que los DRA cumplan con los criterios de aceptación, confirmar su cumplimiento con los criterios de aceptación y emitir el certificado para los DRA enviados para su disposición final deben ser parte de las actividades de garantía de calidad y llevarse a cabo en cumplimiento del programa de garantía de calidad para la gestión de DRA.

- III. Criterios generales de aceptación de desechos radiactivos

sólidos para su disposición final

11. Los criterios generales de aceptación de DRA sólidos para su disposición final establecen los requisitos para las propiedades físicas y químicas de los DRA y los embalajes de DRA de las clases 1, 2, 3, 4 y 6, transferidos para su disposición final.

12. Los valores cualitativos y cuantitativos de los indicadores estandarizados de los criterios generales de aceptación de DRA de clases 1, 2, 3, 4 y 6 para su disposición final se muestran en las tablas No. 1 a No. 6 del anexo No. 1 de los presentes códigos y estándares federales.

- Requisitos para las características radiológicas

de desechos radiactivos

13. La actividad específica de los radionúclidos en el embalaje (lote) de DRA debe determinarse y cumplir con los criterios para clasificar el embalaje (lote) de DRA en una determinada clase, establecida por los actos jurídicos normativos y los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad durante la disposición final de DRA.

La actividad específica de los radionúclidos en un embalaje (lote) de DRA se define como la relación de la actividad total de radionúclidos en el embalaje (lote) de DRA con la masa del embalaje (lote) de DRA, sin tener en cuenta la masa del contenedor (conjunto de embalaje) y sus elementos.

(en la edición de la Orden de Rostechnadzor del 17/11/2017 No. 481)

14. La tasa de dosis absorbida en la superficie externa y (o) a una distancia especificada de la superficie del embalaje de DRA (DRA sin embalaje) y el nivel de contaminación radiactiva (removible y no removible) del embalaje de DRA deben limitarse a los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales.

- Requisitos para las propiedades físicas y químicas

de los desechos radiactivos, excepto los generados

de las fuentes gastadas selladas de radiación ionizante

(en la edición de la Orden de Rostechnadzor del 17/11/2017 No. 481)

15. DRA no admisibles para la disposición final:

capaces de explotar, incluso cuando por calentamiento, impacto o fricción;

capaces de auto inflamarse;

emisores, al interactuar con agua, aire y otras sustancias, de fuego y gases explosivos (auto inflamables, inflamables o explosivos);

capaces de reaccionar con agua, aire y otras sustancias, con explosión, ignición o con la liberación de una cantidad significativa de calor;

capaces de liberar gases tóxicos y aerosoles al interactuar con agua, aire u otras sustancias;

con contenido de materiales (sustancia) infecciosas (patógenos).

16. Los DRA empaquetados en un embalaje, así como los DRA sin empaquetar, deben ser química y físicamente compatibles entre sí con el material de matriz (si corresponde), así como con los materiales del contenedor en contacto con los DRA y otras barreras de seguridad del RDR. Su interacción no debería conducir a una disminución de las características mecánicas, aislantes y protectoras del emblaje de DRA y (o) las barreras de seguridad en contacto con ellos en relación con los límites establecidos de conformidad con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

17. La generación de gases en los DRA debido a la corrosión, la radiólisis, la destrucción bioquímica de las sustancias orgánicas que componen los DRA, así como debido a otros procesos radioquímicos, químicos y biológicos, no debería conducir a la formación de medios inflamables, mezclas explosivas y presión excesiva en el embalaje de DRA, que llevan a su deformación y violación de la integridad y emisión de radionúclidos al medio ambiente que exceden los límites establecidos de conformidad con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

18. El contenido de sustancias corrosivas en el embalaje (lote) de DRA debe limitarse de tal manera que el efecto químico y fisicoquímico de las sustancias corrosivas en los materiales de construcción del contenedor y otras barreras de seguridad del RDR no conduzca a una disminución en las características mecánicas y aislantes de los embalajes del DRA y (u) otras barreras de seguridad en contacto con los DRA en relación con los límites establecidos de acuerdo con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

19. El contenido de sustancias complejas que pueden formar compuestos solubles en agua con radionúclidos (compuestos complejos) de mayor movilidad debe excluirse o limitarse de manera que se limite la emisión de radionúclidos del embalaje DRA a los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales.

20. El contenido de sustancias orgánicas en descomposición, degradación y biológicamente activas en el embalaje (lote) de DRA debe limitarse de tal manera que su descomposición y biodegradación no conduzca a una disminución en la estabilidad estructural del embalaje de DRA y (o) la celda de disposición final de RDR en relación con los límites establecidos de acuerdo con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

21. El contenido de sustancias químicas y tóxicas en el embalaje (lote) de DRA no debe exceder los límites establecidos de conformidad con los actos jurídicos normativos en el campo del bienestar sanitario y epidemiológico de la población y la protección del medio ambiente y los presentes códigos y estándares federales.

22. El contenido de fluido libre en un embalaje de DRA de las clases 1, 2 y 3 debe ser limitado y no exceder los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales. El contenido de humedad de los DRA no debe conducir a la liberación de fluido libre por encima del límite establecido.

23. La liberación de calor del contenido radiactivo de un embalaje DRA no debe conducir a una disminución de las características mecánicas, protectoras y aislantes del embalaje DRA en relación con los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales. La liberación de calor de los embalajes de DRA de las clases 1 y 2 no debe exceder los valores establecidos en las tablas No. 1 y 2 del anexo No. 1 de los presentes códigos y estándares federales, respectivamente.

24. En términos generales, son admisibles para disposición final los DRA no inflamables o difícilmente inflamables. Se pueden admitir DRA inflamables para su disposición final si se embalan en un contenedor apropiado (juego de embalaje) y el embalaje de DRA recibido cumple con los requisitos de resistencia al fuego establecidos en el proyecto del RDR de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales.

25. El contenido de sustancias auto inflamables e inflamables en un embalaje (lote) de DRA no debe exceder el 1% de la masa del contenido del embalaje (lote) de DRA, siempre que se distribuyan uniformemente sobre el volumen del embalaje (lote) de DRA.

26. Los DRA en una forma dispersable en polvo con una alta capacidad de dispersión deben convertirse en una forma que limite su capacidad de dispersión, y (o) ser embalados de tal manera que el efecto de la radiación sobre los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente, causada por la liberación de sustancias radiactivas del embalaje de DRA (DRA sin empaquetar) durante la operación rutinaria del RDR y el funcionamiento anormal del RDR, no supere los límites establecidos por los actos jurídicos normativos.

27. Los DRA clase 1, 2 y 3 deben confinarse en un estado de estructura estable. El estado de los DRA y (o) el embalaje de los DRA de las clases 1, 2 y 3 debe conservar sus dimensiones físicas, estructura y propiedades mecánicas en las condiciones de disposición final dentro de los límites especificados en el proyecto del RDR.

28. Los DRA solidificados (monolíticos), su estado físico y químico y el compuesto resultante (material matriz con DRA incluidos en él) formado como resultado de la solidificación (monolitización) deben cumplir con los requisitos establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad durante el tratamiento y acondicionamiento de DRA.

29. Se admite la disposición final de DRA de las clases 1, 2 y 3, que no están incluidas en la matriz de formación (como DRA sólidos no reciclables, equipos contaminados no fragmentados, DRA comprimidos, DRA de metal fragmentado, resinas de intercambio iónico deshidratadas, sal fundida), siempre que el embalaje de disposición final de los DRA cumpla con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear y los criterios de aceptación de DRA para su disposición final en un determinado RDR.

30. Los DRA de clase 4 pueden confinarse sin desmoronarse y (o) en forma no embalada, siempre que dicho método de disposición final de DRA esté previsto en el proyecto del RDR y los DRA confinados cumplan con los criterios de aceptación generales establecidos por los presentes códigos y estándares federales para los DRA sin empaquetar de clase 4, así como los criterios de aceptación para la disposición final en este RDR.

31. Está permitido confinar DRA de muy bajo nivel de clase 4 en el RDR ubicado en el sitio de la instalación de especial peligro radiológico o peligro nuclear donde se generaron los DRA, si los DRA cumplen con los criterios generales de aceptación establecidos por los presentes códigos y estándares federales para los DRA sin embalar clase 4, y los criterios de aceptación para su disposición final en este RDR.

32. Los DRA de clase 6, generados en el curso de las actividades para la extracción y tratamiento de materias primas minerales y orgánicas con un mayor contenido de radionúclidos naturales, se pueden confinar en un RDR destinado a la disposición final de DRA de las clases 2, 3 o 4, siempre que los DRA a confinar cumplan con los criterios generales de aceptación establecidos por los presentes códigos y estándares federales para los DRA de esta clase, y los criterios de aceptación para su disposición final en este RDR.

33. Los DRA de clase 6, formados durante la extracción y el tratamiento de minerales de uranio, se pueden confinar en el RDR ubicado en el terreno de la instalación para la extracción y tratamiento de minerales de uranio en la que se generaron los DRA si los DRA cumplen con los criterios generales de aceptación establecidos por los presentes códigos y estándares federales y criterios de aceptación para su disposición final en este RDR.

- Requisitos para las propiedades físicas y químicas

de las fuentes gastadas selladas de radiación ionizante

y los embalajes que las contienen

(introducido por la Orden de Rostechnadzor del 17/11/2017 No. 481)

33.1. Las fuentes gastadas selladas de radiación ionizante (en adelante, FGCRI) deben desecharse como parte del embalaje de los DRA, a menos que los criterios de aceptación establezcan lo contrario para determinado RDR.

33.2. Los embalajes de DRA que contienen FGCRI deben cumplir con los requisitos de la subsección "Requisitos para los embalajes de desechos radiactivos para su disposición final y los contenedores (conjuntos de embalaje)" del capítulo III de los presentes códigos y estándares federales.

33.3. La liberación de calor de las FGCRI no debe conducir a una disminución de las características mecánicas, protectoras y aislantes de los embalajes de DRA que contienen FGCRI en relación con los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales.

- Requisitos para los embalajes de los desechos radiactivos

para disposición final y para los contenedores (conjunto de embalaje)

34. El embalaje de DRA debe limitar la liberación de radiación ionizante y sustancias radiactivas fuera del embalaje de DRA de tal manera que la combinación de las propiedades protectoras y aislantes del embalaje de DRA y otras barreras de seguridad del RDR garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas sanitarias y los estándares de seguridad radiológica para limitar la radiación y otras exposiciones de los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente durante el período de peligro potencial de los DRA depositados.

35. Los embalajes de DRA de todas las clases, durante su manipulación durante la operación rutinaria del RDR, deben mantener la integridad y limitar la liberación de radiación ionizante y contenido radiactivo en los límites establecidos de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales.

Los embalajes de DRA de las clases 1, 2 y 3 también deben resistir los impactos y las cargas que puedan surgir durante su manipulación en condiciones de funcionamiento anormal del RDR (excluidos los accidentes), sin deformaciones por las que dejen de cumplir los requisitos establecidos para sus características mecánicas, de aislamiento y protección.

36. Los embalajes de DRA no deben exponerse a inflamación espontanea.

37. Las características mecánicas de los embalajes de DRA deben garantizar la realización de operaciones de transporte y tecnológicas, incluido el apilamiento, si así lo establece el esquema tecnológico y de transporte del RDR.

38. Si las características protectoras y mecánicas del embalaje de DRA no garantizan el cumplimiento de los requisitos de seguridad al manipularlo en el RDR, el embalaje de DRA debe colocarse en un contenedor adicional (conjunto de embalaje) que garantice el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos para su manipulación.

39. Los embalajes de DRA de las clases 1, 2 y 3, dentro del período especificado en el proyecto del RDR, deben mantener la estabilidad estructural, las características mecánicas y aislantes en las condiciones del RDR, teniendo en cuenta la radiación, las cargas mecánicas, químicas, térmicas y biológicas y los efectos que pueden ocurrir en el RDR, de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales.

Los embalajes de DRA de las clases 1, 2 y 3 deben ser resistentes a la radiación y retener características mecánicas y aislantes a la dosis de radiación absorbida e integral prevista dentro de los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales.

Los embalajes DRA de las clases 1, 2 y 3 deben ser resistentes a los efectos de las temperaturas determinadas por las condiciones ambientales y mantener características mecánicas y aislantes bajo la temperatura pronosticada, incluidos los efectos cíclicos, dentro de los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales. Los embalajes de DRA de la clase 1 que emiten calor deben ser resistentes a los efectos de las temperaturas provocadas por la liberación de calor de los DRA.

Los embalajes de DRA de las clases 1, 2 y 3 deben ser biológicamente estables y mantener la estabilidad estructural, las características mecánicas y aislantes dentro de los límites establecidos cuando se exponen a bacterias, hongos y microorganismos que causan la descomposición y otros procesos biológicos destructivos.

40. Los embalajes de DRA de las clases 1, 2 y 3 deben conservar sus propiedades (características mecánicas y de aislamiento) hasta el cierre del RDR.

41. La integridad de los embalajes de DRA debe mantenerse hasta la conservación de las celdas de disposición final de DRA. El plazo para mantener la integridad, las características mecánicas y aislantes de los embalajes de DRA, después de la conservación de la celda de disposición final de DRA y después del cierre del RDR, se establece en el proyecto del RDR de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales basados en la evaluación de seguridad del RDR.

42. Los embalajes de DRA que contienen nucleidos fisionables peligrosos para la energía nuclear deben cumplir los requisitos de seguridad nuclear establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

43. El cumplimiento de los requisitos establecidos para las características mecánicas, protectoras y aislantes del embalaje de DRA debe garantizarse combinando las propiedades de los elementos del embalaje de DRA, incluyendo los contenidos radiactivos del embalaje de DRA, el estado DRA y el contenedor (juego de embalaje).

44. Las características de masa y dimensiones de los embalajes de DRA (dimensiones geométricas, masa, volumen y estructura) deben corresponder a la capacidad de elevación de los mecanismos y las soluciones de diseño de las construcciones del RDR.

45. Los contenedores (conjuntos de embalaje) destinados a la fabricación de embalajes de DRA para su disposición final están sujetos a una evaluación de conformidad de acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia y los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

(p. 45 según la edición de la Orden de Rostechnadzor del 17.11.2017 No. 481)

46. Los materiales estructurales de los contenedores (juegos de embalaje) destinados a la fabricación de embalajes de DRA de las clases 1, 2 y 3 deben ser resistentes a la radiación, la corrosión, las cargas térmicas causadas por las propiedades del contenido radiactivo y las condiciones de disposición final de DRA en el RDR.

47. El diseño de contenedores (juegos de embalaje) destinados a la fabricación de embalajes de DRA de las clases 1, 2 y 3 debe garantizar la posibilidad de manipular el embalaje de DRA en el RDR directa o remotamente, dependiendo de la tecnología adoptada para manipular el embalaje de DRA en el RDR.

48. El diseño de contenedores (juegos de embalaje) destinados a almacenar DRA que pueden emitir gases, debe garantizar la liberación de sustancias gaseosas del embalaje de DRA, mientras que la liberación de radionúclidos del embalaje DRA debe estar limitada por los límites establecidos de acuerdo con los presentes códigos y estándares federales.

49. Cada embalaje de DRA para disposición final debe ser marcado. El marcado (inscripción de marcado) debe contener información básica sobre el embalaje de DRA, requerida para su identificación y transferencia para disposición final:

signo de peligro de radiación;

número individual (código de identificación) del embalaje de DRA, incluido el signo del fabricante (proveedor) del embalaje de DRA;

indicación de la clase de DRA (1, 2, 3, 4 o 6);

tasa de dosis en la superficie, actividad total del embalaje de DRA;

fecha de carga del DRA;

masa neta y bruta del embalaje de DRA.

50. El marcado del embalaje de DRA debe ser claro y legible, accesible visualmente y, si es necesario, también disponible para lectura electrónica desde una distancia determinada por el proceso de carga tecnológica.

51. El marcado del embalaje de DRA debe ser resistente a los factores climáticos, difícil de borrar al manipular el embalaje DRA y conservar el contenido de la información hasta el momento planificado de cierre de la celda de disposición final en la que se encuentra el embalaje de DRA.

- IV. Criterios generales de aceptación

de desechos radiactivos líquidos

52. Los criterios generales de aceptación de DRA líquidos (en adelante, DRL) para disposición final establecen los requisitos para las propiedades físicas y químicas de los DRL clase 5 transferidos para disposición final.

53. Los valores cualitativos y cuantitativos de los indicadores estandarizados de los criterios generales de aceptación de DRL de clase 5 para su disposición final se muestran en la tabla No. 7 del anexo No. 1 de los presentes códigos y estándares federales.

- Requisitos para las propiedades físicas y químicas

de los desechos radiactivos líquidos

54. La actividad específica de los radionúclidos en un lote de DRL enviado para su disposición final en el RP DRL debe cumplir con los criterios para clasificar a los DRA en esta clase, establecidos por actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear, y no exceder los valores establecidos en el proyecto de este RP DRL.

55. La concentración de nucleidos fisionables de peligro nuclear en los DRL a confinar debe limitarse para excluir la posibilidad de una reacción de fisión en cadena autosostenible durante la transferencia y colocación de DRL para su disposición final y después de la colocación en el RP DRL, teniendo en cuenta su concentración durante la migración en los horizontes de absorción del RP DRL. La concentración de nucleidos fisionables de peligro nuclear en DRL no debe exceder los límites determinados para el RP DRL dada de acuerdo con los requisitos de seguridad nuclear establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

56. Los DRL enviados para su disposición final deben ser compatibles con las aguas de formación y las rocas adyacentes del horizonte absorbente (depósito). Su interacción no debe conducir a la precipitación en una cantidad que exceda los límites establecidos en el proyecto o en las regulaciones tecnológicas del RP DRL, a la obstrucción del espacio de los poros del depósito (penetración de pequeñas partículas en los poros de las rocas), la formación de gases significativos, la lixiviación de las rocas del depósito, así como a la liberación de calor, lo que lleva a calentar el depósito por encima de los límites establecidos en el proyecto del RP DRL.

57. La interacción de los componentes de los DRL con los materiales de las barreras de seguridad del RP DRL no debe conducir a una disminución de sus características mecánicas y aislantes en relación con los límites establecidos en el proyecto del RP DRL.

58. El efecto corrosivo de los DRL sobre los materiales estructurales de los equipos de tierra y los pozos tecnológicos no debe conducir a una disminución en sus características mecánicas y protectoras como barreras de seguridad y una disminución en la vida útil de diseño de los equipos para este RDR.

- V. Requisitos para el desarrollo

y establecimiento de los criterios de aceptación de desechos radiactivos

para la disposición final en un determinado repositorio

de desechos radiactivos

59. Para cada RDR (RP DRL), se deben desarrollar y establecer criterios de aceptación de DRA para su disposición final en este RDR (RP DRL), que contengan los valores cuantitativos y cualitativos permisibles de los indicadores estandarizados de acuerdo con la nomenclatura establecida en los anexos 2 y 3 de los presentes códigos y estándares federales, respectivamente.

La lista de criterios de aceptación de los DRA para su disposición final en un determinado RDR (RP DRL) y los valores permisibles de los indicadores estandarizados deben establecerse y justificarse en el proyecto del RDR (RP DRL) y en el informe para la justificación de la seguridad (en adelante, IJS) RDR (RP DRL) teniendo en cuenta las condiciones de disposición final de DRA y las características del proyecto del RDR (RP DRL).

60. Los criterios de aceptación de los DRA para su disposición final en un determinado RDR (RP DRL) deben desarrollarse sobre la base de los criterios generales de aceptación de los DRA, los requisitos de los actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear, el bienestar sanitario y epidemiológico de la población y la protección del medio ambiente, así como de los resultados de la evaluación de seguridad del RDR (RP DRL).

61. Los criterios de aceptación de los DRA para su disposición final en un determinado RDR (RP DRL) se desarrollan en las etapas de diseño y construcción del RDR (RP DRL) con la participación de las organizaciones que diseñan el RDR (RP DRL).

62. Para cada construcción del RDR (horizonte operativo del RP DRL) destinado a la disposición final de DRA, deben establecerse los criterios de aceptación de DRA para la disposición final en un determinado RDR (RP DRL).

63. Los cambios en los indicadores cuantitativos y cualitativos de los criterios de aceptación de DRA para un determinado RDR (RP DRL), con respecto a los valores establecidos por los criterios generales de aceptación, deben estar justificados en el proyecto y el IJS de este RDR (RP DRL).

- VI. Confirmación del cumplimiento de los desechos radiactivos

con los criterios de aceptación para la disposición final

64. Deben establecerse los métodos y medios para lograr que los DRA cumplan con los criterios de aceptación para la disposición final, incluidos los métodos y medios de tratamiento y acondicionamiento de DRA, incluida la fabricación del embalaje de DRA, así como el procedimiento, volumen, métodos y medios para monitorear las características de los DRA respecto a su cumplimiento con los criterios de aceptación, en el diseño y (o) documentación operativa de la organización, por cuyas actividades se generaron los DRA, o de la organización especializada para la gestión de DRA, que realiza el acondicionamiento de los DRA.

65. El cumplimiento de los criterios de aceptación para la disposición final por parte de los DRA se confirma mediante métodos experimentales (instrumentales) y (o) de cálculo, siempre que se basen en los resultados de mediciones preliminares directas y (o) indirectas de los valores de los parámetros controlados del proceso tecnológico.

El aseguramiento de que los parámetros de los DRA cumplen los criterios de aceptación al cumplir con los requisitos establecidos para la implementación de los procesos tecnológicos (en particular, clasificación, tratamiento, acondicionamiento de DRA) debe registrarse en la documentación operativa. La documentación operativa debe mostrar que cuando el proceso tecnológico se realiza de acuerdo con los requisitos establecidos y de acuerdo con el programa de garantía de calidad para la gestión de DRA, los DRA procesados (condicionados) cumplen los criterios de aceptación.

66. Las características y propiedades de los DRA enviados para su disposición final deben determinarse en la extensión y con la precisión que permita confirmar el cumplimiento de los criterios de aceptación de los DRA para su disposición final.

- VII. Requisitos para el certificado de los desechos radiactivos

67. El cumplimiento de los DRA transferidos para su disposición final (embalaje de DRA, lote de DRA sólidos, lote de DRL) con los criterios de aceptación para su disposición final debe documentarse y reflejarse en el certificado para el embalaje de DRA (lote) de acuerdo con los requisitos de los presentes códigos y estándares federales.

68. El certificado debe elaborarse para cada embalaje (lote) de DRA para disposición final.

69. El certificado para el embalaje (lote) de DRA debe contener información sobre las características principales del embalaje (lote) de DRA y confirmar la conformidad de este embalaje (lote) de DRA con los criterios de aceptación establecidos para la disposición final.

Las muestras de certificados para el embalaje de los DRA (lote de DRA sólidos) y para el lote de DRL transferidos para su disposición final, así como los requisitos para el contenido de los certificados, se dan en los anexos No. 4 y 5 de los presentes códigos y estándares federales.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Criterios de aceptación

de desechos radiactivos

para su disposición final", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 15 de diciembre del año 2014 No. 572

CRITERIOS GENERALES

DE ACEPTACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

- Tabla No. 1

Criterios generales de aceptación de desechos radiactivos clase 1

| Indicador estandarizado | Valor (requisito) |
| --- | --- |
| - Requisito para la composición radiológica |  |
| Capacidad de explotar | No está permitido |
| Contenido de las sustancias inflamables y autoinflamables | No más de 1 % de la masa del contenido radiológico |
| Contenido de sustancias que reaccionan con el agua con la liberación de gases autoinflamables o inflamables. | No está permitido |
| Liberación de gases tóxicos, aerosoles y humos al contacto con agua, aire u otras sustancias | No está permitido |
| Presencia de sustancias infecciosas (patológicas) | No está permitido |
| - Requisitos para el embalaje de los DRA |  |
| Actividad radiactiva de los radionúclidos en el embalaje de los DRA | De acuerdo con los criterios establecidos para esta clase de DRA por los actos jurídicos normativos |
| Contaminación transitoria superficial de la superficie exterior del embalaje de DRA: |  |
| radionúclidos emisores beta; | No más de partículas/(cm2 x min); |
| radionúclidos emisores alfa | No más de 2x partículas/(cm2 x min) |
| Resistencia mecánica del embalaje de DRA; |  |
| resistencia a la compresión | No menos de 10 MPa |
| Conservación de las capacidades de aislamiento del embalaje de DRA | No menos de 1000 años |
| Resistencia térmica del embalaje de DRA | Conservación de la estructura, resistencia y propiedades de aislamiento a una temperatura de hasta 450 °C |
| Resistencia radiológica del embalaje de DRA | Conservación de la resistencia en no menos del 20 % de la establecida a una dosis de exposición de hasta Gy para emisiones beta/gamma de desintegración alfa/cm3 |
| Liberación de calor del embalaje de DRA | No más de 2 kW/m3 |

- Tabla No. 2

Criterios generales de aceptación de desechos radiactivos clase 2

| Indicador estandarizado | Valor (requisito) |
| --- | --- |
| - Requisito para la composición radiológica |  |
| Capacidad de explotar | No está permitido |
| Contenido de las sustancias inflamables y autoinflamables | No más de 1 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| Contenido de sustancias que reaccionan con el agua con la liberación de gases autoinflamables o inflamables. | No está permitido |
| Liberación de gases tóxicos, aerosoles y humos al contacto con agua, aire u otras sustancias | No está permitido |
| Contenido de sustancias infecciosas (patológicas) | No está permitido |
| Contenido de sustancias complejas | No más de 1 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| Contenido de fluidos libres | No más del 3 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| - Requisitos para el embalaje de los DRA |  |
| Actividad específica de los DRA depositados | De acuerdo con los criterios establecidos para esta clase de DRA por los actos jurídicos normativos |
| Contaminación transitoria de las superficies exteriores del embalaje de DRA: |  |
| radionúclidos emisores beta; | No más de 1x partículas/(cm2 x min); |
| radionúclidos emisores alfa | No más de 2x partículas/(cm2 x min) |
| Resistencia mecánica: resistencia a la compresión | No menos de 10 MPa |
| Conservación de las capacidades de aislamiento del embalaje de DRA | No menos de 1000 años |
| Resistencia radiológica del embalaje de DRA | Conservación de la resistencia en no menos del 20 % de la establecida a una dosis de exposición de hasta Gy de la dosis proyectada |
| Liberación de calor del embalaje de DRA | No más de 100 kW/m3 |
| Estabilidad del embalaje de DRA a los ciclos térmicos | Conservación de la resistencia y propiedades de aislamiento después de 30 ciclos de congelación y descongelación (-40 a +40 °C) |

- Tabla No. 3

Criterios generales de aceptación de desechos radiactivos clase 3

| Indicador estandarizado | Valor (requisito) |
| --- | --- |
| - Requisito para la composición radiológica |  |
| Capacidad de explotar | No está permitido |
| Contenido de las sustancias inflamables y autoinflamables | No más de 1 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| Contenido de sustancias que reaccionan con el agua con la liberación de gases autoinflamables o inflamables. | No está permitido |
| Liberación de gases tóxicos, aerosoles y humos al contacto con agua, aire u otras sustancias | No está permitido |
| Contenido de sustancias químicas y tóxicas | La disposición final de DRA pertenecientes a la clase de peligro I (extremadamente peligrosos) no está permitida de acuerdo con los criterios para clasificar los desechos peligrosos como clases de peligro para el medio ambiente, establecidos por los actos jurídicos normativos en el campo de la protección del medio ambiente |
| Contenido de sustancias infecciosas (patológicas) | No está permitido |
| Contenido de sustancias complejas | No más de 1 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| Contenido de fluidos libres | No más del 3 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| - Requisitos para el embalaje de los DRA |  |
| Actividad específica de los DRA depositados | De acuerdo con los criterios establecidos para esta clase de DRA por los actos jurídicos normativos |
| Tasa de la dosis absorbida en la superficie del embalaje de DRA | No más de 10 mGy/h |
| Contaminación transitoria (no fija) superficial: |  |
| radionúclidos emisores beta; radionúclidos emisores alfa; radionúclidos transuránicos | No más de 2x partículas/(cm2 x min); no más de 2x partículas/(cm2 x min); No más de 2x partículas/(cm2 x min) |
| Resistencia mecánica del embalaje de DRA; | No inferior a los requisitos establecidos por los estándares que regulan la seguridad durante el transporte de embalajes de materiales radiactivos tipo A; |
| resistencia a la compresión | no menos de 5 MPa |
| Conservación de las capacidades de aislamiento del embalaje de DRA | No menos de 100 años |
| La tasa de liberación de radionúclidos del embalaje (fracción de masa de la actividad liberada del embalaje DRA, por año) | No más de /año para el tritio; no más de /año para radionúclidos emisores beta/gamma, excepto el tritio; no más de /año para radionúclidos emisores alfa |
| Estabilidad a los ciclos térmicos del embalaje de DRA | Conservación de la resistencia y propiedades de aislamiento después de 30 ciclos de congelación y descongelación (-40 a +40 °C) |
| Resistencia radiológica del embalaje de DRA | Reducción de la resistencia en no más del 20% del límite establecido cuando se irradia con una dosis de Gy o la dosis prevista |

- Tabla No. 4

Criterios generales de aceptación de los desechos radiactivos

embalados tipo 4

| Indicador estandarizado | Valor (requisito) |
| --- | --- |
| - Requisito para la composición radiológica |  |
| Capacidad de explotar | No está permitido |
| Contenido de las sustancias inflamables y autoinflamables | No más de 1 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| Contenido de sustancias que reaccionan con el agua con la liberación de gases autoinflamables o inflamables. | No está permitido |
| Liberación de gases tóxicos, aerosoles y humos al contacto con agua, aire u otras sustancias | No está permitido |
| Contenido de sustancias químicas y tóxicas | La disposición final de DRA pertenecientes a la clase de peligro I (extremadamente peligrosos) no está permitida de acuerdo con los criterios para clasificar los desechos peligrosos como clases de peligro para el medio ambiente, establecidos por los actos jurídicos normativos en el campo de la protección del medio ambiente |
| Contenido de sustancias infecciosas (patológicas) | No está permitido |
| Contenido de sustancias complejas | No más de 1 % de la masa del contenido radiológico del embalaje de DRA |
| - Requisitos para el embalaje de los DRA |  |
| Actividad radiactiva de los radionúclidos en el embalaje de los DRA | De acuerdo con los criterios establecidos para esta clase de DRA por los actos jurídicos normativos |
| Tasa de la dosis absorbida en la superficie del embalaje de DRA | No más de 2 mGy/h |
| Contaminación transitoria (no fija) superficial del embalaje de DRA: |  |
| radionúclidos emisores beta (gamma); | No más de 2x partículas/(cm2 x min); |
| radionúclidos emisores alfa; | no más de 2x partículas/(cm2 x min); |
| radionúclidos transuránicos | No más de 2x partículas/(cm2 x min) |
| Conservación de las capacidades de aislamiento del embalaje de DRA | Antes de ser depositados para disposición final |

- Tabla No. 5

Criterios generales de aceptación de los desechos radiactivos no

embalados tipo 4

| Indicador estandarizado | Valor (requisito) |
| --- | --- |
| Capacidad de explotar | No está permitido |
| Contenido de las sustancias inflamables y autoinflamables | No más de 1 % de la masa del lote de DRA |
| Contenido de sustancias que reaccionan con el agua con la liberación de gases autoinflamables o inflamables. | No está permitido |
| Liberación de gases tóxicos, aerosoles y humos al contacto con agua, aire u otras sustancias | No está permitido |
| Inflamabilidad | Se permiten DRA no inflamables y difícilmente inflamables |
| Contenido de sustancias químicas y tóxicas | No se permite la disposición final de DRA pertenecientes a la clase de peligro I (extremadamente peligrosos) y a la clase de peligro II (altamente peligrosos) de acuerdo con los criterios para clasificar los desechos peligrosos como clases de peligro para el medio ambiente establecidos por los actos jurídicos normativos en el campo de la protección del medio ambiente |
| Contenido de sustancias infecciosas (patológicas) | No está permitido |
| Actividad específica de los DRA | De acuerdo con los criterios establecidos para esta clase de DRA por los actos jurídicos normativos |
| Tasa de la dosis absorbida en la superficie de los DRA | No más de 2 mGy/h |

- Tabla No. 6

Criterios generales de aceptación de desechos radiactivos clase 6,

generados por la extracción y tratamiento de minerales de uranio

| Indicador estandarizado | Valor (requisito) |
| --- | --- |
| Capacidad de explotar | No está permitido |
| Contenido de las sustancias inflamables y autoinflamables | No está permitido |
| Contenido de sustancias que reaccionan con el agua con la liberación de gases autoinflamables o inflamables. | No está permitido |
| Contenido de sustancias químicas y tóxicas | No se permite la disposición final de DRA pertenecientes a la clase de peligro I (extremadamente peligrosos) y a la clase de peligro II (altamente peligrosos) de acuerdo con los criterios para clasificar los desechos peligrosos como clases de peligro para el medio ambiente establecidos por los actos jurídicos normativos en el campo de la protección del medio ambiente |
| Contenido de sustancias infecciosas (patológicas) | No está permitido |
| Inflamabilidad | Se permiten DRA no inflamables y difícilmente inflamables |
| Tasa de la dosis absorbida en la superficie | No más de 2 mGy/h |
| Actividad específica | De conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad en la disposición final de DRA cerca de la superficie |

- Tabla No. 7

Criterios generales de aceptación de los desechos radiactivos líquidos

clase 5

| Indicador estandarizado | Valor (requisito) |
| --- | --- |
| Capacidad de explotar | No está permitido |
| Contenido de las sustancias inflamables y autoinflamables | No está permitido |
| Contenido de sustancias que reaccionan con el agua con la liberación de gases autoinflamables o inflamables. | No está permitido |
| Contenido de sustancias infecciosas (patológicas) | No está permitido |
| Actividad específica de los DRL | De acuerdo con los criterios establecidos para esta clase de DRA por los actos jurídicos normativos |
| Contenido de sal total | No más de 450 g/dm3 |
| Contenido de sales de ácidos orgánicos | No más de 150 g/dm3 |
| Contenido de nitratos, sulfatos y cloruros de sodio | No más de 350 g/dm3 |
| Contenido de partículas sólidas y finas en suspensión | No más de 0,1 g/dm3 |

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Criterios de aceptación

de desechos radiactivos

para su disposición final", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 15 de diciembre del año 2014 No. 572

NOMENCLATURA

INDICADORES ESTANDARIZADOS DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

DE RESIDUOS RADIACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN REPOSITORIOS

DE DESECHOS RADIACTIVOS SÓLIDOS

- 1) Características del contenido radiológico del embalaje (lote) de DRA sólidos;

tipo de DRA y su estado físico;

características radiológicas:

composición radiológica, actividad específica y específica total:

radionúclidos de larga vida;

radionúclidos transuránicos;

radionúclidos emisores alfa (excepto los transuránicos);

radionúclidos emisores beta/gamma;

tritio;

actividad total del embalaje (lote) de DRA;

contenido y/o concentración de nucleidos fisionables de peligro nuclear;

propiedades fisicoquímicas:

composición morfológica (química);

contenido de sustancias corrosivas;

contenido de sustancias complejas;

contenido de sustancias químicas y tóxicas;

contenido de sustancias infecciosas (patológicas);

contenido de sustancias de descomposición orgánica, biológicamente activas y

degradantes;

contenido de sustancias inflamables y autoinflamables;

contenido de sustancias oxidantes;

capacidad de reacción;

inflamabilidad;

capacidad de explotar;

contenido de fluidos libres, incluyendo los orgánicos;

liberación de calor;

generación de calor.

- 2) Características del estado de los DRA:

resistencia mecánica;

Propiedades físicas, incluyendo la homogeneidad, porosidad, densidad y permeabilidad al gas y al agua;

estabilidad a la lixiviación;

resistencia radiológica, térmica y biológica.

- 3) Características del contenedor (conjunto de embalaje):

resistencia mecánica;

propiedades químicas y físicas de los materiales de construcción:

composición química:

porosidad, densidad y permeabilidad al gas y al agua;

resistencia química;

resistencia química al impacto del medio de contacto;

resistencia a la radiación;

resistencia a las cargas y ciclos térmicos;

resistencia al frío;

propiedades protectoras (provisión de protección biológica);

propiedades aislantes (estanqueidad, permeabilidad a la difusión para radionúclidos individuales);

durabilidad (preservación de propiedades mecánicas, protectoras y aislantes);

resistencia al fuego;

parámetros de masa y dimensiones;

estructura;

daños permitidos (tamaños permitidos de astillas, grietas, abolladuras).

- 4) Características del embalaje de DRA:

resistencia mecánica;

propiedades aislantes (estanqueidad, tasa de liberación de radionúclido);

resistencia a la radiación;

resistencia a las cargas y ciclos térmicos;

resistencia al fuego;

características radiológicas:

tasa de la dosis equivalente en la superficie y a una distancia

determinada;

contaminación superficial de la superficie exterior;

parámetros de masa y dimensiones;

daños permitidos (tamaños permitidos de astillas, grietas, abolladuras);

marcado.

- Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Criterios de aceptación

de desechos radiactivos

para su disposición final", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 15 de diciembre del año 2014 No. 572

NOMENCLATURA

INDICADORES ESTANDARIZADOS DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

DE RESIDUOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN REPOSITORIOS PROFUNDOS

DE DESECHOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS

Tipo de DRL y fuentes de generación;

características radiológicas:

composición radiológica, actividad específica y específica total:

radionúclidos de larga vida;

radionúclidos transuránicos;

radionúclidos emisores alfa (excepto los transuránicos);

radionúclidos emisores beta/gamma;

tritio;

actividad total de los DRL;

contenido y concentración de nucleidos de peligro nuclear;

características fisicoquímicas:

composición química:

contenido de sal total;

contenido de sustancias corrosivas (agresivos), incluyendo

sodio, hierro, fosfatos, cloruros, nitratos, sulfatos, oxalatos, sales

ácidos orgánicos, ácidos grasos, aceites;

contenido de sustancias que generan formaciones de sedimentos y gas;

valor de pH;

alcalinidad total;

rigidez total;

contenido de partículas sólidas y finas en suspensión.

- Anexo No. 4

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Criterios de aceptación

de desechos radiactivos

para su disposición final", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 15 de diciembre del año 2014 No. 572

MODELO DE CERTIFICADO

EN EL EMBALAJE (LOTE) DE DESECHOS RADIACTIVOS SÓLIDOS

TRANSFERIDOS PARA DISPOSICIÓN FINAL

Lista de los documentos modificados (en la edición de la Orden de Rostechnadzor del 17/11/2017 No. 481)

CERTIFICADO

en el embalaje (lote) de desechos radiactivos sólidos

No. ___________________________

(certificado)

Denominación ____________________

(tipo de embalaje de DRA, DRA no embalados)

_____________________________ ________________________

(número de las especificaciones técnicas) (nombre y clase de DRA)

Número individual del embalaje (lote) de DRA

(código de identificación)                ____________________________________

Organización propietaria del embalaje (lote) del DRA _____________________________

Organización propietaria del embalaje (lote) del DRA (propietario del lote) ____________

Número del certificado de conformidad del contenedor (conjunto de embalaje) ________

Período de vigencia del certificado del "__" _________ 20__  al "__" ________ 20__

Vida de servicio del contenedor (conjunto de embalaje) ___________________________

Fecha de fabricación del embalaje "__" ________ 20__

Fecha de transferencia del embalaje (lote) de DRA para disposición final "__" ________ 20__

Tabla No. 1

características generales del embalaje (lote) de DRA

| Contenido del embalaje de DRA |  |  |  |  |  |  | Dimensiones del embalaje de DRA, mm |  |  |  | Masa, kg (volumen, metros cúbicos) |  | Tasa de dosis de radiación, mGy/h a distancia de la superficie, m |  | Nivel de contaminación transitoria, partículas/(min x cm2) | Emisión de calor, W/me, W/embalaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de colocación de desechos | Cantidad y características de los bultos primarios |  |  |  | Presencia y tipo de material matriz | Fecha de llenado con desechos | Diámetro | Altura | Longitud | Anchura | Embalajes (lotes) de DRA | DRA en embalaje |  |  |  |  |
|  | Tipo y número | Cantidad, uds | Volumen, m3 | Masa con desechos, kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Tabla No. 2

Características del contenido radiológico del embalaje (lote) de DRA

| Número individual del embalaje (bulto primario) o lote | Clase y código de los DRA | Estado físico y químico de los DRA, tipo de material matriz | composición morfológica (química) de los desechos; | Inflamabilidad | Composición de radionúclidos | Actividad específica, kBq/kg | Actividades específicas totales, kBq/kg | Actividad total, Bq | Contenido de nucleidos fisionables de peligro nuclear, kBq/kg o mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Responsable por la entrega de los DRA _____________ ______________ ___________________

(denominación    (nombre completo)         (firma

de la organización)                  persona

autorizada)

Responsable por la recepción de los DRA _____________ ______________ ___________________

(denominación    (nombre completo)         (firma

de la organización)                  persona

autorizada)

El certificado de los DRA debe contener información sobre las características generales del embalaje (lote) de DRA (tabla No. 1) y las características del contenido radiactivo del embalaje (lote) de DRA (tabla No. 2).

El formato de presentación de datos en el certificado de los DRA se puede cambiar dependiendo de la composición de los datos del certificado, teniendo en cuenta la conveniencia de su presentación.

1. En la tabla No. 1 se incluyen los siguientes datos del embalaje (lote) de DRA:

contenido del embalaje de DRA (columnas 1-7):

método de colocación de los desechos en el embalaje de DRA: "relleno" (para DRA solidificados y homogéneos), "a granel" (para DRA sólidos fragmentados, comprimidos y no reciclables) (columna 1);

Las columnas 2 - 5 se completan si hay bultos primarios en el embalaje de DRA para la disposición final (en ausencia de bultos primarios en el embalaje de DRA, se debe colocar un guion en las columnas). Para los embalajes de DRA, que contienen bultos primarios, enumere todos los bultos primarios incluidos en el embalaje de DRA y complete las columnas 2-5 para cada bulto primario:

tipo de bulto primario (barril, otro embalaje) y número individual de bulto primario (columna 2);

cantidad de bultos primarios colocados en el embalaje de DRA (columna 3);

volumen interno (capacidad) del bulto primario (columna 4);

masa del bulto primario con DRA (columna 5);

características del material matriz (columna 6);

fecha de llenado del bulto primario de DRA (columna 7);

dimensiones del embalaje de DRA:

diámetro: para un contenedor cilíndrico (columna 8);

altura (columna 9);

longitud y anchura (columnas 10, 11) para un contenedor cuadrado;

masa del embalaje de DRA y desechos (sin la masa del contenedor (juego de embalaje) y material matriz) en kg o t (columnas 12, 13);

tasa de dosis de radiación gamma en la superficie (a una distancia de 0.1 m de la superficie) y a una distancia de 1 m de la superficie externa del embalaje de DRA (columnas 14, 15);

nivel de contaminación superficial transitoria del embalaje de DRA (con indicación de la fecha de medición) (columna 16). Se indica el valor de la contaminación superficial de la superficie externa del embalaje de DRA por radionúclidos emisores alfa y beta/gamma por separado, y la composición de radionúclidos emisores alfa y beta/gamma;

emisión de calor (W/m3, W/embalake): para DRA clase 1 (columna 17).

Para un lote de DRA no embalados, en la columna 1 de la Tabla No. 1 se coloca "DRA no embalados", se indica el tipo de DRA y se completa las columnas 12, 14, 15 (en otras columnas, ponga un guion) para cada tipo de DRA en el lote.

Para DRA, que son piezas de equipo no embaladas, en la columna 1 de la Tabla No. 1 se idica el tipo de DRA y se completa las columnas 1, 8 - 12, 14 - 17 (en las columnas restantes, se coloca un guion).

2. La información en la Tabla No. 2 se presentará para cada tipo de DRA como parte de un embalaje de DRA para disposición final (lote de DRA) y para cada bulto primario, como parte de un embalaje de DRA para disposición final (de acuerdo con la Tabla No. 1).

Los siguientes datos se ingresarán en la Tabla No. 2 para cada embalaje de DRA para disposición final y cada bulto primario como parte de un embalaje de DRA:

número individual del embalaje de DRA para disposición final; a continuación, en líneas separadas, se proporciona información sobre el contenido de cada bulto primario de DRA (lote de DRA) (columna 1);

Clase de DRA (1, 2, 3, 4 o 6) y código de DRA de acuerdo con el formulario del informe, establecido para el registro y el control estatal de sustancias radiactivas y DRA (columna 2);

estado físico y químico y propiedades de los DRA (columna 3); se indica el estado de los DRA y el tipo de material matriz, si está disponible (cemento, hormigón, betún, vidrio, polímero): solidificados (residuos vitrificados, bituminosos, cementados, fundidos con sal), sólidos (por ejemplo, metal no reciclable, prensado, fragmentado); se proporcionan los valores de las principales características físicas y químicas estandarizadas de los DRA (indicando el método y la fecha de determinación);

composición morfológica (química) (columna 4) (indicando el método y la fecha de determinación), incluido el contenido:

sustancias corrosivas (mg/g) en el contenido radiactivo;

sustancias complejas (%) de la masa del contenido

radiactivo

sustancias químicas y tóxicas (mg/g) en el embalaje de DRA;

inflamabilidad (columna 5);

parámetros radiológicos (indicando el método y fecha de determinación)

contenido de radionúclidos de DRA (columna 6); se presenta la lista de

radionúclidos (determinado por acuerdo con el operador nacional);

actividad específica de cada radionúclido kBqg/kg (columna 7);

actividades específicas totales kBqg/kg (columna 8);

radionúclidos de larga vida;

radionúclidos transuránicos;

radionúclidos emisores alfa (excepto los transuránicos);

radionúclidos emisores beta/gamma;

tritio;

actividad total del contenido del embalaje (lote) de DRA (columna 9);

contenido de nucleidos fisionables de peligro nuclear (columna 10).

Para un lote de DRA no embalados, en la columna 1 de la tabla No. 2, se coloca "DRA no embalados", se indica el tipo de DRA y se completan las columnas 2-10 de la tabla.

- Anexo No. 5

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Criterios de aceptación

de desechos radiactivos

para su disposición final", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 15 de diciembre del año 2014 No. 572

MODELO DE CERTIFICADO

PARA EL LOTE DE RESIDUOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS

PARA DISPOSICIÓN FINAL

CERTIFICADO

para el lote de residuos radiactivos líquidos

No. ____________________

(certificado)

Número individual del lote de DRL (código de identificación) ___________________

Organización propietaria del lote de DRL ________________________________________

Organización que entrega el lote de DRL ________________________________________

Fecha de transferencia del lote de DRL para disposición final "__" ________ 20__

Tabla No. 1

Características generales de los DRL

| Volumen del lote (metros cúbicos) | Fuente de los DRL | Clase de los DRL | Código de los DRL | Emisión de calor, W/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabla No. 2

Características de los DRA

| Principales características fisicoquímicas | Composición química | Composición de radionúclidos | Actividad específica, kBq/kg | Actividades específicas totales, kBq/kg | Actividad total, kBq | Contenido de nucleidos fisionables de peligro nuclear, kBq/l o mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Responsable por la entrega de los DRA _____________ ______________ ___________________

(denominación    (nombre completo)         (firma

de la organización)                  persona

autorizada)

Responsable por la recepción de los DRA _____________ ______________ ___________________

(denominación    (nombre completo)         (firma

de la organización)                  persona

autorizada)

El certificado de los DRL debe contener información sobre las características generales del lote de DRL (tabla No. 1) y las características fisicoquímicas de los DRL (Tabla No. 2).

El formato de presentación de datos en el certificado de los DRL se puede cambiar dependiendo de la composición de los datos del certificado, teniendo en cuenta la conveniencia de su presentación.

1. En la tabla No. 1 se incluyen los siguientes datos del embalaje de DRA:

volumen del lote (columna 1);

fuente de los DRL (fábrica, planta, proceso tecnológico) (columna 2);

clase de los DRL - 5 (columna 3);

código de los DRL de acuerdo con el formulario de notificación establecido para el registro y el control estatal de sustancias radiactivas y DRA (columna 4);

emisión de calor (columna 5).

2. En la tabla No. 2 se incluyen los siguientes datos sobre las características de los DRL:

las principales características físicas y químicas (que indican el método y la fecha de determinación) (columna 1), incluyendo en las subcolumnas:

contenido de sal todal, g/dm3;

valor de pH;

alcalinidad total, mEq./dm3;

rigidez total, mEq./dm3;

contenido de sustancias suspendidas, mg/dm3;

turbiedad de los DRL, ;

inflamabilidad;

composición química de los DRL (indicando el método y fecha de determinación) (columna 2);

composición de radionúclidos de DRL (indicando el método y la fecha de determinación) (columna 3); se proporciona una lista de radionúclidos (determinada por acuerdo con el operador nacional);

actividad específica de cada radionúclido kBqg/kg (columna 4);

actividades específicas totales kBqg/kg (columna 7) (columna 5);

radionúclidos de larga vida;

radionúclidos transuránicos;

radionúclidos emisores alfa (excepto los transuránicos);

radionúclidos emisores beta/gamma;

tritio;

actividad total del lote (columna 6);

contenido de nucleidos fisionables de peligro nuclear (columna 7).