Aprobado

por la orden del Servicio Federal

de supervisión ecológica, tecnológica

y nuclear

del 4 de abril del año 2017. No. 108

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES EN LA ESFERA DE USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REGLAS DE SEGURIDAD DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES NUCLEARES DE INVESTIGACIÓN"

(НП-028-16)

I. Finalidad y ámbito de aplicación

1. Los presentes códigos y estándares en la esfera de uso de la energía nuclear "Reglas de seguridad de desmantelamiento de instalaciones nucleares de investigación" (НП-028-16) (en adelante las Reglas) están elaborados de acuerdo con la ley federal del 21 de noviembre del año 1995. No. 170-ФЗ "Sobre la aplicación de la energía nuclear", el decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre del año 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre el desarrollo y aprobación de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear" (Colección de la legislación de la Federación de Rusia 1997, No. 49, art. 5600; 1999, No. 27, art. 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Las presentes Reglas establecen los requisitos de las actividades organizativas y técnicas dirigidas a garantizar la seguridad de desmantelamiento de las instalaciones nucleares de investigación (en adelante INI).

3. A los efectos de las presentes Reglas se usan los términos y definiciones establecidos en las leyes federales y siguientes códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear:

"Provisiones generales de seguridad de instalaciones nucleares de investigación" (НП-033-11) aprobados por la orden del Servicio federal de supervisión ecológica, tecnológica y nuclear del 30 de junio del año 2011 No. 348 (registrado por el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia el 29 de agosto del año 2011; número de registro 21700; Rossiyskaya Gazeta, 2011, No. 195);

"Garantía de seguridad del desmantelamiento de instalaciones nucleares. Disposiciones generales" (НП-091-14), aprobadas por la orden del Servicio federal de supervisión ecológica, tecnológica y nuclear del 20 de mayo del año 2014 No. 216 (aprobado por el Ministerio de justicia de la Federación de Rusia el 14 de julio del año 2014; número de registro 33086, Boletín de los actos normativos de los órganos federales de poder ejecutivo, 2014, No. 37).

II. Los requisitos generales de seguridad de desmantelamiento

de las instalaciones nucleares de investigación

4. El desmantelamiento de la INI debe realizarse de acuerdo con los principios de seguridad establecidos en НП-033-11 y НП-091-14. Las actividades organizativas y técnicas realizadas en las INI deben garantizar:

la no superación de los límites principales de las dosis de radiación de los empleados (personal) y población, normativos de emisiones (descargas) de las sustancias radiactivas (en adelante — SR), reglamentados por las normas de seguridad radiológica;

la reducción del impacto radiológico del desmantelamiento de INI en los empleados (personal), población y medio ambiente hasta los valores mínimos posibles considerando los factores económicos y sociales;

la exclusión de aplicación en la actividad económica de los materiales de uso repetido contaminados por encima de los límites establecidos.

5. En la etapa de operación de la INI la planificación de los trabajos de desmantelamiento de INI por la organización de operación debe realizarse basándose en la documentación de proyecto (en adelante — el proyecto) de la INI, concepto de desmantelamiento de INI, presentado en el proyecto de INI y en el informe de análisis de seguridad de la INI (en adelante — IAS de la INI), y se termina con el desarrollo del programa de desmantelamiento de la INI que determina el orden, condiciones y plazos planificados de realización de las actividades principales de desmantelamiento de la INI.

Para las INI puestas en marcha antes de la aprobación de las presentes Reglas, el concepto de desmantelamiento de la INI puede ser presentado solo en el IAS de la INI.

El concepto de desmantelamiento de la INI debe contener la descripción del variante planificado de desmantelamiento de la INI, estado final previsto del emplazamiento, edificios y construcciones de la INI, medidas principales de seguridad en el tratamiento de RR producidos en el desmantelamiento de la INI y descripción del orden de recolección de la información importante para la seguridad de desmantelamiento de la INI.

6. En la elección y actualización del concepto de desmantelamiento de la INI hay que tomar en cuenta la experiencia de garantizar la seguridad de desmantelamiento de las INI similares, así como:

la existencia (falta) de los residuos radiactivos específicos en el emplazamiento de la INI;

los resultados de evaluación del número posible de los residuos radiactivos (en adelante — RR);

los resultados de rectificación de los accidentes que han tenido lugar;

las condiciones de disposición final, procesamiento o almacenamiento a largo plazo de los RR extraíbles que se producen durante el desmantelamiento de la INI;

la existencia de otras instalaciones nucleares cerca del emplazamiento de desmantelamiento de la INI;

las dosis de radiación comprometidas de los empleados (personal) y población;

el impacto radiológico comprometido de los trabajos de desmantelamiento de la INI en el medio ambiente;

la necesidad de desarrollar y usar los equipos nuevos;

los plazos establecidos para realizar el desmantelamiento de la INI;

el financiamiento del desmantelamiento de la INI.

7. La organización de operación debe desarrollar y realizar el Programa de garantía de calidad de desmantelamiento de la INI.

8. Con el fin de recolección y almacenamiento de la información necesaria para tomar las decisiones justificadas para garantizar la seguridad de desmantelamiento de la INI, la organización de operación debe formar y llevar la base de datos de desmantelamiento de la INI. Los requisitos del orden de formación y contenido de la base de datos de desmantelamiento de la INI están presentados en el anexo No. 1 a estas Reglas.

9. Preparación y realización del desmantelamiento de la INI debe basarse en el enfoque diferenciado que considera las particularidades constructivas, tecnológicas y operacionales de la INI y el peligro potencial del desmantelamiento de la INI.

III. Los requisitos de seguridad de desmantelamiento

de una instalación nuclear de investigación,

realizados en las etapas de situación, diseño,

construcción y operación

10. En la etapa de situación de la INI hay que evaluar la idoneidad del emplazamiento de la INI para realizar en futuro el desmantelamiento de la INI. Hay que mostrar en el IAS de la INI que el desmantelamiento de la INI se considera en la justificación de la posibilidad de situar la INI, realizada según los resultados de análisis de las características del emplazamiento de la INI e impactos externos de carácter natural y tecnogénico.

11. En la etapa de situación de la INI hay que realizar la inspección radiológica del emplazamiento de la INI y garantizar el siguiente uso de la información recibida para justificar la consecución del estado final planificado del emplazamiento de la INI después de terminar el desmantelamiento de la INI.

12. Para las INI en operación el concepto del desmantelamiento de la INI debe desarrollarse considerando las características del emplazamiento de la INI, existencia de las vías y medios de transportación de los RR desde el emplazamiento de la INI para el almacenamiento y (o) disposición final, existencia de los lugares de almacenamiento de RR que van a producirse durante el desmantelamiento de la INI.

13. En las soluciones técnicas dirigidas a la garantía de seguridad de desmantelamiento de la INI del proyecto de la INI en la fabricación de los equipos, estructuras y protección radiológica de la INI hay que prever la aplicación de los materiales que desempeñando sus funciones garantizan:

los niveles mínimos de activación durante la operación;

la posibilidad de usar los espécimenes de referencia con el fin de evaluar el cargo radiológico en el cuerpo, dispositivos dentro del cuerpo de la zona activa y equipos;

la posibilidad de usar para el revestimiento de las estructuras de hormigón en las salas de peligro radiológico los materiales resistentes a la humedad con la capacidad pequeña de sorción que permiten la desactivación;

la seguridad radiológica de desmantelamiento de la INI.

14. En el proyecto de la INI hay que presentar las soluciones técnicas y evaluaciones preliminares relativas a:

la lista de los sistemas y equipos necesarios para realizar el desmantelamiento de la INI;

las tecnologías aplicables para desactivar y desmontar los equipos y estructuras de la INI en el desmantelamiento de la INI;

la cantidad (volumen) y actividad de los RR que se producen durante el desmantelamiento de la INI;

el orden de formación, mantenimiento y uso de la base de datos de desmantelamiento de la INI;

la situación radiológica en el emplazamiento de la INI después de terminarse la operación de la INI.

15. En la etapa de construcción del reactor de investigación la organización de operación debe garantizar la recolección y sistematización de los datos sobre la composición química de los materiales de equipos, estructuras y protección radiológica del reactor con el fin de garantizar la posibilidad de evaluar la actividad inducida durante la operación.

16. En la etapa de operación de la INI la organización de operación debe complementar la base de datos de desmantelamiento de la INI y, en caso necesario, pero al menos una vez por diez días, precisar el concepto del desmantelamiento de la INI presentado en el IAS de la INI considerando la experiencia de operación de la INI.

17. En la etapa de operación de la INI en el régimen de parada final la organización de operación debe extraer del emplazamiento de la INI, de acuerdo con la tecnología establecida en el proyecto de la INI, el combustible nuclear gastado (en adelante — CNG) y (o) materiales nucleares (en adelante — MN), entornos tecnológicos radiactivos desde equipos, sistemas y salas de la INI, realizar la inspección integral radiológica y de ingeniería (en adelante — IIRI).

18. En el caso de imposibilidad de extraer una parte de MN desde el emplazamiento de la INI de acuerdo con la tecnología determinada en el proyecto de la INI sin realizar las obras adicionales de desmontaje y en la condición que la masa total de plutonio, nucleidos uranio 233 y uranio 235 no excede 300 g., se permite realizar las obras indicadas de acuerdo con la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI.

IV. El programa de desmantelamiento de una instalación

nuclear de investigación

19. El programa de desmantelamiento de la INI debe estar desarrollado y aprobado por la organización de operación antes de realizar la IIRI, y actualizado según los resultados de la IIRI.

20. La estructura y contenido del programa de desmantelamiento de la INI deben cumplir los requisitos, establecidos en el anexo No. 2 a estas Reglas.

V. La inspección integral radiológica y de ingeniería

de una instalación nuclear de investigación

21. La IIRI de la INI debe realizarse de acuerdo con el programa desarrollado y aprobado por la organización de operación, los requisitos de estructura y contenido del cual están presentados en el anexo No. 3 a estas Reglas.

22. Según los resultados de IIRI hay que recibir la información relativa al estado técnico y de ingeniería del edificio, construcciones, sistemas y equipos de la INI y situación radiológica en los edificios (salas) en el emplazamiento de la INI. El volumen de la información recibido durante la IIRI y presentado en el informe de IIRI debe estar suficiente para desarrollar (corregir) el programa de desmantelamiento de la INI y desarrollo de la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI (en adelante — proyecto de desmantelamiento de la INI).

VI. Requisitos de la documentación de proyecto de desmantelamiento

de una instalación nuclear de investigación

23. El proyecto de desmantelamiento de la INI debe desarrollarse basándose en el concepto de desmantelamiento de la INI y programa de desmantelamiento de la INI.

24. En la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI hay que reflejar:

el estado final y escenario esperado de uso del emplazamiento de la INI después de la finalización del desmantelamiento de la INI;

el estudio de viabilidad del variante elegido de desmantelamiento de la INI;

la lista de los sistemas importantes para la seguridad durante el desmantelamiento de la INI;

la zonificación de las salas (edificios) en el emplazamiento de la INI en el periodo de desmantelamiento de la INI (de acuerdo con los requisitos de los reglamentos sanitarias);

las soluciones técnicas relativas a la modificación (conservación) de los sistemas y equipos existentes necesarios para el desmantelamiento de la INI;

la documentación de construcción de sistemas y equipos adicionales, edificios y construcciones, incluso los sistemas de alcantarillado especial, ventilación, eliminación de polvo, evacuación local de aire con la purificación en los filtros aerosol en el caso de necesidad de su uso para garantizar la seguridad de los empleados (personal) y población;

el orden de control del estado de las barreras físicas en el camino de propagación de la radiación ionizante y SR;

el orden de revisión de la funcionalidad y correspondencia al proyecto de los sistemas importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI;

volumen, métodos y medios técnicos de control dosimétrico y control de la situación radiológica;

las actividades de garantía de seguridad de las obras de desmantelamiento y desactivación;

los regímenes de funcionamiento de los sistemas de ventilación y alcantarillado especial;

lista y resultados de evaluación de los volúmenes de materiales de uso repetido, el orden previsto de su entrega para el siguiente uso económico;

las cantidades (volúmenes) esperadas de los RR líquidos y sólidos, su actividad y composición en radionucleidos característico;

las medidas de procesamiento y disposición final de los RR;

los resultados del análisis de impacto radiológico en personal, población y medio ambiente, y justificación de cumplimiento de las normas de seguridad radiológica;

el programa de gestión del recurso de sistemas y elementos importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI;

los criterios que deben usarse para confirmar la consecución del estado final del emplazamiento de la INI.

25. Volumen, métodos y medios de control radiológico, establecidos en la documentación de proyecto del desmantelamiento de la INI, deben cumplir los requisitos de las normas de seguridad radiológica y garantizar:

el control dosimétrico individual del personal;

el control de la situación radiológica en las salas de la INI, en el emplazamiento, en la zona de protección sanitaria y en la zona supervisada de la INI (si existen);

el control de las emisiones (descargas) de las SR;

el control radiológico de las SR, RR y materiales destinados para el uso repetido;

el control radiológico de los medios de transporte y materiales durante su traslado fuera del emplazamiento de la INI.

26. El proyecto de desmantelamiento de la INI debe prever la aplicación de la técnica de control remoto en el caso si durante los trabajo de desmontaje sin la aplicación de la técnica de control remoto existe el riesgo de impacto radiológico en el personal por encima de lo admisible.

27. Si para la realización de las obras de desmantelamiento de los bancos de pruebas críticos y subcríticos no se necesita el desarrollo de los medios técnicos adicionales y en los proyectos de los bancos de pruebas críticos y subcríticos están determinadas todas las actividades de seguridad necesarias, se permite realizar los trabajos de su desmantelamiento de acuerdo con el proyecto de la INI y el programa de desmantelamiento de la INI sin el desarrollo del proyecto de desmantelamiento de la INI.

VII. Requisitos del informe de análisis

de seguridad del desmantelamiento

de una instalación nuclear de investigación

28. El informe de análisis de seguridad del desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación (en adelante — IAS de desmantelamiento de la INI) debe desarrollarse basándose en el proyecto de la INI, programa de desmantelamiento de la INI, documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI e IAS de la INI.

29. En el IAS de desmantelamiento de la INI hay que justificar que las soluciones técnicas y actividades organizativas previstas en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI garantizan la realización segura de todas las etapas y tipos de trabajos establecidos en el programa de desmantelamiento de INI y documentación de proyecto de desmantelamiento de INI.

30. Requisitos del contenido del IAS de desmantelamiento de la INI están presentadas en el anexo No. 4 a estas Reglas.

VIII. Garantía de seguridad de

desmantelamiento de una instalación

nuclear de investigación

31. La actividad de la organización de operación de desmantelamiento de la INI debe realizarse de acuerdo con el programa de desmantelamiento de la INI, documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI y programa de garantía de seguridad de desmantelamiento de la INI.

32. La organización de operación debe garantizar la revisión periódica de funcionalidad, mantenimiento, reparación y evaluación del recurso de los sistemas importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI.

33. Los trabajos de desmantelamiento de la INI en cada parte concreta deben realizarse basándose en los programas de trabajo desarrollados sobre la base del programa de desmantelamiento de la INI y documentación de proyecto de desmantelamiento de INI considerando la situación radiológica actual en el emplazamiento de la INI.

34. En los programas de trabajo para cada sala, edificio o parte concreta en el emplazamiento de la INI hay que presentar la descripción corta de las obras futuras y determinar:

las condiciones necesarias para iniciar las obras, tecnología y secuencia de realización del desmantelamiento de la INI, así como la lista de equipo necesario, medios de transporte, mecanismos e instrumentos;

las actividades organizativas y técnicas de garantía de seguridad;

los ejecutores de las obras;

las dosis permitidas de radiación del personal atraído a las obras de desmantelamiento de la INI (en adelante — empleados (personal)) y emisiones (descargas) admisibles de RR al medio ambiente durante la realización de obras concretas;

volumen de control radiológico y lista de los medios de protección individual del personal;

el orden de admisión de los ejecutores en el trabajo;

el orden de documentación y aceptación del trabajo.

35. Antes de iniciar el desmantelamiento de la INI la organización de operación debe:

establecer el orden de admisión de los empleados (personal) en las obras de desmantelamiento de la INI, que preve la admisión en las obras de desmantelamiento de la INI de los empleados (población) que tienen las habilidades profesionales, han pasado la capacitación y revisión de comisión de los conocimientos, instrucción de seguridad de realización de las obras, que no tienen las contradicciones médicas para el trabajo en la esfera de uso de la energía nuclear;

de acuerdo con la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI, realizar la zonificación del emplazamiento de la INI y organizar el acceso limitado de los empleados (personal) a la zona de acceso controlado, garantizar la revisión de la zonificación en el proceso de realización del desmantelamiento de la INI en el caso de revelarse las fuentes de radiación no detectadas anteriormente y cambiarse la situación radiológica;

prever la aplicación de los medios de alarma y otras medidas de prevención del acceso no autorizado de los empleados (personal) a la zona de acceso controlado.

36. En el proceso de desmantelamiento de la INI la organización de operación debe garantizar:

la funcionalidad de los sistemas importantes para la seguridad durante el desmantelamiento de la INI;

la seguridad de las obras de desmontaje y trabajos de desactivación;

el control de calidad de los trabajos realizados y servicios prestados a la organización de operación;

las condiciones de tratamiento seguro con las SR y RR, protección física, registro y control de las SR y RR que se producen durante el desmantelamiento de la INI.

37. Las barreras físicas en el camino de propagación de la radiación ionizante y SR durante el desmantelamiento de la INI deben tener la funcionalidad y cumplir los requisitos establecidos para estos en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI. El desmontaje de las barreras físicas debe realizarse en la secuencia establecida en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI.

38. En el caso de detección durante la realización de desmantelamiento de la INI de los MN, incluso integrados por los RR, hay que determinar sus características (forma, tipo, estado de agregación, densidad, composición isotópica) y cantidad. Hay que tratar los MN de acuerdo con los programas especiales que determinan:

las condiciones de seguridad nuclear durante la realización de obras;

métodos y medios para la recolección de los MN;

lugares y condiciones de almacenamiento de los MN hasta el momento de su extracción del emplazamiento de la INI;

los medios de registro, control y protección física de los MN;

condiciones y medios de transporte de los MN.

39. La organización de operación antes de iniciar el desmantelamiento de la INI debe desarrollar la instrucción de las acciones de los empleados (personal) en el caso de un accidente durante el desmantelamiento de la INI, y determinar allí las acciones primarias de los empleados (personal) para conservar la eficiencia de las barreras físicas, limitación de contaminación radiactiva de las salas de INI y medio ambiente, así como las acciones de rectificación del accidente considerando la lista de los accidentes posibles, examinado en el IAS de desmantelamiento de la INI.

40. Para garantizar el preparamiento de los empleados (personal) a las acciones en una situación de emergencia durante el desmantelamiento de la INI, hay que realizar anualmente los entrenamientos ante emergencias. Los programas de entrenamiento deben considerar las particularidades de la etapa futura de desmantelamiento de la INI y la situación radiológica actual en el emplazamiento de la INI.

41. Para confirmar la consecución del estado final de INI establecido en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI en el programa de desmantelamiento de la INI la organización de operación debe realizar la inspección final de la INI como la etapa final de desmantelamiento de la INI.

42. Lista, secuencia y contenido de las actividades técnico-organizativas realizadas durante la inspección final de la INI, así como la lista de los instrumentos de medición realizados se determina por el programa de trabajo que se aprueba por el jefe de la organización de operación.

43. El programa de trabajo de la inspección final debe prever:

las actividades dirigidas a la garantía de seguridad del personal durante la inspección final de la INI;

preparamiento y realización de la radiometría y espectrometría durante la inspección final de la INI con el fin de revelar y describir las fuentes de radiación ionizante restantes en el emplazamiento de la INI y evaluar la posible exposición humana a su impacto radiológico;

la inspección de ingeniería de los sistemas y equipos de la INI restantes en el emplazamiento de la INI, salas, edificios y construcciones, si está previsto que formen parte de nueva instalación nuclear o se utilicen para otros fines;

la documentación de los resultados de inspección final de la INI.

44. Los resultados de la inspección final de la INI es necesario formalizar como un informe en el que se necesita reflejar:

la descripción corta del estado final de la INI y los criterios determinados en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI para confirmar la consecución del estado final de la INI;

las metódicas de medición;

los resultados de medición de los factores radiológicos en la INI;

los resultados de evaluación de cálculo de las dosis comprometidas anuales de la población y personal en el uso planificado del emplazamiento de la INI en el futuro;

los resultados de cumplimiento de las etapas principales del programa de desmantelamiento de la INI;

la justificación del cumplimiento de los criterios determinados en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI para confirmar la consecución del estado final de la INI.

45. En el caso de revelar la inspección final de la INI la disconformidad entre el estado de la INI y el estado final determinado en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI, hay que reflejar en el informe las causas y consecuencia de la disconformidad revelada y presentar las propuestas de armonización de la INI con la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI.

Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales en la esfera de

uso de la energía nuclear "Reglas

de seguridad de desmantelamiento

de instalaciones nucleares

de investigación" aprobados por la orden

del Servicio federal de supervisión ecológica,

tecnológica y nuclear

del 4 de abril del año 2017. No. 108

REQUISITOS

DEL ORDEN DE FORMACIÓN Y CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS DE

DESMANTELAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

I. Los requisitos generales

1. En estas Reglas bajo la base de datos de desmantelamiento de la INI (en adelante — la base de datos) se considera un conjunto de documentos independientes que contienen la información importante para garantizar la seguridad de desmantelamiento de la INI y sistematizados de tal modo que todo estos documentos puedan estar procesados con la técnica electrónica de computación.

2. La recolección y almacenamiento de los datos necesarios para garantizar el desmantelamiento seguro de la INI deben realizarse en todas las etapas del ciclo de vida de la INI, incluso la situación, diseño, construcción, operación y desmantelamiento de la INI. En todas las etapas indicadas la información debe procesarse, acumularse y almacenarse tanto en formato electrónico, como en papel, o en la forma de espécimenes materiales (espécimenes de referencia, espécimenes de los materiales de construcción y otros).

3. La base de datos se forma en la etapa de operación.

4. El contenido y detalles de la información presentada en la base de datos debe considerar las particularidades de la INI y emplazamiento (zona) de su situación, así como la categoría del peligro radiológico potencial de la INI.

5. La organización de operación debe organizar la revisión periódica del preparamiento de la información y mantenimiento de la base de datos. Si la revisión ha revelado la falta de información necesaria en la base de datos, hay que tomar medidas para restablecer la información que falta.

6. En la organización de operación deben estar determinadas las personas encargadas de introducción, procesamiento, archivo y uso de la información de la base de datos.

7. Para garantizar el uso efectivo de la base de datos la organización de operación debe garantizar la gestión de la base de datos y desarrollo de la documentación adjunta que determina el orden de:

la selección de información para introducir a la base de datos;

introducción y procesamiento de la información;

el acceso controlado a la información disponible;

el almacenamiento a largo plazo de la información disponible.

8. La actividad de la organización de operación de creación y funcionamiento de la base de datos debe realizarse en el marco del sistema actual de garantía de calidad durante el desmantelamiento de la INI.

9. La información de la base de datos debe estar disponible para las organizaciones que participan en el desmantelamiento de la INI. En el caso de existencia de la información de disponibilidad restringida, la base de datos debe contener los datos sobre tal información.

II. El contenido de la base de datos de desmantelamiento

de una instalación nuclear de investigación

10. En las etapas de situación, diseño y construcción de la INI hay que introducir en la base de datos la siguiente información:

los resultados de inspección del emplazamiento de la INI en la etapa de situación de la INI considerando la información definidora recibida durante la construcción de la INI, niveles de impactos externos considerados en el análisis de sostenibilidad de las estructuras;

los dibujos y descripción técnica de la INI, edificios y estructuras considerando los cambios posibles;

los datos de pasaporte de los materiales, sistemas y elementos;

los complejos de documentos de recepción de licencia de situación y construcción de la INI;

los certificados anuales de la organización de operación de evaluación del estado actual de la INI (en la etapa de construcción).

11. En la etapa de operación de la INI hay que introducir la siguiente información:

los datos sobre los malfuncionamientos del trabajo de la INI y sus consecuencias, fallos de sistemas importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI (electricidad, ventilación, control radiológico) y en otros sistemas;

los resultados de inspecciones de ingeniería de los edificios y estructuras en el emplazamiento de la INI en el orden cronológico;

los datos sobre la existencia y composición en radionucleidos de los sedimentos en las superficies interiores de tuberías y equipos;

los datos sobre las contaminaciones superficiales de los equipos y salas;

los datos sobre la cantidad (volumen), actividad y composición en radionucleidos de los RR líquidos y sólidos acumulados en el emplazamiento de la INI, lugares y métodos de su almacenamiento, procesamiento y disposición final;

los datos sobre las sustituciones (desmontaje) realizadas de los elementos y sistemas importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI;

los documentos de diseño y operación de los equipos de desarrollo nuevo que están previstos para el uso durante el desmantelamiento de la INI;

los datos sobre las reparaciones realizadas, métodos de desmontaje de los equipos viejos y montaje de los nuevos, uso de la protección provisional y otros métodos de garantizar la seguridad con el fin de usar la experiencia obtenida para minimizar la radiación del personal durante el desmantelamiento;

los cambios introducidos en la documentación de diseño de la INI;

la documentación de registro y control de MN, SR y RR;

los documentos de resultados de inspección y análisis de la situación radiológica en la INI, en la zona de protección sanitaria y zona supervisada (si existe);

el programa de IIRI;

informe de los resultados de IIRI;

programa de desmantelamiento de la INI;

los documentos de proyecto de desmantelamiento de la INI;

las licencias obtenidas con las condiciones de su vigencia;

el complejo de documentos dirigidos al Rostekhnadzor para obtener la licencia de operación;

los informes anuales de la organización de operación sobre la evaluación del estado de seguridad nuclear y radiológica de la INI.

12. Durante el desmantelamiento de la INI hay que introducir en la base de datos la siguiente información:

las cronogramas de obras;

los actas-conclusiones sobre los trabajos realizados;

los resultados de inspección radiológica del emplazamiento, equipos y materiales;

las instrucciones de seguridad;

la información sobre los resultados de control dosimétrico de los empleados (personal);

la información sobre las emisiones (descargas) de SR;

la información sobre la división de los materiales de uso repetido en los materiales aptos para el uso limitado e ilimitado;

los informes anuales de la organización de operación sobre la evaluación del estado de seguridad nuclear y radiológica de la INI;

los resultados de inspección final.

Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales en la esfera de

uso de la energía nuclear "Reglas

de seguridad de desmantelamiento

de instalaciones nucleares

de investigación" aprobados por la orden

del Servicio federal de supervisión ecológica,

tecnológica y nuclear

del 4 de abril del año 2017. No. 108

REQUISITOS

A LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE DESMANTELAMIENTO

DE UNA INSTALACIÓN NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

1. En el programa de desmantelamiento de la INI hay que prever los siguientes capítulos:

Introducción;

Descripción del estado final y variante elegido de desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación;

Documentos usados en el desarrollo del programa de desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación;

Características principales de la instalación nuclear de investigación;

Estado corriente de la instalación nuclear de investigación;

Desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación.

2. En el capítulo "Introducción" hay que reflejar el motivo y justificación de desmantelamiento de la INI.

3. En el capítulo "Descripción del estado final y variante elegido de desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación" hay que describir:

el variante elegido de desmantelamiento de la INI;

las etapas principales de desmantelamiento de la INI indicando la longitud de cada etapa y todo el complejo de los trabajos;

el estado final de INI después de su desmantelamiento y escenario previsto del uso del emplazamiento de la INI en el futuro.

4. En el capítulo "Documentos usados en el desarrollo del programa de desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación" hay que presentar la lista de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear y otros actos jurídicos normativos, indicar la documentación de diseño y operación, información de la base de datos e inscripciones relativas a la historia de operación de la INI, extracción de los RR y MN, así como los documentos con los resultados de inspección de equipos, estructuras, edificios, construcciones y emplazamiento de la INI, que se usan en el desarrollo del desmantelamiento de la INI.

5. En el capítulo "Características principales de la instalación nuclear de investigación" basándose en el proyecto y documentos de operación de la INI, hay que presentar:

los límites de la INI a desmantelar;

la lista de edificios, construcciones, salas donde tendrán lugar las obras de desmantelamiento de la INI;

las características principales de diseño y operación de la INI que influyen en la seguridad de desmantelamiento de la INI;

la información sobre los malfuncionamientos y accidentes que llevaron a la contaminación de los equipos tecnológicos, salas de INI y su emplazamiento por las SR;

el plano de plantas del edificio y situación de la INI en relación a otras salas tecnológicas principales y otras instalaciones nucleares si están situadas en el edificio;

los datos sobre los MN, SR y RR, fuentes cerradas de radionucleidos y lugares de su ubicación, que existen en el emplazamiento de la INI;

la lista de los sistemas y equipos existentes, importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI, así como la lista de nuevas construcciones, edificios, sistemas y equipos necesarios para garantizar la seguridad de obras.

6. En el capítulo: "Estado corriente de la instalación nuclear de investigación" hay que presentar usando la información recibida durante la IIRI de INI:

los datos presentados en forma de cartogramas y tablas sobre la situación radiológica en el emplazamiento de la INI, en los edificios y salas donde se prevé la realización de desmantelamiento y es posible la radiación interior o exterior del personal o salida de la radiactividad en el medio ambiente;

las características (volumen, actividad específica, estado de agregación y composición en nucleidos) y lugares de ubicación de los RR en el emplazamiento de la INI;

las tecnologías de tratamiento de RR usadas y previstas para el uso;

la lista de documentos de operación que van a usarse durante el desmantelamiento de la INI, y la lista de los documentos de operación que se propone desarrollar a medida que se realizan las obras.

7. En el capítulo "Desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación", basándose en el variante elegido de desmantelamiento de la INI y escenario previsto de uso futuro del emplazamiento de la INI, hay que presentar la lista de los previstos trabajos principales de desmantelamiento de la INI en forma de etapas separadas que incluyan la realización de obras en una sala (edificio) específica de la INI o unidos por la tecnología, o realizados simultáneamente en diferentes salas (edificios), en este sentido hay que prever las siguientes etapas:

la terminación de los trabajos de extracción de las SR desde los sistemas y equipos de la INI y retiro de las SM del emplazamiento de la INI tomando las medidas de seguridad definidas por las instrucciones y disposiciones de seguridad nuclear, si estos trabajos no se han realizado anteriormente en el régimen de parada final;

el desmontaje de los equipos no radiactivos no usados en el desmantelamiento de la INI;

el desmontaje de los equipos que, según la actividad específica, pueden clasificarse como de actividad muy baja, de actividad baja y de actividad intermedia;

la garantía de las condiciones de almacenamiento seguro bajo la supervisión de equipos que, según la actividad específica, puede clasificarse como los RR especiales y de actividad alta;

la conversión del punto de colocación de los RR especiales (si existen) en el punto de conservación de los RR especiales;

la desactivación de los equipos, salas y edificios después de acabarse o durante el desmantelamiento;

la realización de la inspección radiológica final del emplazamiento de la INI.

8. Para cada una de las etapas de desmantelamiento de la INI hay de determinar:

las condiciones necesarias para iniciar esta etapa de trabajos;

tecnología, medios técnicos, equipos y documentos de operación usados durante las realización de trabajos;

los requisitos de calificación del personal;

las dosis comprometidas de radiación del personal, la salida admisible de las SR en el medio ambiente;

las características y número esperado de los materiales de uso ilimitado, materiales de uso limitado y RR;

la organización de obras, incluso la necesidad de formalizar las tareas de turno, autorizaciones para los trabajos peligrosos;

el orden de formalización de los resultados de trabajos después de acabarse la etapa.

Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales en la esfera de

uso de la energía nuclear "Reglas

de seguridad de desmantelamiento

de instalaciones nucleares

de investigación" aprobados por la orden

del Servicio federal de supervisión ecológica,

tecnológica y nuclear

del 4 de abril del año 2017. No. 108

REQUISITOS

DE ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA INSPECCIÓN INTEGRAL

RADIOLÓGICA Y DE INGENIERÍA DE LA INSTALACIÓN

NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

1. Hay que prever en el programa de la IIRI de INI los siguiente capítulos:

Disposiciones generales;

Inspección de ingeniería;

Inspección radiológica;

Organización de obras.

2. En el capítulo "Disposiciones generales" hay que presentar:

la justificación de desarrollo del programa de IIRI;

objeto y alcance del programa de IIRI;

la esquema (plan) del desmantelamiento de la INI y descripción corta de los objetos en el emplazamiento de la INI sujetos a inspección;

las fuentes de información usadas en el desarrollo del programa de IIRI:

la información corta sobre las características técnicas de la INI y la historia de operación de la INI;

las disposiciones principales del concepto de desmantelamiento de la INI, establecido en el IAS de la INI;

la información sobre la extracción desde el emplazamiento de la INI o los lugares y condiciones de almacenamiento de los MN, RR, refrigerante y otros entornos de trabajo;

la información sobre el estado actual de la INI;

causas y consecuencias de los accidentes que han tenido lugar;

el plazo establecido de operación de sistemas y elementos importantes para la seguridad.

3. En el capítulo "Inspección de ingeniería" hay que prever las siguientes secciones:

Metas y objetivos de la inspección de ingeniería;

Los objetos de la inspección de ingeniería;

El volumen de la inspección de ingeniería;

Métodos y medios de la inspección de ingeniería.

4. En la sección "Metas y objetivos de la inspección de ingeniería" hay que indicar que el objetivo de la inspección de ingeniería de la INI es la evaluación del estado técnico y recurso restante de los sistemas importantes para la seguridad de la INI durante el desmantelamiento de la INI, edificios y construcciones en el emplazamiento de la INI, usados durante el desmantelamiento de la INI.

5. En la sección "Los objetos de la inspección de ingeniería" hay que presentar la lista de los objetos en el emplazamiento de la INI, sujetos a la inspección de ingeniería, en este sentido hay que indicar:

edificios y construcciones que se planea operar después del desmantelamiento de la INI;

edificios y construcciones (incluso los en construcción) previstos para usar durante el desmantelamiento de la INI, o que influyen en la seguridad de trabajos, incluso el edificio de INI, almacén de los RR;

sistemas y equipos de la INI que se planea usar en todas o varias etapas de desmantelamiento de la INI, incluso los sistemas de suministro de electricidad, gas, aire y agua, así como los sistemas de protección contra incendios y mecanismos de levantamiento;

los elementos de sistemas y equipos previstos para el desmontaje y uso como los materiales de uso repetido y enviar a la disposición final.

6. En la sección "El volumen de la inspección de ingeniería" hay que presentar la información sobre lo que el procedimiento de la inspección de ingeniería prevé:

el examen de los documentos de construcción, de diseño, de operación y otros, incluso los resultados de las inspecciones anteriores de la INI;

la revelación de los documentos faltantes relativos a los parámetros y características de los objetos inspeccionados;

la evaluación del estado técnico de los objetos inspeccionados, incluso según los parámetros exteriores (daños, destrucciones locales);

la evaluación del estado técnico de las estructuras considerando el envejecimiento de los materiales (incluso la corrosión de armadura y pérdida de la capacidad portante de las estructuras de hormigón armado);

la evaluación del recurso restante de edificios, construcciones, sistemas y equipos importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI.

7. En la sección "Métodos y medios de la inspección de ingeniería" hay que presentar las metódicas de cálculo e instrumentación, así como los instrumentos de medición, que se usarán para obtener la información sobre la evaluación de los parámetros y características controladas de los objetos inspeccionados y evaluación de su estado actual y recurso restante.

8. En el capítulo "Inspección radiológica" hay que prever las siguientes secciones:

Metas y objetivos de la inspección radiológica;

Los objetos de la inspección radiológica;

La inspección radiológica de los equipos y salas tecnológicas de la INI;

La inspección radiológica de los edificios, construcciones y territorio;

Métodos y medios de la inspección radiológica.

9. En la sección "Metas y objetivos de la inspección radiológica" hay que indicar que el objetivo de la inspección radiológica es obtener la información detallada sobre la situación radiológica en las salas y emplazamiento de la INI, contaminación de los sistemas, equipos y estructuras de la INI por las SR, así como sobre los volúmenes, estado de agregación y composición en nucleidos de los RR acumulados durante la operación de la INI.

10. En la sección "Los objetos de la inspección radiológica" hay que presentar la lista y descripción corta de todos los sistemas y elementos, equipos, edificios y construcciones sujetos a la inspección radiológica que estaban en contacto directo con las fuentes de contaminación radiactiva, fueron expuestos a la radiación neutrónica o donde se almacenaban las SR, RR, MN. También, hay que indicar que el territorio del emplazamiento de la INI está sujeto a la inspección radiológica.

11. En la sección "La inspección radiológica de los equipos y salas tecnológicas de la INI" hay que indicar que en la inspección radiológica de los sistemas y elementos de la INI hay que determinar los siguientes factores radiológicos:

la tasa de dosis de radiación del elemento inspeccionado;

los lugares de localización de las fuentes de radiación ionizante;

la densidad y composición en radionucleídos de la contaminación radiactiva de equipos, superficie de suelo, paredes, techos de las salas técnicas.

12. En la sección "Inspección radiológica de los edificios, construcciones y territorios" hay que indicar que durante la inspección radiológica de los edificios, construcciones y territorios pueden usarse las mediciones directas de los parámetros radiológicos del objeto inspeccionado, espectrometría y radiomería de las muestras, en este sentido hay que determinar:

la tasa de dosis de la radiación gamma de paredes, techo, suelo, construcciones separadas;

la tasa de dosis de la radiación gamma y valor de contaminación radiactiva en las salas de edificios y construcciones con el fin de revelar las salas con el nivel elevado de contaminación por radionucleidos;

las fuentes locales de radiación;

la composición en nucleidos de la contaminación radiactiva;

la densidad de la contaminación radiactiva de las superficies disponibles;

volumen y composición en nucleidos de las RR contenidos en los almacenes en el territorio del emplazamiento de la INI.

13. En la sección "Métodos y medios de inspección radiológica" hay que presentar la descripción corta de los métodos de cálculo e instrumentales planificados para el uso en la inspección radiológica de la INI, incluso:

los métodos de medición de la tasa de dosis de la radiación gamma en la sala;

métodos y plan de medición de la situación radiológica en el territorio;

los métodos espectrométricos y radioquímicos de determinación de la composición en nucleidos de las contaminaciones radiactivas;

los métodos de determinación de la densidad de contaminación radiactiva de las superficies de paredes y equipos.

14. En el capítulo "Organización de obras" hay que indicar:

las etapas y secuencia de la inspección de los edificios y construcciones de la INI;

la lista de los programas de trabajo de IIRI que unen los trabajos en una sala o edificio concreto o en el emplazamiento de la INI;

las medidas de garantía de seguridad para los empleados que participan en la realización de la IIRI.

15. Hay que justificar que las inspecciones planificadas no llevan a la vulneración de la funcionalidad de los sistemas y equipos de la INI y empeoramiento de la situación radiológica en el emplazamiento de la INI.

16. Si está planificado el desmantelamiento de la INI con la espera larga hasta iniciarse los trabajos de desmontaje en el INI, hay que presentar las propuestas de plazos y volumen de IIRI repetido de la INI.

Anexo No. 4

a los códigos y estándares federales en la esfera de

uso de la energía nuclear "Reglas

de seguridad de desmantelamiento

de instalaciones nucleares

de investigación" aprobados por la orden

del Servicio federal de supervisión ecológica,

tecnológica y nuclear

del 4 de abril del año 2017. No. 108

REQUISITOS

DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD

DE DESMANTELAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN NUCLEAR DE INVESTIGACIÓN

I. La estructura del informe de análisis de seguridad de

desmantelamiento de una instalación nuclear de investigación

1. Hay que prever en el IAS de desmantelamiento de la INI los siguientes capítulos:

1.1 Introducción;

1.2 Descripción de la instalación nuclear de investigación y su emplazamiento;

1.3 Fuentes de radiación ionizante;

1.4 Documentos de proyecto de desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación;

1.5 Organización de obras;

1.6 Seguridad radiológica;

1.7 Tratamiento de los materiales producidos durante la operación de las instalaciones nucleares de investigación;

1.8 Registro y control de los RR;

1.9 Actividades de protección contra incendios;

1.10 Preparación para emergencias;

1.11 Protección física;

1.12 Garantía de calidad;

1.13 Enfoques metódicos y disposiciones usados en el análisis de seguridad;

1.14 Justificación de seguridad tecnológica;

1.15 Límites y condiciones de diseño de operación segura;

1.16 Inspección final del emplazamiento de la instalación nuclear de investigación;

1.17 Constataciones y conclusiones.

II. El contenido de algunos capítulos del informe

de análisis de seguridad de desmantelamiento

de una instalación nuclear de investigación

El capítulo "Introducción"

2. En el capítulo "Introducción" hay que presentar la siguiente información sobre la INI:

nombre;

destino, tipo y particularidades constructivas de la INI;

situación territorial;

motivo y objetivo de desmantelamiento de la INI;

referencia a la decisión del órgano federal de poder ejecutivo, que realiza la gestión del uso de la energía nuclear, sobre el desmantelamiento de la INI.

3. Hay que indicar el variante elegido de desmantelamiento de la INI y dar la descripción corta del estado final de la INI después de terminación de todos los trabajos de desmantelamiento de la INI previstos por el programa de desmantelamiento de la INI.

4. Hay que presentar la información general sobre la organización de operación y su experiencia de desmantelamiento de las instalaciones nucleares, presentar la información sobre las organizaciones que participan en el desmantelamiento de la INI.

5. Hay que presentar la lista de las leyes federales y códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear y otros actos jurídicos aplicados en el desarrollo de los documentos de proyecto de desmantelamiento de la INI e IAS de desmantelamiento de la INI.

El capítulo "Descripción de la instalación nuclear de investigación

y de su emplazamiento"

6. En el capítulo "Descripción de la instalación nuclear de investigación y de su emplazamiento" hay que presentar los parámetros y características principales de la zona activa, sistemas, equipos y dispositivos experimentales de la INI sujetos a desmontaje, así como las estructuras, edificios y construcciones que influyen en la seguridad de desmantelamiento de la INI.

7. La descripción de la INI debe realizarse basándose en el proyecto de la INI, documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI, resultados de la IIRI, con el uso de la base de datos. Hay que considerar todas las reconstrucciones, modernizaciones y cambios del proyecto de la INI que han tenido lugar.

8. Hay que presentar el plan del emplazamiento de la INI, definido por el proyecto, que permite evaluar la situación de los edificios (salas) de la INI en relación a otros edificios (salas) en el emplazamiento de la INI, y sus comunicaciones y rutas de transporte vinculantes. Hay que indicar en el plan los límites del emplazamiento de la INI a desmantelar.

9. Hay que presentar las condiciones geográficas de situación de la INI, los datos sobre la ubicación del emplazamiento de la INI en relación a los embalses y ríos, datos sobre la densidad de distribución de la población en el distrito de situación de la INI. Hay que presentar el dibujo del plan de situación del distrito e indicar en este:

los límites de la zona de protección sanitaria y zona supervisada;

las urbanizaciones y objetos industriales, edificios públicos, lugares de descanso, instalaciones deportivas;

los caminos y ferrocarriles, vías fluviales ubicados cerca del emplazamiento de la INI, puertos, aeropuertos y estaciones terminales;

comunicaciones, tuberías, objetos industriales y otros que pueden influir en la seguridad de desmantelamiento de la INI o en los que pueden influir en el desmantelamiento.

10. Hay que presentar la información sobre el uso de los recursos de tierra y agua, por ejemplo los de agricultura, en el territorio adyacente al emplazamiento de la INI.

11. Hay que presentar las características de la zona de situación del emplazamiento de la INI, que se usarán para evaluar los impactos naturales y tecnogénicos en la seguridad de desmantelamiento de la INI y evaluar el impacto de desmantelamiento de la INI en la población y medio ambiente durante su desmantelamiento.

12. Hay que presentar los datos sobre los procesos, fenómenos y factores de origen natural y tecnogénico en el emplazamiento de la INI y resultados de su monitoreo en el volumen de los parámetros incluidos en las bases de proyecto de desmantelamiento de la INI.

13. Si en resultado de monitoreo se han detectado los cambios de parámetros de impactos externos aprobados en las bases de proyecto de la INI, hay que evaluar las consecuencias de influencia de estos cambios en la seguridad de desmantelamiento de la INI.

14. Hay que presentar los resultados de evaluación del estado actual y recurso restante de estructuras, edificios y construcciones de la INI en el período de realizar la inspección y tomar las medidas previstas en el proyecto de desmantelamiento de INI de garantizar la sostenibilidad de las estructuras durante los impactos externos en las etapas de desmantelamiento de la INI.

15. Hay que presentar la información sobre lo que la protección de los sistemas y elementos importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI contra los impactos externos se garantiza mientras que la INI constituye la fuente de peligro radiológico.

El capítulo "Fuentes de radiación ionizante"

16. Hay que presentar los resultados debidamente documentados de la extracción de los MN desde el emplazamiento de la INI.

17. En el caso de existir el combustible nuclear u otros MN en el emplazamiento de la INI en el momento de formalizar el IAS de desmantelamiento, hay que indicar:

las circunstancias que han motivado la decisión de conservar temporalmente el combustible nuclear gastado u otros MN en el emplazamiento de la INI;

el tipo, estado y cantidad del restante combustible nuclear gastado u otros MN; las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad nuclear;

las condiciones y plazos planificados de extracción del restante combustible nuclear gastado y otros MN desde la INI.

18. Presentar la información sobre la inexistencia de las fuentes de radionucleidos en el emplazamiento de la INI.

19. Presentar la información sobre la ausencia del refrigerante y otros entornos radiactivos en los sistemas tecnológicos de la INI.

20. Presentar la descripción corta de los lugares de almacenamiento del refrigerante y otros entornos de trabajo de la INI, las medidas de seguridad aplicadas, así como indicar los métodos, medios técnicos y plazos previstos de utilización del refrigerante y otros entornos de trabajo de la INI.

21. Presentar la información sobre la extracción desde la sala de INI de todas las sustancias explosibles y tóxicas que no serán usadas en los siguientes trabajos, e indicar el lugar y condiciones de su almacenamiento.

22. Considerando la información presentada en el informe de resultados de la IIRI hay que presentar:

los resultados de inventario de las fuentes de radiación en el emplazamiento de la INI, incluso las estructuras de la zona activa, así como los dispositivos experimentales y equipos tecnológicos de la INI que tienen las contaminaciones radiactivas superficiales y (o) la actividad inducida; en la información referida hay que tomar en cuenta el cambio de las características de las fuentes de radiación después de la IIRI;

los resultados presentados en forma de cartogramas de la inspección del estado radiológico del territorio del emplazamiento de la INI, construcciones, equipos y sistemas, edificios y locales, incluso los datos sobre las tasas de dosis de radiación, sobre los niveles de contaminaciones superficiales por SR y niveles de actividad inducida de los materiales de construcción y protección, sobre los radionucleidos que determinan las dosis de radiación del personal durante los trabajos de desmontaje;

los datos sobre la actividad, volúmenes, situación de agregación y composición en radionucleidos de las SR y RR existentes en el emplazamiento de la INI;

los datos sobre el grado de llenado de los almacenes de RR en el emplazamiento;

otros factores que influyen en la seguridad de desmantelamiento de la INI y reflejan el carácter específico de la INI.

El capítulo "Documentación de proyecto de desmantelamiento

de la instalación nuclear de investigación"

23. En el capítulo "Documentación de proyecto de desmantelamiento de la instalación nuclear de investigación" hay que presentar los datos iniciales usados en el desarrollo de la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI.

24. Hay que indicar los principios básicos de seguridad que toma en cuenta el desarrollador de la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI en la selección de las soluciones técnicas dirigidas a la garantía de seguridad de desmantelamiento de la INI.

25. Para los sistemas, equipos y dispositivos experimentales de INI sujetos a desmontaje hay que presentar las condiciones de cumplimiento necesario en el momento de iniciarse su desmontaje, así como las especificidad de los trabajos futuros.

26. Para el variante elegido de desmantelamiento de la INI hay que referir:

la descripción de cada una de las etapas de desmantelamiento de la INI, indicando la prioridad de los trabajos de desmontaje de sistemas, equipos, edificios y construcciones;

la información sobre el estado de la INI después de cada una de las etapas de desmantelamiento de la INI;

listas y descripción corta de las tecnologías aplicadas en el desmontaje y fragmentación de equipos, edificios y construcciones;

la fundamentación de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios en el desmantelamiento de la INI.

27. Para cada una de las etapas de desmantelamiento de la INI considerando las tareas cumplidas y tecnología de trabajos aplicada, hay que presentar:

los impactos posibles de carácter tradicional y no tradicional en el personal durante el uso de la tecnología de trabajos planificada;

cantidad y calificación del personal atraído;

equipos e instrumentos necesarios;

los sistemas de seguridad para garantizar las funciones de seguridad de desmantelamiento de la INI;

los medios de protección del personal;

el tiempo necesario para realizar este tipo de trabajos;

el volumen de control radiológico, incluso el control dosimétrico individual;

las dosis comprometidas de radiación del personal.

28. Hay que indicar la funcionalidad, describir y justificar la selección de sistemas, equipos, edificios y construcciones de la INI que serán usados durante el desmantelamiento de la INI, y en este sentido destacar:

los sistemas importantes para la seguridad durante el desmantelamiento de la INI;

sistemas, equipos, edificios y construcciones destinados para los trabajos y garantía de seguridad de desmantelamiento de la INI, sujetos a modernización;

sistemas, equipos, edificios y construcciones que serán operados hasta lograr el estado final del emplazamiento de la INI, determinado en el proyecto de desmantelamiento de la INI;

sistemas, equipos, edificios y construcciones que pueden ser desmontados en cualquier etapa de desmantelamiento de la INI;

sistemas, equipos, edificios y construcciones que van a operarse periódicamente durante el desmantelamiento de la INI;

sistemas, equipos, edificios y construcciones sujetos a desmontaje en el desmantelamiento de la INI, que tienen los niveles altos de contaminación radiactiva y (o) activación y sujetos a supervisión hasta el desmantelamiento.

29. Justificar y describir los sistemas y equipos adicionales previstos por el proyecto de desmantelamiento de la INI y necesarias para el desmantelamiento de la INI.

30. En la descripción de los elementos de sistemas y equipos, edificios y construcciones, hay de clasificarles según la seguridad, protección contra incendios y resistencia contra terremotos.

31. Hay que justificar la suficiencia de las barreras físicas en el camino de propagación de la radiación ionizante y SR, sistemas de medidas técnicas y organizativas de protección de barreras físicas y conservación de su eficiencia durante el desmantelamiento de la INI.

El capitulo "Organización de obras"

32. En el capítulo "Organización de obras" hay que presentar la organigrama de la organización de operación en la parte relativa al desmantelamiento de la INI; indicar allí los nombres de subdivisiones que garantizan la resolución de los problemas relacionados con el desmantelamiento de la INI, obligaciones y responsabilidad de los oficiales que gestionan estas subdivisiones, enumerar sus funciones principales.

33. También, hay que reflejar los siguientes factores:

límites temporales de justificación de la seguridad (por ejemplo para alguna de las etapas de desmantelamiento de la INI o para todo el complejo de trabajos de desmantelamiento de la INI);

indeterminación, fiabilidad y disponibilidad de la información usada como la información inicial en la justificación de seguridad.

34. Es necesario presentar la lista de organizaciones atraídas al cumplimiento de los tipos determinados de actividad de desmantelamiento de la INI, justificar su participación en el desmantelamiento de la INI, describir el control de su actividad e interacción con el servicio de seguridad radiológica.

35. En necesario presentar la información sobre el programa de preparación y capacitación del personal de la organización de operación y otras organizaciones atraídas al desmantelamiento de la INI.

36. Hay que describir la organización de capacitación especial en los métodos de trabajos y operación segura de los equipos usados en el desmantelamiento de la INI.

37. Hay que demostrar que en el momento actual está realizada la capacitación del personal en volumen correspondiente.

38. Es necesario describir la organización de mantenimiento y reparación rutinaria de los sistemas y elementos importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI, presentar la cronograma de mantenimiento y reparación rutinaria indicando los tipos principales y volúmenes de actividad.

39. Describir el sistema de gestión del recurso de sistemas y elementos importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI.

40. Presentar la información de garantía de la cultura de seguridad de desmantelamiento de la INI e indicar las actividades que contribuirán a incrementar el nivel de cultura de seguridad, así como confirmar el compromiso de la administración de la organización de operación de organizar la cultura de seguridad.

41. Presentar la información sobre la consideración del peligro potencial de los trabajos planificados y sus posibles consecuencias en el desarrollo y detalle de las actividades técnicas y organizativas de desmantelamiento de la INI, es decir sobre el uso del enfoque diferenciado para el análisis de seguridad de desmantelamiento de la INI.

El capítulo "Seguridad radiológica"

42. En el artículo "Seguridad radiológica" se necesita justificar que el desmantelamiento de la INI será realizado de acuerdo con los siguientes principios básicos de seguridad:

la no superación de los límites principales de las dosis de radiación del personal y población, normativos de emisiones (descargas) de las SR, reglamentadas por las normas de seguridad radiológica;

la reducción del impacto radiológico de desmantelamiento de INI en el personal, población y medio ambiente hasta los valores mínimos posibles considerando los normativos sanitarios, factores económicos y sociales (principio de optimización);

la minimización de la cantidad (volumen) de RR;

la exclusión de aplicación en la actividad económica de los materiales que tienen el nivel de contaminación por las SR por encima de los límites establecidos por los normativos sanitarios de garantía de seguridad radiológica.

Se necesita presentar las soluciones técnicas y actividades organizativas, previstas por el proyecto de desmantelamiento de la INI, que permiten lograr el cumplimiento de los principios de seguridad establecidos, justificar la suficiencia de estas soluciones y actividades.

43. Hay que presentar la organigrama de la subdivisión de la organización de operación que garantiza la seguridad radiológica del personal durante el desmantelamiento de la INI; indicar los cargos de las personas responsables de control durante la realización de los trabajos de peligro radiológico, almacenamiento de los instrumentos de medición, aparatos, su calibración y certificación metrológica.

44. Es necesario presentar la información sobre el orden establecido de realización del control dosimétrico individual, instalaciones y aparatos de medición usados.

45. Hay que describir los métodos de control de la concentración derivada de gases y aerosoles en el aire, composición y orden de uso de los medios de protección de las vías respiratorias, sistemas de ventilación especiales y temporales, muestreadores de aire, control de asistencia de la zona de acceso controlado.

46. Hay que presentar la información sobre el orden establecido de reconocimiento radiológico del personal indicando los métodos de reconocimiento, los aparatos usados y plazos (periodicidad) de reconocimientos.

47. Es necesario presentar la información sobre el control radiológico en el emplazamiento de la INI, relativa a:

control de la intensidad de radiación ionizante en los lugares de trabajo y medición de los niveles de contaminaciones radiactivas superficiales de equipos, piel y ropa del personal, control del estado de la situación radiológica dentro y fuera de los edificios (salas);

orden establecido de documentación y conservación de los resultados de control radiológico.

48. Hay que presentar la información sobre el control radiológico fuera del emplazamiento de la INI, relativa a:

objetivos y volumen del control radiológico;

situación y descripción de los medios técnicos (fijos y móviles) usados para el control radiológico durante la operación rutinaria y en el caso de accidente;

control de emisiones (descargas) de las SR al medio ambiente y supervisión del estado de medio ambiente en el territorio y fuera del emplazamiento de la INI;

emisión permisible máxima (descargas permisibles).

49. Se necesita mostrar que los medios técnicos de control radiológico garantizan la medición de los parámetros de situación radiológica desde los valores de fondo hasta los valores que corresponden a un accidente radiológico muy grave.

50. Hay que hacer referencia al orden establecido de recolección, sistematización y almacenamiento de los datos sobre las dosis de radiación del personal y contaminación radiactiva de medio ambiente.

51. Hay que presentar los datos necesarios para evaluar el impacto posible de desmantelamiento de la INI en el medio ambiente, con esto presentar los métodos de supervisión del medio ambiente, así como los datos sobre las emisiones y descargas de las SR a las aguas superficiales y subterráneas.

52. Basándose en las secciones correspondientes del proyecto de desmantelamiento de la INI hay que evaluar la influencia del desmantelamiento de la INI en la población y medio ambiente, incluso los resultados de evaluación de los efectos de emisiones y descargas de los radionucleidos en la operación rutinaria de los sistemas y equipos y en el malfuncionamiento de su operación rutinaria.

53. La situación radiológica en la operación rutinaria de los sistemas y equipos usados durante el desmantelamiento de la INI, hay que evaluar aplicando la distribución probabilística de los parámetros de dispersión atmosférica propios de la zona de situación de la INI.

54. Hay que presentar la información sobre la situación radiológica en el caso de vulneración de las condiciones de operación rutinaria de los equipos durante el desmantelamiento de la INI para las condiciones meteorológicos más desfavorables propias de la zona de situación de la INI.

55. Hay que mostrar que el programa de desmantelamiento de la INI, las soluciones técnicas aplicadas en la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI minimizan las dosis de radiación del personal y población.

El capítulo "Tratamiento de los materiales producidos durante el

desmantelamiento de las instalaciones nucleares de investigación"

56. En el capítulo "Tratamiento de los materiales producidos durante el desmantelamiento de las instalaciones nucleares de investigación" hay que presentar la información sobre la cantidad esperada de los residuos producidos en resultado de desmontaje y fragmentación de las fuentes de radiación ionizante.

57. Presentar la información sobre los RR y otros desechos peligrosos, así como sobre los materiales de uso limitado e ilimitado.

58. Presentar la información de evaluación de volumen y masa de los RR sólidos y líquidos, así como sobre los plazos esperados de su ingreso a los emplazamientos de almacenamiento. Para los RR sólidos hay que presentar la información indicada separadamente para el suelo, hormigón y estructura metálicas.

59. Considerando los criterios usados en la división de los residuos en los residuos industriales, materiales de uso limitado e ilimitado y RR, así como los criterios de admisibilidad para el almacenamiento, transportación y disposición final de los RR, presentar:

la descripción de las medidas tomadas para minimizar el volumen y masa de residuos;

los datos sobre los métodos planificados de tratamiento de residuos;

las características de los embalajes de residuos;

los datos sobre el almacenamiento de los residuos procesados y acondicionados;

la descripción de las actividades de eliminación y disposición final;

la información que confirma la armonización de los criterios de admisibilidad para almacenamiento o disposición final con la organización que opera el punto de almacenamiento o disposición final de los RR.

60. Presentar los métodos y medios de acondicionamiento de los RR, tipos de instalaciones aplicadas, formas finales de los RR acondicionados.

61. Presentar la información sobre lo que es posible almacenar y extraer del almacén sin peligro los residuos producidos, empaquetados o no, con el fin de siguiente transportación a disposición final, y los embalajes usados están compatibles con el variante elegido de disposición final.

62. Presentar los datos sobre la cantidad y características físicas y mecánicas de los materiales de uso repetido producidos durante el desmantelamiento de la INI, y presentar la información relativa a:

la organización del sistema de control radiológico de los materiales de uso repetido que permite separarlos de RR y desechos industriales;

los lugares de almacenamiento de los materiales de uso limitado e ilimitado;

el orden de acabar el control radiológico de los materiales en el caso de su retiro del emplazamiento de desmantelamiento de la INI.

El capítulo "Registro y control de los RR"

63. Hay que presentar la información relativa al registro y control de los RR, incluso:

los datos sobre los lugares de almacenamiento temporal de los RR;

los datos sobre la cantidad y características de los RR sujetos a retiro del emplazamiento de la INI;

el volumen establecido del control de estados de los RR sólidos y líquidos;

la descripción de las metódicas e instrumentos de medición aplicados para el registro y control de los RR;

la lista y formas de los documentos de registro e informes;

los resultados del último inventario físico de los RR.

El capítulo "Actividades de protección contra incendios"

64. En el capítulo "Actividades de protección contra incendios" hay que presentar la clasificación de los edificios, salas, sistemas y equipos de la INI, basándose en su seguridad contra incendios, así como las fuentes posibles y permanentes de peligro de incendios indicando su ubicación y características principales.

65. Hay que describir las medidas de protección contra incendios en los lugares de almacenamiento de las soluciones desactivantes, RR inflamables, grafito y refrigerantes de metal líquido (si se usa), así como en la realización de los trabajos en caliente durante la corte de metal en el proceso de desmontaje y fragmentación de equipos.

66. Hay que justificar la suficiencia de las actividades realizadas de protección contra incendios y su correspondencia a los requisitos de los actos jurídicos normativos.

El capítulo "Preparación para emergencias"

67. En el capítulo "Preparación para emergencias" hay que referir la lista de disposiciones e instrucciones que determinan la distribución de responsabilidad y orden de acciones de la dirección de organización de operación, INI y todas las subdivisiones de la organización de operación en el caso de emergencia en el emplazamiento de la INI.

68. Es necesario presentar el orden de interacción de la dirección de la organización de operación con las organizaciones externas durante la rectificación de un accidente radiológico e incendio en el emplazamiento de la INI, las obligaciones que incumben a la organización de operación y dirección de la INI en la garantía de monitoreo de la zona de protección sanitaria y zona supervisada y de protección de la población en el caso de producirse un accidente durante el desmantelamiento de la INI.

69. Hay que describir los medios de comunicación, complejo de los medios de protección e instrumentos de control dosimétrico, orden de alarma y otras medidas desarrolladas por la organización de operación para el caso de emergencia, así como el orden de activación del plan (instrucción) de protección del personal y plan de protección de la población en el caso de producirse un accidente durante el desmantelamiento de la INI.

70. Hay que demostrar que las actividades técnicas y organizativas excluyen el exceso de los límites establecidos de las dosis para la población en el caso de accidentes posibles durante el desmantelamiento de la INI.

El capitulo "Protección física"

71. En el capítulo "Protección física" hay que presentar la información sobre el personal de protección física, sus acciones, actividades técnicas y organizativas, medios técnicos y de ingeniería usados. También se debe referir:

los principios básicos de construcción del sistema de protección física (en adelante — SPF) de la INI;

la descripción de las medidas y medios técnicos usados en el SPF para organizar el acceso autorizado a la zona protegida y prevenir las acciones no autorizadas en relación al SPF, MN, SR y RR;

la lista de las actividades planificadas y plan de modificación del SPF en la transición entre las etapas de desmantelamiento de la INI, que consideran la producción (acumulación) de los RR en el emplazamiento de la INI durante el desmantelamiento de la INI.

72. Hay que reflejar los medios de los documentos sobre cuya base fue desarrollado el SPF de la INI.

73. Si es necesario el presente capítulo puede redactarse como un informe independiente.

El capítulo "Garantía de calidad"

74. En el capitulo "Garantía de calidad" hay que presentar la información sobre las siguientes direcciones de la actividad de la garantía de calidad durante el desmantelamiento de la INI:

la actividad organizativa de la organización de operación de garantía de calidad de desmantelamiento de la INI;

la gestión de personal;

el orden de control de correspondencia de los trabajos realizados al proyecto de desmantelamiento de la INI;

la gestión de documentación, incluso la garantía de almacenamiento de los documentos de proyecto, de diseño, documentación tecnológica, sobre cuya base se realiza el desmantelamiento de la INI;

el orden de control de calidad de la actividad de las organizaciones que realizan los trabajos y prestan los servicios a la organización de operación durante el desmantelamiento de la INI.

El capítulo "Enfoques metódicos y disposiciones usados

en la justificación de seguridad tecnológica"

75. En el capítulo "Enfoques metódicos y disposiciones usados en Justificación de seguridad tecnológica" hay que mostrar que analizando la seguridad del desmantelamiento de la INI se aplicaban los programas informáticos acreditados y metódicas probadas. En el caso de usar los programas informáticos no acreditados se necesita mostrar que previamente se garantizaba su revisión y verificación con el fin de confirmar su aplicabilidad y evaluar su precisión.

76. Hay que reflejar como se registran las indeterminaciones importantes para la seguridad de desmantelamiento de la INI.

El capítulo "Justificación de seguridad tecnológica"

77. En el capítulo "Justificación de seguridad tecnológica" hay que reflejar y analizar la lista de todos los sucesos iniciadores posibles que pueden llevar a la vulneración de las condiciones rutinarias de desmantelamiento de la INI y causar el impacto radiológica adicional en el personal, población o medio ambiente. Entre los sucesos iniciadores se debe examinar los sucesos de origen natural y tecnogénico, con esto los sucesos interiores se debe examinar considerando los errores del personal.

78. De acuerdo con la lista de sucesos iniciadores se debe referir la lista de accidentes radiológicos, escenario de su desarrollo y evaluación de efectos radiológicas para cada el accidente.

79. Si las dosis efectivas sumarias de radiación es considerable inferior a los valores numerales de criterios establecidos, se debe examinar solo los escenarios que llevan a las dosis de radiación más altas.

80. Si las dosis efectivas comprometidas de radiación del personal y población es cerca a los criterios de seguridad, hay que considerar todos los escenarios en el análisis.

81. Hay que presentar la información:

sobre la justificación de las condiciones establecidas de operación de sistemas importantes para la seguridad, sus revisiones y pruebas;

sobre la correspondencia de los sistemas existentes importantes para la seguridad, tomando en cuenta el envejecimiento y especificad de las condiciones de su operación a los requisitos de los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear.

82. Hay que presentar el análisis de sensibilidad de los resultados de evaluación del peligro de desmantelamiento de la INI a los datos iniciales y suposiciones usadas, y, si es necesario, describir las medidas tomadas de compensación de las indeterminaciones de datos iniciales.

El capítulo "Límites y condiciones de diseño de la operación segura"

83. En el capítulo "Límites y condiciones de diseño de la operación segura" hay que presentar y justificar los establecidos límites de operación, límites de operación segura y condiciones de operación segura para todo el plazo de desmantelamiento de la INI y para cada la etapa de desmantelamiento de la INI. Los límites de las dosis de radiación, descargas y emisiones de los RR se debe determinar considerando los límites establecidos por las normas de seguridad radiológica.

84. Los límites de diseño en el monitoreo del medio ambiente en el emplazamiento y fuera del emplazamiento de la INI se debe elegir basándose en las condiciones de garantía de ausencia del inadmisible impacto radiológico del desmantelamiento de la INI en la población.

85. Hay que presentar los valores de los parámetros de impactos externos que requieren parar el desmantelamiento de la INI.

86. En el caso de necesidad se debe presentar los correspondientes límites de diseño y condiciones de operación segura en el tratamiento de los materiales no radiactivos.

El capítulo "Inspección final del emplazamiento

de la instalación nuclear de investigación"

87. En el capítulo "Inspección final del emplazamiento de la instalación nuclear de investigación" hay que presentar los criterios sobre la base de cumplimiento de cuales se planea confirmar que el estado final de la INI previsto por la documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI ha sido logrado en resultado de los trabajos realizados.

88. Se debe presentar la lista de las mediciones de control en las salas, edificios y territorio que van a usarse para confirmar la consecución del estado final de la INI previsto por la documentación de proyecto de la INI; formular las recomendaciones de apoyo metodológico y error admisible de mediciones; presentar el orden de redactar y aprobar los actas de medición.

El capítulo "Constataciones y conclusiones"

89. Según los resultados de análisis de la información indicada en el capítulo "Constataciones y conclusiones" hay que hacer las siguientes constatación y conclusiones:

sobre la correspondencia del programa de desmantelamiento de la INI y documentación de proyecto de desmantelamiento de la INI, medidas organizativas y técnicas de garantía de seguridad de desmantelamiento de la INI a los requisitos de los actos jurídicos normativos de seguridad radiológica;

sobre la garantía de seguridad de desmantelamiento de la INI de acuerdo con la tecnología establecida (ausencia de exceso de los límites admisibles de las dosis de radiación de los empleados (personal) y población, normas de emisiones y descargas);

sobre la exclusión del impacto radiológico inadmisible en el personal, población y medio ambiente.