- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 20 de mayo del 2014 No. 216

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "GARANTIZAR

LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN LA CLAUSURA DE

LAS INSTALACIONES NUCLEARES. DISPOSICIONES GENERALES"

(NP-091-14)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Estos códigos y estándares federales en el campo de uso de la energía nuclear  "Garantizar la seguridad tecnológica en la clausura de las instalaciones nucleares. Las disposiciones generales (en adelante, Disposiciones Generales) se desarrollan de conformidad con el artículo 6 de la Ley Federal de 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1995, No. 48, art. 4552; 1997, No. 7, art. 808; 2001, No. 29, art. 2949; 2002, No.1, art. 2, No.13, art. 1180; 2003, No. 46, art. 4436; 2004, No. 35, art. 3607; 2006, No. 52, art. 5498; 2007, No. 7, art. 834; No. 49, art. 6079; 2008, No. 29, art. 3418; No. 30, art. 3616; 2009, No. 1, art. 17; No. 52, art. 6450; 2011, No. 29, art. 4281; No. 30, art. 4590, art. 4596; No. 45, art. 6333; No. 48, art. 6732, No. 49, art. 7025, 2012, No. 26, art. 3446; 2013, No. 27, art.  3451), por la resolución del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de Diciembre del 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Las presentes Disposiciones generales se aplican a las instalaciones nucleares, a las instalaciones de   almacenamiento de materiales nucleares, a las sustancias radiactivas y a los desechos radiactivos, a las fuentes de radiación (en adelante, instalaciones que utilizan energía nuclear), con excepción de las fuentes de radiación que contienen únicamente fuentes de radionucleidos de la cuarta   y quinta categoría de riesgos radiológicos, así como a las fuentes móviles de radiación y a las fuentes de radiación basadas en dispositivos radioscópicos en serie, a las fuentes de radiación en las que se genera la radiación ionizante, así como a los repositorios de desechos radiactivos.

3. Estas Disposiciones generales establecen los principios básicos y los requisitos generales de seguridad tecnológica para la clausura de las instalaciones nucleares.

4. La lista de abreviaturas utilizadas en estas Disposiciones generales prestan en el Anexo No. 1, y los términos y definiciones en el Anexo No. 2.

- II. Principios de seguridad tecnológica en la clausura

de las instalaciones nucleares

5. Durante la clausura de las instalaciones nucleares, deben observarse los siguientes principios básicos:

la protección de los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente frente a los riesgos radiológicos derivados de la clausura de las instalaciones nucleares;

la minimización de la cantidad de desechos radiactivos generados durante la clausura de las instalaciones nucleares;

la prevención de emisiones y descargas de sustancias radiactivas al medio ambiente en cantidades superiores a los límites establecidos por los actos jurídicos reglamentarios;

la prevención de accidentes durante la clausura de las instalaciones nucleares y la atenuación de sus consecuencias en caso de que se produzcan.

6. En todas las etapas del ciclo de vida de las instalaciones nucleares antes de su clausura, la clausura de las instalaciones nucleares debe llevarse a cabo sobre la base de un enfoque diferenciado en función de la complejidad y las características específicas de las instalaciones nucleares, de su emplazamiento (ubicación), así como de la categoría de su riesgo potencial de radiación.

- III. Requisitos generales de seguridad tecnológica en la

clausura de las instalaciones nucleares,

implementados durante su emplazamiento, diseño y construcción

7. En las etapas de emplazamiento, diseño y construcción de las instalaciones nucleares, la planificación de la clausura se lleva a cabo desarrollando y actualizando el concepto de clausura, que debe presentarse en la documentación de diseño de las instalaciones nucleares y en el informe para la justificación de la seguridad (IJS).

El concepto de clausura de las instalaciones nucleares debe tener en cuenta el nivel actual de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción, así como la experiencia nacional y extranjera acumulada para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones nucleares similares, y debe incluir:

una descripción de las posibles opciones para la clausura de las instalaciones nucleares y de los estados finales previstos después de su implementación;

las medidas básicas de seguridad tecnológica en la gestión de los desechos radiactivos generados durante la clausura de las instalaciones nucleares;

el procedimiento de recopilación y almacenamiento, en la base de datos, de la información sobre la clausura delas instalaciones nucleares, importante para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones nucleares.

8. La documentación de diseño de las instalaciones nucleares deberá contener las soluciones técnicas y medidas organizativas destinadas a garantizar la seguridad tecnológica de los trabajos de clausura de las instalaciones nucleares, incluidas las siguientes:

la selección de materiales para la fabricación de estructuras, sistemas y equipos de la instalación nuclear, minimizando la cantidad de desechos radiactivos, generados durante los trabajos de clausura;

la utilización de soluciones constructivas y de diseño para los sistemas y equipos de las instalaciones nucleares, garantizando la facilidad de desmantelamiento, minimizando la exposición de los trabajadores y su contacto con las sustancias radiactivas y tóxicas;

garantizar la capacidad portante de las estructuras de construcción, los edificios y las construcciones de las  instalaciones nucleares durante el período de vida útil consignado y durante el período de su clausura;

proporcionar los recursos y la funcionalidad necesarios para la clausura de las instalaciones nucleares, los sistemas y equipos durante el período de vida útil de las instalaciones nucleares y durante el período de su clausura, o garantizar su sustitución tras el agotamiento de los recursos;

la minimización de la contaminación superficial con sustancias radiactivas de los edificios, construcciones, diseños, sistemas y los equipos durante la explotación de las instalaciones nucleares;

la descontaminación de los edificios, construcciones, diseños, sistemas y equipos de las instalaciones nucleares;

la disposición final de los desechos radiactivos, generados por la explotación de instalaciones nucleares de las instalaciones de almacenamiento;

aseguramiento de la protección física, el registro y el control de las sustancias radiactivas y los desechos radiactivos durante la clausura de las instalaciones nucleares.

9. En el proceso de la construcción de una instalación nuclear, la organización de operación debe documentar y mantener información sobre cualquier cambio en la documentación de diseño, que sea importante para la seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones nucleares.

- IV. Requisitos generales de seguridad tecnológica en la

clausura de las instalaciones nucleares,

implementados durante su explotación

10. En la etapa de explotación de las instalaciones nucleares, la organización de operación debe velar por que en la base de datos sobre la clausura de las instalaciones nucleares se recoja, documente y almacene la información importante para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones nucleares, incluida la información sobre:

sobre el estado de las instalaciones de almacenamiento y equipos disponibles en el emplazamiento de la instalación nuclear, destinados para la recogida, el almacenamiento, el reprocesamiento y el acondicionamiento de los desechos radiactivos generados durante la explotación, los volúmenes libres de almacenamiento de desechos radiactivos;

sobre las reconstrucciones (modernizaciones) ejecutadas de los principales sistemas y de los equipos de las instalaciones nucleares;

sobre los resultados de las inspecciones realizados del estado técnico y de radiación de las instalaciones nucleares;

sobre la composición de los radionucleidos y los niveles de contaminación con las sustancias radiactivas de las superficies de las estructuras, de los sistemas, de los equipos y de los emplazamientos de las instalaciones nucleares;

sobre la cantidad y la composición de radionucleidos de los DRA operativos acumulados, sus características y los lugares de almacenamiento;

sobre los cambios en el sistema de protección física de las instalaciones nucleares;

sobre los accidentes en las instalaciones nucleares, que provoquen la contaminación radiactiva de los edificios, construcciones, diseños, sistemas y equipos y/o la propagación de sustancias radiactivas en los sistemas y recintos, no previstos en la documentación de diseño y de operación.

11. Durante toda la vida útil de las instalaciones nucleares, la organización de operación deberá mantener en condiciones de funcionamiento las estructuras, los sistemas y los equipos necesarios para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones nucleares.

12. Durante la explotación de las instalaciones nucleares, la planificación de su clausura se lleva a cabo mediante la reconsideración y actualización periódica de la documentación de diseño y de la sección del informe para la justificación de la seguridad "Clausura". Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta la experiencia de explotación de las instalaciones nucleares, incluyendo:

la experiencia de producción y los resultados de las reparaciones de los principales sistemas y equipos de las   instalaciones nucleares;

las reconstrucciones (modernizaciones, sustituciones) ejecutadas de los principales sistemas y de los equipos de las   instalaciones nucleares;

los resultados de los visorios realizados sobre el estado técnico y de radiación de las instalaciones nucleares;

los resultados del análisis de los accidentes durante la explotación.

13. Al prepararse para la clausura de las instalaciones nucleares, la organización de operación debe garantizar:

el desarrollo de un programa de clausura;

la disposición final del combustible nuclear gastado y/o los materiales nucleares, de los medios tecnológicos radiactivos de equipos, sistemas y recintos de las instalaciones nucleares;

la realización del Estudio Integral de Ingeniería y Radiación (EIIR) y la preparación de un reporte sobre los resultados del Estudio Integral de Ingeniería y Radiación en la medida necesaria para aclarar el programa de clausura de las instalaciones nucleares (IN) y de justificación de la seguridad tecnológica de los trabajos durante su implementación;

la descontaminación de los edificios, construcciones, diseños, sistemas y equipos en la medida necesaria para llevar a cabo los trabajos de clausura;

reprocesamiento y acondicionamiento de los desechos radiactivos acumulados en las instalaciones nucleares durante su explotación, colocación en el almacenamiento de desechos radiactivos y/o su transporte fuera del límite del emplazamiento de la instalación nuclear para su almacenamiento o disposición final;

la formación de los trabajadores (del personal) para la realización de la clausura de las instalaciones nucleares;

la preparación de la documentación de operación de los sistemas y de los equipos durante la clausura de las instalaciones nucleares;

el desarrollo de planes de medidas para la protección de los trabajadores en caso de accidente en la instalación nuclear durante la clausura;

el desarrollo de un programa de garantía de calidad para la clausura de las instalaciones nucleares;

el desarrollo de medidas de protección contra incendios de las instalaciones nucleares durante los trabajos de clausura de las mismas;

la elaboración de la documentación de diseño para la opción elegida para la clausura de las instalaciones nucleares con sujeción a los resultados del Estudio Integral de Ingeniería y Radiación;

la elaboración del informe para la justificación de la seguridad en la clausura de las instalaciones nucleares para la opción seleccionada.

14. El programa de clausura debe elaborarse sobre la base del concepto de clausura de las instalaciones nucleares, la documentación de diseño y la información acumulada en la base de datos sobre la clausura de las instalaciones nucleares.

El programa de clausura de las instalaciones nucleares debe ser actualizado después de realizar el Estudio Integral de Ingeniería y Radiación de las instalaciones nucleares.

15. La documentación de diseño para la clausura de las instalaciones nucleares deberá contener los medios técnicos y las medidas organizativas necesarias para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones nucleares, entre otras cosas:

la descripción de los hitos de la clausura de las instalaciones nucleares, incluida la tecnología y la secuencia de los trabajos;

los métodos y los medios para garantizar la seguridad radiológica, la seguridad contra incendios y explosiones y la gestión de los DRA durante la clausura de las instalaciones nucleares;

las medidas para garantizar la protección física, el registro y control de las sustancias radiactivas y los desechos radiactivos;

la descripción del estado final de las instalaciones nucleares tras finalizar los trabajos de clausura.

16. Los trabajos de clausura de las instalaciones nucleares no deben dar lugar a la interrupción del funcionamiento normal de otras instalaciones nucleares situadas en este emplazamiento.

17. En caso de imposibilidad técnica de disposición final segura del combustible nuclear gastado y/o los materiales nucleares que se hayan extendido como resultado de accidentes a un diseño y documentación de operación imprevistos del sistema y los recintos, la documentación de diseño de la clausura de las instalaciones nucleares debe tener en cuenta el estado real de las instalaciones nucleares, las consecuencias de los accidentes, así como debería contener una lista de las operaciones potencialmente de peligro nuclear, además de una descripción de las medidas técnicas para llevar las instalaciones nucleares al estado de seguridad nuclear antes de que comience la clausura.

- V. Requisitos generales de seguridad tecnológica,

implementados para la clausura de las instalaciones

nucleares

18. La organización de operación debe llevar a cabo la clausura de las instalaciones nucleares y las actividades coherentes para la gestión de los desechos radiactivos de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales correspondientes en el campo del uso de la energía nuclear.

19. Durante la ejecución de la clausura de las instalaciones nucleares, el programa de clausura de las instalaciones nucleares debe detallarse, si la situación de radiación en las instalaciones nucleares interfiere con la ejecución segura y a tiempo de todo el alcance de los trabajos, previsto en este programa.

20. La organización de operación debe garantizar la preparación para emergencias al clausurar las instalaciones nucleares.

21. Todos los materiales generados durante la clausura deben someterse a un control radiológico, cuyos resultados deben utilizarse para separar los desechos radiactivos de los materiales aptos para un uso limitado o un uso irrestricto, y de los desechos no radiactivos.

22. Al llevar a cabo los trabajos de clausura de las instalaciones nucleares, debe proporcionarse la protección física, el registro y control de las sustancias radiactivas y los desechos radiactivos almacenados temporalmente en los recintos y en el emplazamiento de las instalaciones nucleares.

- VI. Conclusión de los trabajos de clausura de las instalaciones

nucleares

23. Una vez finalizados todos los trabajos especificados en la documentación de diseño para la clausura, la organización de operación debe realizar el estudio final de las instalaciones nucleares clausuradas, incluyendo un estudio de ingeniería y radiación de los edificios, construcciones, diseños y sistemas y una inspección de radiación de los materiales, que permanecen en su emplazamiento.

24. Los resultados la inspección final deberán ser elaborados en un documento que confirme que se ha alcanzado el estado final tras la clausura de las instalaciones nucleares, definido en el programa y en la documentación de diseño para la clausura de las instalaciones nucleares.

25. Una vez finalizadas todas las actividades de clausura, la organización de operación debe garantizar la seguridad física de todos los documentos relativos a los resultados de la clausura de las instalaciones nucleares (incluyendo el informe sobre los resultados de la inspección final) de conformidad con los requisitos de la legislación de la   Federación de Rusia.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Garantizar la seguridad tecnológica

en la clausura de las

las instalaciones nucleares.

Disposiciones generales", aprobadas

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

de _________________ 20__ No. ______

LISTA DE ABREVIATURAS

EIIR - Estudio Integral de Ingeniería y Radiación

IN - instalación nuclear

IJS - informe para la justificación de la seguridad tecnológica

CNG - combustible nuclear gastado

DRA - desechos radiactivos

SR - sustancia radiactiva

MN - material nuclear

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Garantizar la seguridad tecnológica

en la clausura de las

las instalaciones nucleares.

Disposiciones generales", aprobadas

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

de ____________ 20__ No. ______

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Estas Disposiciones generales utilizan los términos definidos por las leyes federales y los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear. Adicionalmente, a los efectos de estas Disposiciones generales, se utilizan los siguientes términos.

La opción de clausura de la instalación nuclear es una de las formas de lograr gradualmente un determinado estado final de las instalaciones nucleares durante la clausura.

La clausura de la instalación nuclear es la actividad, que se lleva a cabo después de clausura de las instalaciones nucleares, lo que excluye su utilización para los fines previstos hasta la exención total o parcial del control radiológico de los organismos reguladores estatales para la seguridad tecnológica en la utilización de la energía nuclear.

Estudio Integral de Ingeniería y Radiación de la instalación nuclear es el conjunto de medidas organizativas y técnicas, destinadas a obtener información sobre el estado (técnico) de ingeniería de los edificios, construcciones, diseños, equipo y sistemas, así como sobre la situación radiológica en los recintos y en el emplazamiento de la instalación nuclear, y la contaminación volumétrica y superficial de los recintos con sustancias radiactivas.

El estado final después de la clausura de la instalación nuclear es el estado de la instalación nuclear tras finalizar todos los trabajos de clausura, especificados en la documentación de diseño para la clausura de las instalaciones nucleares.

Preparación para la clausura de instalación nuclear es la actividad relacionada con la aplicación de un conjunto de medidas organizativas y técnicas previas a la clausura de las instalaciones nucleares y realizadas bajo licencia de operación de las instalaciones nucleares.

El programa de clausura de la instalación nuclear es el documento organizativo y técnico, que para la opción de clausura elegida identifica las principales medidas de clausura de las instalaciones nucleares, el procedimiento, las condiciones y los plazos previstos para su preparación y clausura de las instalaciones nucleares, además la secuencia y el cronograma indicativo para la ejecución de los hitos de clausura de las instalaciones nucleares, así como una breve descripción de los estados finales previstos de las instalaciones nucleares después de finalizar las distintas etapas de trabajos.

La Documentación de diseño para la clausura de instalación nuclear es el conjunto de documentos de diseño y de construcción, elaborados para la opción elegida para la clausura de las instalaciones nucleares, en los que se establecen los procedimientos, los medios técnicos y las medidas organizativas para garantizar la clausura de las instalaciones nucleares, incluyendo:

la secuencia y el cronograma indicativo para ejecutar los hitos de clausura de las instalaciones nucleares;

los tipos específicos de trabajos en cada hito de clausura de las instalaciones nucleares, con indicación de la secuencia y las tecnologías para su ejecución;

los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos necesarios en cada hito de la clausura de las instalaciones nucleares.