- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 21 de julio de 2016 No. 304

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REQUISITOS

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN LA CLAUSURA

DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS"

(NP-097-16)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Estos códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Requisitos para garantizar la seguridad tecnológica  en la clausura de los puntos de almacenamiento de desechos radiactivos" (NP-097-16) (en adelante, - Requisitos) se desarrollan de conformidad con el artículo 6 de la Ley Federal del 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1995, No. 48, art. 4552, 1997, N 7, art. 808, 2001, No. 29, art. 2949, 2002, No. 1, art. 2, No. 13, art. 1180, 2003, No. 46, art. 4436, 2004, No. 35, art. 3607, 2006, No. 52, art. 5498, 2007, No. 7, art. 834; No. 49 art. 6079, 2008, No. 29, art. 3418, No. 30, art. 3616, 2009, No. 1, art. 17, No. 52, art. 6450, 2011, No. 29, art. 4281, No. 30, art. 4590, art. 4596, No. 45, art. 6333, No. 48, art. 6732, No. 49, art. 7025, 2012, No. 26, art. 3446, 2013, No. 27, art. 3451; 2016 No. 14, art. 1904; No. 15, art. 2066), por la resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Estos Requisitos se aplican a las instalaciones de almacenamiento temporal de desechos radiactivos y a las instalaciones de almacenamiento a largo plazo de desechos radiactivos, incluidas las instalaciones de almacenamiento (repositorio) de desechos radiactivos situadas en el territorio de instalaciones nucleares o fuentes de radiación y no previstas en su documentación de diseño.

3. Estos Requisitos regulan las cuestiones de seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos en todas las etapas de su ciclo de vida.

4. La lista de abreviaturas se presta en el anexo No. 1, los términos y definiciones en el anexo No. 2 de estos Requisitos.

- II. Requisitos principales y requisitos para la planificación

de las medidas para asegurar la seguridad tecnológica en la

clausura de las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos

5. Durante la clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos, deben observarse los principios básicos y los requisitos generales de seguridad tecnológica establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica, así como la garantía de seguridad tecnológica durante la clausura de las instalaciones nucleares. Disposiciones Generales (NP-091-14), aprobadas por orden del Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Tecnológica y Nuclear del 20 de mayo de 2014 No. 216 (registrada por el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia el 14 de julio de 2014, No. de registro 33086; Boletín de actos normativos de las autoridades de facultad ejecutiva federal, 2014, No. 37).

6. La clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe llevarse a cabo de conformidad con el programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, desarrollada sobre la base del concepto de clausura.

7. Para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de la instalación de almacenamiento de los desechos radiactivos, es necesario, entre otras cosas:

mantener un estado técnico eficiente de los edificios y de las construcciones, sistemas y equipos necesarios para la clausura segura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos;

desarrollar un programa de garantía de calidad en la fase de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos y supervisar, de acuerdo con él, las actividades de las organizaciones contratantes, que prestan los servicios a la organización de operación para la clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos;

garantizar la seguridad tecnológica de las operaciones de gestión de las sustancias radiactivas y de los desechos radiactivos, así como la registro y el control de las sustancias radiactivas y de los desechos radiactivos y la protección física de las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos clausuradas, de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear;

garantizar el número y el nivel de cualificación necesarios de los trabajadores (personal) que participan en la clausura de las instalaciones de almacenamiento de los desechos radiactivos:

garantizar el control de la situación de radiación y el análisis de su cambio en los edificios y construcciones de la instalación de almacenamiento provisional de desechos radiactivos clausurada, en el emplazamiento y en la zona de protección sanitaria de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos.

8. La clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe llevarse a cabo bajo la opción "Liquidación inmediata de la instalación de almacenamiento de DRA" o bajo la opción "Liquidación diferida de la instalación de almacenamiento de DRA".

9. En todas las etapas del ciclo de vida de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos antes de su clausura, la planificación de la clausura debe llevarse a cabo mediante el desarrollo y posterior actualización del concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos. Esto debe tener en cuenta el historial de explotación de la instalación de almacenamiento de DRA, entre otras cosas:

las mejoras y/o sustitución realizadas de los principales sistemas y equipos de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos;

la reparación de edificios y construcciones de la instalación de almacenamiento de DRA;

los resultados de los visorios realizados del estado técnico y de radiación de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos.

10. Con respecto a las instalaciones de almacenamiento temporal de desechos radiactivos en explotación, para las que no se ha desarrollado el concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos, la organización de operación debe garantizar el desarrollo del concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos con sujeción a las disposiciones de los párrafos 12 - 14 de estos Requisitos y presentarlo en la sección del IJS de la instalación de almacenamiento de DRA "Clausura".

- III. Requisitos de seguridad tecnológica

para la clausura, implementados durante el diseño

y la construcción de las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos

11. El concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe presentarse como parte de la documentación de diseño de la instalación de almacenamiento de DRA y la sección del IJS de la instalación de almacenamiento de DRA "Clausura".

12. Si varias instalaciones de almacenamiento de DRA están situadas en el mismo emplazamiento, se podrá elaborar un concepto general de su clausura.

13. Al desarrollar y actualizar el concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, se debe aplicar un enfoque diferenciado, según el cual la composición y el grado de detalle de la información proporcionada depende de la complejidad y especificidad de una determinada instalación de almacenamiento de DRA y del sitio (ubicación) de su emplazamiento.

14. El concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe tener en cuenta el nivel actual de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción, así   como la experiencia nacional y extranjera acumulada en materia de seguridad tecnológica durante la clausura, e incluir, entre otras cosas, una descripción y comparación de las posibles opciones de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos.

15. La documentación de diseño de las nuevas instalaciones de almacenamiento de DRA debe proporcionar soluciones organizativas y técnicas destinadas a garantizar la seguridad tecnológica y a simplificar la realización de los trabajos durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, entre otras cosas:

la aplicación de soluciones constructivas para asegurar la minimización de la contaminación superficial con las sustancias radiactivas de los equipos, sistemas, edificios y construcciones de la instalación de almacenamiento de DRA y la posibilidad de su descontaminación;

el establecimiento de los requisitos para los materiales destinados a la fabricación de equipos, sistemas y estructuras de la instalación de almacenamiento de DRA, asegurados la minimización de la formación de desechos radiactivos durante la clausura;

garantizar la capacidad portante de las estructuras de los edificios y las construcciones de la instalación de almacenamiento de DRA durante el período de clausura de acuerdo con las opciones de clausura consideradas en el concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la redacción de un listado de los sistemas (componentes) de la instalación de almacenamiento de DRA, necesarios para ejecutar el trabajo de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos;

el abastecimiento de los recursos y la funcionalidad de los sistemas (componentes) y los equipos de la instalación de almacenamiento de DRA, requeridos para la clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos durante el período de su clausura o para asegurar su posible sustitución después de que se haya agotado el recurso;

la evaluación de la cantidad total (masa, volumen), tipo, categoría (clase) y actividad de los DRA, generados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, así como el pronóstico de la situación de radiación en el emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA al finalizar la clausura;

el establecimiento del procedimiento propuesto para la clausura de los componentes de los sistemas básicas, equipos y construcciones de la instalación de almacenamiento de DRA y las tecnologías planificadas para la descontaminación y el desmontaje durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

el establecimiento del procedimiento para la compilación y mantenimiento de una base de datos para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, y los requisitos, que ésta debe cumplir para planificar y llevar a cabo la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

16. La base de datos sobre la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe garantizar el almacenamiento de información importante para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, incluida la información:

sobre las reconstrucciones y/o reparaciones de edificios y construcciones principales realizadas, la modernización y/o sustitución de sistemas y equipos de la instalación de almacenamiento de DRA;

sobre los cambios en la documentación de diseño de la instalación de almacenamiento de DRA, incluyendo el uso de materiales, equipos y componentes distintos de los especificados en la documentación de diseño;

sobre los resultados de los visorios del estado técnico de los equipos, sistemas, edificios y construcciones de las instalaciones de almacenamiento de DRA;

sobre la composición de radionucleidos y los niveles de contaminación con las sustancias radiactivas de los equipos, sistemas, edificios, construcciones y emplazamientos de las instalaciones de almacenamiento de DRA;

sobre el contenido de radionucleidos en los pozos de observación en el emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA y otros puntos regulados de control radiológico;

sobre los cambios realizados en el sistema de protección física de la instalación de almacenamiento de DRA;

sobre los accidentes ocurridos durante la explotación de la instalación de almacenamiento de DRA, que hayan causado contaminación radiactiva de los edificios, construcciones, sistemas y equipos de la instalación de almacenamiento de DRA y/o la distribución de sustancias radiactivas más allá de los límites establecidos en la documentación de diseño de la instalación de almacenamiento de DRA;

sobre las dosis de exposición del personal durante las distintos hitos de los trabajos peligrosos por radiación en el momento de la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

- IV. Requisitos de seguridad tecnológica en la clausura,

implementados durante la explotación de las instalaciones

de almacenamiento de desechos radiactivos

17. En la fase de explotación de la instalación de almacenamiento de DRA, la organización de operación debe llevar a cabo una reconsideración periódica (al menos una vez cada 10 años) y actualizar el concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y de la sección del IJS de la instalación de almacenamiento de DRA "Clausura".

El concepto de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe actualizarse con sujeción a los cambios en los requisitos de los actos jurídicos reglamentarios, los resultados del análisis de los cambios en la documentación de diseño de la instalación de almacenamiento de DRA y la información acumulada en la base de datos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

18. Para las instalaciones de almacenamiento de DRA, en las cuales encuentra el DRA retirado, en la sección del IJS de la instalación de almacenamiento de DRA "Clausura" deben figurar:

una breve descripción de las posibles opciones de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, incluidos los estados finales estimados de la instalación de almacenamiento de DRA una vez finalizada la clausura;

la opción de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA seleccionada por la organización de operación y los criterios para la selección de esta opción entre las posibles opciones de clausura;

la lista, descripción y cronograma provisional de las principales actividades de preparación para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA para la opción elegida para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la información sobre las principales medidas de respuesta a emergencias organizativas y soluciones técnicas para garantizar la seguridad tecnológica en la gestión de los desechos radiactivos generados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

19. En la fase de explotación de la instalación de almacenamiento de DRA, la organización de operación debe organizar y garantizar la recogida, documentación y almacenamiento en la base de datos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, la información importante para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA. La información sobre las principales decisiones organizativas y técnicas relativas a la recogida y almacenamiento de información importante para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA se debe presentar en la sección del IJS de la instalación de almacenamiento de DRA "Clausura".

20. En el caso de las instalaciones de almacenamiento de DRA para las que aún no se haya establecido el procedimiento de creación y mantenimiento de una base de datos para el clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, deberá establecerse antes de la solicitud de manifestaciones de interés de la instalación de almacenamiento de DRA, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 16 de estos Requisitos, pero no más tarde dos años después de la entrada en vigor de los mismos.

- V. Preparación para la clausura

21. Al prepararse para la clausura de las instalaciones de almacenamiento de DRA, la organización de operación debe garantizar:

el desarrollo de un programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA para la opción de clausura elegida;

la retirada de la instalación de almacenamiento de DRA, de los desechos radiactivos almacenados en ella y su disposición final desde el emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA;

la descontaminación de los equipos, sistemas, edificios y construcciones contaminados con SR de la instalación de almacenamiento de DRA en la medida necesaria para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

el Estudio Integral de Ingeniería y Radiación (EIIR) de la instalación de almacenamiento de DRA en la medida necesaria para la elaboración de la documentación de diseño de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y justificación de la seguridad tecnológica durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la preparación del reporte sobre los resultados del EIIR de la instalación de almacenamiento de DRA;

la elaboración de la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la disponibilidad de la documentación necesaria para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA prevista en la documentación de diseño;

la elaboración de un plan de medidas de respuesta a emergencias para la protección de los trabajadores (personal) en caso de accidente en la instalación de almacenamiento de DRA y de un plan (instrucciones) para la actuación de los trabajadores (personal) en el accidente y la remoción de los efectos en la instalación de almacenamiento de DRA, teniendo en cuenta los posibles accidentes durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

las medidas de protección contra incendios para la instalación de almacenamiento de DRA durante la clausura;

la elaboración del IJS para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

22. En el programa de clausura de las instalaciones de almacenamiento de DRA deben presentarse, entre otras cosas:

la opción elegida para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y los criterios para su selección entre las posibles opciones para clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la lista y el cronograma de ejecución de las principales medidas de respuesta a emergencias durante la preparación para la clausura y clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos.

23. El alcance y los métodos de realización del EIIR de la instalación de almacenamiento de DRA, deben establecerse en el programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, con sujeción a la cantidad de información necesaria para elaborar la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA. La información obtenida como resultado del EIIR de la instalación de almacenamiento de DRA, debe introducirse en la base de datos de la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

Según los resultados del EIIR de la instalación de almacenamiento de DRA, el programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA deberá ser actualizado.

24. La documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe elaborarse sobre la base del programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, los resultados del EIIR de la instalación de almacenamiento de DRA y la información acumulada en la base de datos para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA. La documentación de diseño especificada debe contener, entre otras cosas:

la justificación de la elección de la opción de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

los límites del emplazamiento de la instalación de almacenamiento DRA clausurada:

descripción de los hitos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, incluida la secuencia de su aplicación y el estado de la instalación de almacenamiento de DRA al momento de la terminación de cada una de las etapas de clausura:

la descripción del estado final de las instalaciones de almacenamiento de DRA tras finalizar los trabajos de clausura:

las soluciones técnicas para la clausura de la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos en cada hito, incluidos los sistemas de transporte y los sistemas tecnológicos de gestión de los desechos radiactivos;

la lista de sistemas y equipos necesarios para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la lista de medidas de respuesta a emergencias organizativas y los medios técnicos de mantenimiento de los equipos y sistemas de la instalación de almacenamiento de DRA, necesarios para llevar a cabo las operaciones de clausura en condiciones de funcionamiento;

la evaluación del número necesario de trabajadores (personal) y de los requisitos de cualificación para realizar los trabajos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA:

las medidas de seguridad (de radiación, medio ambiente, incendios);

la lista de accidentes base de diseño y accidentes que sobrepasan al de base de diseño, posibles durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la información sobre las medidas para garantizar la protección física, el registro y control de las sustancias radiactivas y los desechos radiactivos;

la evaluación de la cantidad (masa, volumen) y actividad de los DRA generados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

las soluciones organizativas y técnicas para la gestión de los residuos radiactivos generados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica que regulan la seguridad tecnológica de la gestión de desechos radiactivos;

la lista de la documentación necesaria para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, que incluye, entre otras cosas, la explotación, reparación y mantenimiento de los sistemas, equipos, construcciones de la instalación de almacenamiento de DRA, necesarios para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, así como las instrucciones de operación.

25. Debe elaborarse el IJS para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA sobre la base del programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y contener, entre otras cosas, la siguiente información:

la información sobre el estado técnico y los recursos residuales de los sistemas, equipos, edificios y construcciones de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos;

la justificación de la elección de los sistemas y equipos que se utilizarán durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la justificación de la seguridad radiológica durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, incluida la justificación de que no se superan los límites de dosis de exposición a la radiación de la población y los trabajadores (personal), establecidos por las normas de seguridad radiológica al realizar los trabajos especificados en la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la justificación de la aplicación de los medios técnicos necesarios y de las medidas de respuesta a emergencias organizativas destinadas a la protección a los trabajadores (personal) de la exposición a las radiaciones;

la justificación de las decisiones técnicas y organizativas adoptadas para el control radiológico durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la justificación de los métodos y medios de monitorización y diagnóstico del estado técnico, la eficiencia y los recursos de las barreras físicas, así como de los cambios en el volumen y el contenido de la monitorización y diagnóstico del estado de las barreras físicas a medida que se ejecutan los hitos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, incluyendo la secuencia de desmantelamiento (o montaje) de las barreras físicas;

la justificación de la seguridad tecnológica de las tecnologías de gestión de residuos radiactivos generados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la justificación de la seguridad tecnológica en la gestión de los materiales de uso restringido, generados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, incluyendo una descripción de los métodos y criterios para su separación de los materiales de uso irrestricto y de los desechos radiactivos;

la información sobre el registro y el control de las sustancias radiactivas y los desechos radiactivos y su protección física durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA:

el análisis de los posibles accidentes durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y la información acerca de las medidas de respuesta a emergencia adoptadas durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

la estructura orgánica de la gestión de la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, garantizando la seguridad tecnológica en el trabajo, la formación y el mantenimiento del nivel de cualificación de los trabajadores (personal);

los requisitos para la garantía de calidad durante la clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos.

26. No se permitirán discrepancias entre la información contenida en el IJS durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

- VI. Requisitos de seguridad tecnológica,

implementados para la clausura de las instalaciones de almacenamiento

de desechos radiactivos

27. El programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA debe corregirse con cambios en la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, si la situación en la instalación de almacenamiento de DRA dificulta la ejecución segura y a tiempo de todo el alcance de los trabajos, previsto por este programa.

28. Al clausurar la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos, se deberá llevar a cabo lo siguiente: vigilancia de las condiciones técnicas, el mantenimiento y la reparación de los sistemas, equipos, edificios y construcciones, utilizados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

29. Los trabajos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA situada en el emplazamiento de una instalación nuclear, de una fuente de radiación o en el emplazamiento junto con otras instalaciones de almacenamiento de DRA, no deberán causar una reducción de su seguridad tecnológica.

30. En todas los hitos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA se deberá garantizar: el control de la situación de radiación en los lugares de trabajo y el control dosimétrico del personal de conformidad con las reglas sanitarias y de seguridad radiológica y con los presentes Requisitos, incluyendo el control de la contaminación de fragmentos de equipos y estructuras de edificios, resultantes del desmontaje y contaminados en la superficie y en el volumen con sustancias radiactivas.

31. Una vez finalizado cada hito de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, deberá introducirse la siguiente información en la base de datos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA:

sobre los trabajos de desmontaje y modernización de edificios, construcciones, sistemas y equipos de la instalación de almacenamiento de DRA contaminados con sustancias radiactivas;

sobre las dosis de exposición del personal recibidas durante la ejecución del hito de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

sobre las tecnologías y métodos de desmantelamiento realmente aplicados;

sobre el alcance de los trabajos de descontaminación de equipos, sistemas, edificios y construcciones de la instalación de almacenamiento de DRA;

sobre la cantidad (masa, volumen), actividad, composición de radionucleidos, estado de agregación y métodos de acondicionamiento de los desechos radiactivos generados, los lugares de almacenamiento de los desechos radiactivos y/o las fechas de su envío desde el emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA clausurada;

sobre la situación de radiación en el emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA clausurada;

sobre la situación de radiación en la zona de protección sanitaria de la instalación de almacenamiento de DRA y en la zona supervisada de la instalación de almacenamiento de DRA (si está establecida una zona de este tipo).

32. La organización de operación debe garantizar la preparación para emergencias al clausurar las instalaciones de almacenamiento de DRA.

33. Todos los materiales y residuos generados durante la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, deben estar sujetos a control radiológico, cuyos resultados deben utilizarse para separación de los materiales en categorías de uso limitado y uso irrestricto, así como para separar los desechos radiactivos de los residuos no radiactivos.

- VII. Conclusión de los trabajos de clausura de las instalaciones

de almacenamiento de desechos radiactivos

34. Una vez finalizados todos los trabajos previstos en la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, la organización de operación debe asegurarse, de que la inspección final de la instalación de almacenamiento de DRA se lleve a cabo en la medida necesaria para determinar si el estado real de la instalación de almacenamiento de DRA es coherente con el estado final definido en el programa de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y la documentación de diseño de la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

35. Los resultados la inspección final deberán ser elaborados en un documento que confirme, que se ha alcanzado el estado final tras la clausura de las instalaciones de almacenamiento de DRA, definido en el programa y en la documentación de diseño para la clausura de las instalaciones de almacenamiento de DRA.

36. El reporte sobre los resultados de la inspección final de la instalación de almacenamiento de DRA debe incluir:

los resultados de las mediciones de la situación de radiación en el emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA clausurada;

las evaluaciones de las dosis anuales individuales y colectivas de exposición del público y los trabajadores (personal) bajo los efectos multifactoriales de las fuentes de radiación ionizante, que permanecen en el emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA con el uso posterior planificado del emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA, así como información sobre los métodos de cálculo utilizados para obtener estas evaluaciones.

37. El reporte sobre los resultados de la inspección final de la instalación de almacenamiento de DRA debe ser aprobado por la administración de la organización de operación.

38. Los trabajos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA solo se considerarán terminados cuando se alcance el estado final especificado en la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

39. Una vez finalizados todos los trabajos de clausura, la organización que haya explotado previamente la instalación de almacenamiento de DRA, debe garantizar la seguridad física de todos los documentos de la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, incluyendo los siguientes:

el programa de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos;

el reporte sobre el EIIR de la instalación de almacenamiento de DRA:

la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

IJS para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

los datos del registro y control de las sustancias radiactivas y los desechos radiactivos, de las emisiones y descargas de sustancias radiactivas, de los materiales aptos para el uso repetido y los desechos no radiactivos, generados durante el proceso de clausura de la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos;

los datos sobre las dosis de exposición de los trabajadores (personal), recibidas durante el proceso de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA;

el reporte sobre los resultados de la inspección final de la instalación de almacenamiento de DRA.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para

garantizar la seguridad tecnológica en la clausura

de las instalaciones de almacenamiento de desechos

radiactivos", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 21 de julio de 2016 No. 304

LISTA DE ABREVIATURAS

| EIIR | - | Estudio Integral de Ingeniería y Radiación |
| --- | --- | --- |
| IJS | - | reporte para la justificación de la seguridad tecnológica |
| IA DRA | - | - instalación de almacenamiento (repositorio) de desechos radiactivos |
| DRA | - | desechos radiactivos |
| SR | - | sustancia radiactiva |

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para

garantizar la seguridad tecnológica en la clausura

de las instalaciones de almacenamiento de desechos

radiactivos", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 21 de julio de 2016 No. 304

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los siguientes términos y definiciones se utilizan en estos Requisitos:

La Actualización de documentos es la adaptación del documento a las nuevas condiciones externas e internas (por ejemplo, cambios en los requisitos de los actos jurídicos legislativos y reglamentarios, experiencia acumulada en la explotación de la instalación de almacenamiento de DRA, aparición de nuevas tecnologías, que aumentan la seguridad tecnológica en las actividades de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA).

La Base de datos para la clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos es un conjunto de datos documentados y ordenados sobre la explotación de la instalación de almacenamiento de DRA, las inspecciones de ingeniería y de radiación, los resultados de los estudios de cálculo, la documentación de de operación y de diseño, necesaria para planificar y llevar a cabo los trabajos de preparación para la clausura y la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, así como los resultados de los trabajos en todos los hitos de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

La Opción seleccionada para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA es la opción específica para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA seleccionada sobre la base de una comparación de las posibles opciones de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA y que garantiza la seguridad tecnológica de la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA.

La Liquidación inmediata de la instalación de almacenamiento de DRA es la opción de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA en la que el desmantelamiento y/o descontaminación de los equipos, sistemas, edificios y construcciones, contaminados con sustancias radiactivas, de la instalación de almacenamiento de DRA comienza inmediatamente después de que finaliza su explotación.

La liquidación diferida de la instalación de almacenamiento de DRA es una opción de clausura de la instalación de almacenamiento de DRA, en la que los trabajos del desmontaje y (o) de la descontaminación de los equipos, sistemas, edificios y construcciones, contaminados con sustancias radiactivas, de la instalación de almacenamiento de DRA, comienzan después del hito de su almacenamiento bajo observación, en condiciones, que garantizan su almacenamiento seguro y(o) mantenimiento en funcionamiento.

El Emplazamiento de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos clausurada es el territorio en el que se encuentran los edificios y construcciones de la instalación de almacenamiento de DRA, cuyos límites se definen en la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA. El emplazamiento de la instalación de almacenamiento de DRA clausurada, puede formar parte del emplazamiento de una instalación nuclear, una fuente de radiación o un emplazamiento con otras instalaciones de almacenamiento de DRA.

El hito de clausura de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos consiste en la aplicación de soluciones organizativas y técnicas para un intervalo de tiempo específico, con el fin de alcanzar el estado de la instalación de almacenamiento de DRA, especificado en la documentación de diseño para la clausura de la instalación de almacenamiento de DRA al momento del final de dicho intervalo de tiempo.