- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 23 de junio de 2017. No. 219

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REQUISITOS

PARA LA COMPOSICIÓN Y CONTENIDO DEL REPORTE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA

DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS"

(NP-099-17)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Estos códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Requisitos para la composición y contenido del reporte para la justificación de la seguridad tecnológica de los puntos de almacenamiento de desechos radiactivos" (NP-099-17) (en adelante Requisitos) se desarrollan de conformidad con la Ley Federal del 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear", Ley Federal del 11 de julio de 2011 No. 190-FZ "Sobre el tratamiento de desechos radiactivos y sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos de la Federación Rusa" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 2011, No. 29, art. 4281; 2013, No. 27, art. 3480), por decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, art. 5600; 1999, No. 27, art. 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14 , art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203) y establecen los requisitos para la composición y contenido del reporte para la justificación de la seguridad de los puntos de almacenamiento de desechos radiactivos, así como el procedimiento de su desarrollo y mantenimiento en correspondencia con el verdadero estado de los puntos de almacenamiento de desechos radiactivos.

2. Los presentes Requisitos se extienden a los reportes para la justificación de la seguridad tecnológica de los puntos de almacenamiento de los desechos radiactivos extraíbles de categoría de peligro potencia de radiación I, II y III, puntos de almacenamiento de desechos radiactivos especiales y puntos de conservación de desechos radiactivos especiales.

3. Para los puntos de almacenamiento de desechos radiactivos, cuyas licencias de construcción se expiden antes de la entrada en vigor de estos Requisitos, así como para los PADR en funcionamiento, la autoridad estatal encargada determina el procedimiento, los plazos y el volumen de aplicación del reporte para la justificación de la seguridad tecnológica del PADR en conformidad con estos Requisitos en el uso de la energía nuclear en las condiciones de validez de las licencias emitidas, con sujeción a las propuestas de la organización de operación.

4. La lista de abreviaturas se deduce en el anexo No. 1 de los presentes Requisitos.

- II. Contenido del IJS del PADR

5. La información, contenida en el IJS del PADR debe confirmar, que el PADR cumple con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo de uso de la energía nuclear.

6. Si en el IJS del PADR, en lugar de presentar la información de acuerdo con estos Requisitos, se hacen referencias a los documentos, que contienen la información faltante, entonces, estos documentos deben presentarse junto con el IJS del PADR.

7. El IJS del PADR debe contener una sección "Introducción" y 14 capítulos, a saber:

capítulo 1. "Descripción general del PADR";

capítulo 2. "Carácterística de la región y área de ubicación del PADR";

capítulo 3. "Disposiciones generales para la provisión de la seguridad tecnológica del PADR, aceptadas durante el diseño y la explotación";

capítulo 4. "Sistemas tecnológicos y auxiliares del PADR, importantes para la seguridad tecnológica";

capítulo 5. "Gestión y control del PADR";

capítulo 6. "Seguridad radiológica";

capítulo 7. "Seguridad nuclear";

capítulo 8. "Gestión de DRA generados durante la operación del PADR, la descarga y la emisión de SR";

capítulo 9. "Análisis de accidentes";

capítulo 10. "Construcción, reconstrucción y puesta en servicio del PADR";

capítulo 11. "Organización y operación del PADR";

capítulo 12. "Límites y condiciones de la operación segura. Límites y condiciones de operación";

capítulo 13. "Garantía de Calidad";

capítulo 14. "Disposiciones básicas para la clausura del PADR".

El contenido de la sección "Introducción" se presta en el anexo No. 2 de los presentes Requisitos.

El contenido de los capítulos 1-14 del PADR se presta en el anexo No. 3 de estos Requisitos.

8. Si es necesario presentar en varios capítulos del IJS del PADR (o en las secciones dentro de un capítulo) información de contenido similar, dicha información debe presentarse en uno de los capítulos (o secciones del capítulo) del IJS del PADR y en los otros capítulos (o secciones del capítulo) se invocan las referencias a esta información.

9. La información sobre el análisis realizado debe confirmar la suficiencia y la integridad del volumen del análisis realizado, teniendo en cuenta todos los factores, que ejercen en el resultado. Se debe presentar una descripción de los softwares, mencionados en el IJS del PADR. Se debe invocar la información sobre la certificación de los Softwares especificados y, si no se ha realizado la certificación de los Softwares, entonces, los resultados de la verificación de los Softwares mediante métodos analíticos y experimentales.

Se debe contener la información de que Softwares se utilizaron en los campos de aplicación indicados en los pasaportes de certificación.

Los datos suficientes para realizar, si es necesario, un análisis computacional repetido (esquemas, suposiciones aceptados, datos iniciales) se presentan a solicitud de la autoridad reguladora estatal para la seguridad tecnológica en el uso de energía nuclear.

10. El IJS del PADR es desarrollado y aprobado por la organización de operación y se envía a la autoridad reguladora estatal de seguridad tecnológica autorizada para la seguridad en el uso de energía nuclear como parte del lote de documentos, que justifican la seguridad tecnológica del PADR durante su ubicación, construcción y explotación.

11. Como parte del lote de documentos, que justifican la seguridad tecnológica del PADR durante la ubicación, la autoridad reguladora estatal para la seguridad tecnológica en el uso de energía nuclear debe presentar el IJS del PADR, que consta de la sección “Introducción”, capítulo 1 (secciones 1.1 - 1.8, 1.11), capítulo 2, capítulo 3 (sección 3.1, secciones 3.3 - 3.6), capítulo 4, capítulo 6 (secciones 6.1 - 6.5), capítulo 7 (secciones 7.1 - 7.4), capítulos 8 y 9, capítulo 11 (secciones 11.6 - 11.8) y capítulos 13 y 14.

12. El IJS del PADR, que forma parte del lote de documentos, que justifican la seguridad tecnológica del PADR durante la construcción o la explotación se presenta a la autoridad reguladora estatal para la seguridad tecnológica en el uso en su totalidad de la energía nuclear, como se define en el párrafo 7 de estos Requisitos.

13. Una vez finalizada la construcción del PADR, y su puesta en servicio, se debe corregir el IJS del PADR. Al mismo tiempo, la información presentada en el IJS del PADR debe corresponder al estado actual del PADR como resultado de la construcción, fabricación, instalación y puesta en servicio del PADR.

14. El IJS del PADR debe estar formado por capítulos separados. Se permite compilar el IJS del PADR por capítulos, secciones y subsecciones, formados en libros separados.

Al comienzo de cada libro individual, que contenga capítulos, secciones o subsecciones, se debe deducir un índice completo de todo el IJS del PADR.

La portada de cada libro individual contiene el nombre del PADR, el nombre completo del IJS del PADR y el capítulo, sección y subsección correspondiente.

15. La información presentada en el IJS del PADR para la ubicación del PADR debe basarse en los materiales de la petición (declaración) de intención, estudio de viabilidad (justificación de inversiones), términos de referencia de diseño técnico para el PADR y los resultados de la investigación y los estudios realizados.

16. La justificación de la seguridad tecnológica de la ubicación del PADR, con sujeción a los impactos externos típicos del área de ubicación, las soluciones conceptuales técnicas y organizativas para la seguridad tecnológica del PADR, proporcionadas para garantizar la explotación segura del PADR y la clausura del PADR, debe presentarse en el IJS para la ubicación del PADR.

17. La información proporcionada en el IJS para la construcción del PADR debe basarse en estudios de viabilidad, la documentación de diseño y resultados de estudios de ingeniería.

18. La información proporcionada en el IJS para la explotación del PADR debe basarse en los materiales de la documentación de operación y de diseño del PADR.

- III. Mantenimiento del IJS del PADR en conformidad con el estado

real del PADR

19. Se debe mantener la conformidad del IJS del PADR con el estado real del PADR.

20. La introducción de cambios en el IJS del PADR debe realizarse mediante la sustitución de las páginas. No se permite la introducción de cambios en el IJS del PADR mediante la corrección en el texto.

Al sustituir páginas individuales en el IJS del PADR, cada una de ellas, en la esquina superior derecha del margen, debe indicar el número de serie de la redacción y la fecha de la sustitución (mes, año).

Al final de cada capítulo o sección y subsección del IJS del PADR se coloca una hoja de registro de los cambios.

21. Los cambios introducidos en el IJS del PADR deben ser confirmados por la OO.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para la composición

y contenido del reporte para la justificación

de la seguridad tecnológica de los puntos de almacenamiento

de desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 23 de junio de 2017. No. 219

LISTA DE ABREVIATURAS

| DRG | - desechos radiactivos gaseosos |
| --- | --- |
| ZSD | - zonificación sísmica detallada |
| DRL | - desechos radioactivos líquidos |
| ZS | - zona supervisada |
| SI | - suceso iniciador |
| FRI | - fuente de radiación ionizante |
| DMC | - dispositivos de medición y control |
| TPSM | - terremoto de parada segura máximo |
| DN | - documentos normativos |
| NDM | - normas de las descargas máximas de sustancias radiactivas a cuerpos de agua |
| FGCRI | - fuente gastada sellada de radiación ionizante |
| IN | - instalación nuclear |
| TDE | - trabajo de diseño experimental |
| IJS | - reporte para la justificación de la seguridad tecnológica |
| DLA | - descarga límite admisible de sustancias radiactivas al aire atmosférico |
| TP | - terremoto de proyecto |
| PADR | - punto de almacenamiento de desechos radiactivos |
| OPM | - obras de puesta en marcha |
| Software | - software |
| DRA | - desechos radiactivos |
| SR | - sustancia radiactiva |
| SAE | - sistema de alarma de emergencia |
| SIS | - sistemas importantes para la seguridad tecnológica |
| ZPS | - zona de protección sanitaria |
| MZS | - microzonificación sísmica |
| SPF | - sistema de protección física |
| RNCA | - reacción de fisión nuclear en cadena autosostenible |
| DRS | - desechos radiactivos sólidos |
| OO | - organización de operación |
| NFPN | - nucleidos fisionables de peligroso nuclear |

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para la composición

y contenido del reporte para la justificación

de la seguridad tecnológica de los puntos de almacenamiento

de desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 23 de junio de 2017. No. 219

REQUISITOS PARA EL CONTENIDO DE LA SECCIÓN "INTRODUCCIÓN" DEL IJS DEL PADR

1. La sección “Introducción” debe contener información general sobre el PADR y el IJS del PADR, incluyendo información breve sobre las condiciones para la ubicación del PADR, el proyecto del PADR y el tipo de actividad, para cuya justificación de seguridad tecnológica está diseñado el IJS del PADR, sobre la OO y las organizaciones, que realizan los trabajos y brindan servicios a la OO.

- 1. Causales para la ubicación y construcción del PADR

2. Se debe proporcionar información sobre las decisiones del Gobierno de la Federación Rusa y las autoridades ejecutivas federales, sobre la base de los cuales se supone la ubicación y construcción del PADR.

3. Se debe proporcionar información sobre la presencia de conclusiones positivas de la evaluación estatal del impacto ambiental sobre los objetos de la evaluación estatal ambiental.

- 2. Característica general del PADR

4. Se proporcionará información general sobre el PADR, incluyendo el nombre del PADR, la ubicación geográfica y administrativa, el año de construcción, el valor (federal, interregional), el método de almacenamiento de DRA y su estado de agregación, la nomenclatura de los DRA, la categoría de peligro potencial de radiación del PADR, la vida operacional consignada (prolongada) del PADR, la potencia de diseño (capacidad) del PADR y la clase de DRA.

5. Si el PADR está ubicado en el emplazamiento de otra instalación nuclear (IN), se debe proporcionar información sobre la ubicación del PADR en el sitio de la IN, así como información sobre la OO de esta IN.

- 3.  Etapas de desarrollo del IJS del PADR

6. Se debe proporcionar información sobre el hito de desarrollo real de la documentación de diseño y de loperación al momento de la compilación del IJS del PADR.

- 4. Información sobre la OO y las organizaciones, que realizan los trabajos

y prestan los servicios a la OO

7. Se debe proporcionar información sobre la OO (nombre, forma legal, dirección de su ubicación, actividades realizadas, licencias para los tipos de actividades en el campo del uso de la energía nuclear).

8. Se debe proporcionar información sobre los trabajos principales (servicios), para cuya ejecución se involucraron a organizaciones de terceros, indicando los requisitos para estas organizaciones y el procedimiento de interacción con ellas.

9. Se debe proporcionar información sobre los desarrolladores del IJS del PADR y los desarrolladores del proyecto del PADR.

- 5. Características del IJS del PADR

10. Se debe prestar información sobre la conformidad de la información proporcionada en el IJS del PADR con estos Requisitos, y las desviaciones con estos Requisitos deben indicarse y justificarse con sujeción a tipo de actividad, para justificación de la seguridad tecnológica de la cual se ha desarrollado el IJS.

- Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para la composición

y contenido del reporte para la justificación

de la seguridad tecnológica de los puntos de almacenamiento

de desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 23 de junio de 2017. No. 219

REQUISITOS PARA EL CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS DEL IJS DEL PADR

- Capítulo 1. Descripción general del PADR

Se debe proporcionar información sobre el PADR, que refleje brevemente el contenido de los capítulos 2-14 del IJS del PADR.

La información provista en el capítulo 1 del IJS del PADR, debe brindar a las autoridades públicas, las organizaciones sociales y la población la oportunidad de familiarizarse con el concepto y las soluciones técnicas básicas para garantizar la seguridad tecnológica del PADR en su conjunto, sin tener que consultar el resto de los capítulos del IJS del PADR.

- 1.1. Condiciones de la ubicación del PADR

1. La sección debe contener la siguiente información sobre el sitio del PADR y su zona de ubicación:

la ubicación geográfica, ubicación administrativa, límite del emplazamiento del PADR, límite de la ZPS y ZO (si están disponibles), límites de la asignación de tierras;

las características del terreno del área de ubicación y las pendientes en dirección a los embalses, la presencia de objetos naturales y artificiales;

los datos sobre el número y la densidad de la población que vive en la zona de planificación de las medidas de protección en caso de un accidente en el PADR;

las condiciones hidrometeorológicas (valores extremos y promedio de temperatura y humedad del aire, cantidad e intensidad de la precipitación, velocidad del viento, profundidad máxima de la nieve y profundidad de la congelación del suelo);

las condiciones hidrológicas, hidrogeológicas, sismotectónicas, sísmicas y de ingeniería geológica;

la proximidad de objetos especialmente peligrosos en caso de explosión, riesgo de incendio y descargas de sustancias tóxicas al medio ambiente.

2. Deben ser indicados los procesos peligrosos, los fenómenos y factores de origen natural e industrial, identificados en la zona y en el área de ubicación del PADR, y tomados en cuenta en el proyecto del PADR, su grado de peligro y la clase del sitio, establecida de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

3. En conclusión, se debe proporcionar una breve justificación para la selección del emplazamiento para el PADR (para los PADR colocados), con sujeción a los impactos externos de origen natural e industrial.

4. Se debe proporcionar información breve sobre la monitorización de los parámetros de los procesos, fenómenos y factores de origen natural e industrial (disponibilidad de programas de monitorización, nomenclatura de los parámetros vigilados) en la zona de ubicación y en el emplazamiento del PADR y el control de las condiciones del subsuelo (ambiente geológico) (si la realización de este tipo de control está previsto de acuerdo con la ley).

- 1.2. Soluciones de diseño del PADR

5. Se debe presentar: un dibujo del plan general (esquema) del PADR con una lista de los principales edificios y construcciones, e información sobre las relaciones tecnológicas entre ellos. Si el PADR se encuentra en el emplazamiento de otra IN, se deben presentar las condiciones para la ubicación del PADR en el emplazamiento y se deben indicar las conexiones eléctricas y tecnológicas entre el PADR y la IN.

- 1.3. Principales características del PADR

6. En la sección deben ser presentadas las siguientes características del PADR:

el valor del PADR (federal, interregional);

el método de construcción (abierto, subterráneo);

una breve descripción de las rocas generadoras/portadoras del PADR;

el tipo de construcción del PADR, diseñado para almacenamiento de los desechos radiactivos según su ubicación en relación con la superficie terrestre (superficie, subsuelo) y aplicación estructural (por ejemplo, estructuras de hormigón armado, fosas, zanjas, sitios, pozos);

una descripción del sistema de barreras físicas;

los principales procesos y operaciones tecnológicas llevados a cabo en el PADR (recepción y control de la entrada de DRA, transporte y operaciones tecnológicas, carga de los DRA en celdas de almacenamiento, transporte en el sitio del PADR, monitoreo de la radiación);

los requisitos para los DRA aceptados en el almacenamiento, la nomenclatura y características de los contenedores y embalajes de los DRA;

para los PADR operativos: la nomenclatura de los DRA almacenados (clase de DRA, actividad total de los radionúclidos);

la potencia de diseño (capacidad) del PADR (por volumen y por actividad total de los DRA);

el cronograma previsto de construcción y puesta en servicio (para los PADR ubicados y construidos);

la vida operacional de proyecto (consignado, adicional) del PADR.

- 1.4. Concepto de provisión de la seguridad tecnológica del PADR. Principales

soluciones técnicas

7. La sección debe presentar las disposiciones básicas para la seguridad tecnológica del PADR.

8. Se debe presentar una lista de las leyes y regulaciones federales de la Federación Rusa, incluidas los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que sirvieron de guía durante la provisión y justificación de la seguridad tecnológica del PADR.

9. Deben presentarse los valores cuantitativos de los criterios aceptados para la seguridad tecnológica del PADR:

los valores cuantitativos de los criterios de seguridad tecnológica del PADR para el hito de explotación (límites de dosis/riesgo para varias categorías de personas expuestas, niveles permisibles de la acción monofactorial, estándares para emisiones y descargas de SR al medio ambiente);

los criterios para la selección de la zona y área de ubicación (para los PADR colocados);

los criterios de selección de los principales materiales estructurales (de construcción) y la justificación de su elección.

Para la vida útil del PADR se deben presentar los criterios de seguridad tecnológica, adoptados para la operación rutinaria y en el caso del funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes.

10. Deben presentarse los principios de seguridad tecnológica del PADR y la información sobre su conformidad con los principios de seguridad tecnológica, definidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, que establecen los requisitos de seguridad para la gestión con desechos radiactivos.

11. Se debe proporcionar información sobre soluciones técnicas y organizativas para asegurar, que se cumplan los requisitos básicos para garantizar la seguridad tecnológica del PADR:

la implementación del principio de barrera múltiple, basado en el uso de un sistema de barreras físicas para la propagación de la radiación ionizante y sustancias radiactivas en el medio ambiente;

la aprobación mediante experiencia de explotación, pruebas o investigaciones de las decisiones de diseño, que afectan la seguridad tecnológica del PADR;

la limitación de las descargas y emisiones de SR al medio ambiente;

aseguramiento de la protección del PADR de los impactos ambientales e industriales;

aseguramiento de la seguridad radiológica de los trabajadores (personal) del PADR, de la población y el medio ambiente durante la explotación del PADR;

aseguramiento de la seguridad nuclear del PADR durante la explotación del PADR (durante la gestión con los desechos radiactivos antes de su almacenamiento y durante su almacenamiento) para los PADR, que almacenan DRA, que contienen NFPN y áreas nucleares peligrosas;

aseguramiento de la seguridad tecnológica durante la gestión con de DRA, generados durante la explotación del PADR;

aseguramiento de la seguridad técnica durante la explotación del PADR;

aseguramiento de la seguridad contra incendios del PADR;

aseguramiento de la protección de los trabajadores (personal) y de la población en caso de un accidente en el PADR, la medidas organizativas y técnicas para garantizar una respuesta a emergencia.

aseguramiento de la posibilidad de una clausura segura del PADR.

- 1.5. Resultados de la evaluación de la seguridad tecnológica del PADR

12. La sección debe presentar los resultados de la evaluación del nivel actual de seguridad tecnológica del PADR en explotación. Los resultados de la evaluación de seguridad tecnológica a largo plazo también se presentan para los puntos de colocación de DRA especiales y para los puntos de conservación de DRA especiales.

13. Deben presentarse los resultados de la evaluación del cumplimiento del PADR con los criterios de seguridad tecnológica, establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

- 1.6. Impacto ambiental del PADR

14. Deben presentarse los resultados breves de la evaluación del impacto por radiación del PADR al medio ambiente durante la operación rutinaria del PADR, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes. El impacto ambiental del PADR debe evaluarse con sujeción al estado real del medio ambiente en la zona de ubicación del PADR.

- 1.7. Comparación con proyectos similares de PADR nacionales

e internacionales

15. Se debe proporcionar información sobre la experiencia de ubicación, diseño (incluyendo la exploración), construcción y explotación (incluida la reconstrucción) de PADR similares, y la conformidad de las decisiones, tomadas para garantizar la seguridad tecnológica de los PADR con el nivel moderno de la ciencia, tecnología y producción.

- 1.8. Construcción, reconstrucción y puesta en servicio

16. Para los PADR construidos y reconstruidos en el marco de la explotación del PADR se deben presentar los métodos de construcción y reconstrucción del PADR, los hitos de construcción y reconstrucción, y se debe presentar una breve información sobre el contenido de las obras para cada hito.

17. Se debe proporcionar información breve sobre la puesta en servicio del PADR después de la construcción y reconstrucción, información sobre el programa OPM, las pruebas de edificios, estructuras, sistemas y componentes durante la puesta en servicio del PADR.

- 1.9. Reglamentos básicos sobre los acuerdos operacionales del PADR

18. Debe proporcionarse la información básica sobre los acuerdos operacionales del PADR:

información sobre la estructura orgánica de la OO;

información sobre el procedimiento para reclutar, capacitar y preparar a los trabajadores (personal) durante la explotación del PADR;

información sobre la organización del mantenimiento del PADR y el control de su estado operacional;

información sobre el procedimiento para el desarrollo y almacenamiento de la documentación de operación;

información sobre el establecimiento de límites y condiciones para la operación segura, límites y condiciones operacionales, y aseguramiento del control sobre su cumplimiento;

información sobre el aseguramiento de la protección física del PADR y los DRA;

información sobre la organización del registro y control de SR y DRA.

- 1.10. Garantía de Calidad

19. Se debe proporcionar información sobre la garantía de la calidad durante la implementación de las actividades, el IJS del PADR está destinado a realizar la justificación de la seguridad tecnológica de la cual.

- 1.11. Concepto de clausura del PADR

20. La sección debe presentar el concepto de clausura (cierre) del PADR, los plazos planeados de clausura, las principales soluciones técnicas y organizativas para garantizar la clausura segura del PADR. Para el punto de colocación de DRA especiales se deben presentar las principales disposiciones conceptuales para su próximo traslado al punto de conservación de DRA o repositorio de DRA, para el punto de conservación de DRA especiales deben presentarse las principales disposiciones conceptuales para su próximo traslado al repositorio de DRA.

- Capítulo 2. Carácterística de la zona y área de ubicación del PADR

21. El capítulo debe presentar las características de las condiciones naturales e industriales de la zona y de área de ubicación del PADR, las cuales se tienen en cuenta al justificar la ubicación segura del PADR, y se deben desarrollar medidas de seguridad tecnológicas y organizativas al diseñar, construir, operar y clausurar el PADR, se deben justificar la estabilidad y seguridad tecnológica del PADR bajo impactos externos de origen natural e industrial, y también se debe presentar información sobre la monitorización y control de los parámetros ambientales externos e industriales durante la operación del PADR.

22. El capítulo debe proporcionar información sobre la zona y el sitio de ubicación del PADR, los procesos, fenómenos y factores característicos de origen natural e industrial que caracterizan las condiciones de ubicación del PADR, para los cuales se han determinado las bases de diseño y que afectan la seguridad del PADR, de los trabajadores (personal), de la población y del medio ambiente durante el período de operación del PADR de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales que establecen los requisitos de seguridad para tomar en cuenta los impactos externos sobre las instalaciones de uso de la energía nuclear; y estudiar los factores que afectan la liberación de radionucleidos del PADR, su transferencia y acumulación en el medio ambiente.

23. Debe proporcionarse la información de que la lista de parámetros y características de los impactos naturales e industriales sobre el PADR ha sido determinada de acuerdo con la nomenclatura de procesos, fenómenos y factores de origen natural e industrial, establecidos por los códigos y estándares federales, que establecen los requisitos para la consideración de impactos externos naturales e industriales en instalaciones nucleares.

24. El capítulo debe proporcionar la información de que las exploraciones y estudios en la zona de ubicación y en el emplazamiento del PADR son necesarios para identificar y obtener información sobre las condiciones de ubicación del PADR, y que se han realizado de acuerdo con los requisitos de los DN, que rigen las exploraciones y estudios. Se debe presentar una lista de los documentos, que contengan los resultados de las exploraciones y estudios, así como un análisis de estos resultados.

25. Debe presentarse una lista de los ND, según los cuales se determinaron las características cuantitativas y los parámetros de los impactos externos naturales e industriales sobre el PADR que se tienen en cuenta en el proyecto del PADR.

26. Deben presentarse los principales parámetros y características de los impactos externos, que se tienen en cuenta en el proyecto del PADR, así como la carga de estos impactos sobre los sistemas y componentes importantes para la seguridad tecnológica del PADR, sobre los edificios y construcciones, que son componentes importantes para la seguridad tecnológica del PADR.

27. Al compilar el IJS para la ubicación del PADR debe justificarse la posibilidad de ubicar el PADR de acuerdo con los criterios y requisitos de seguridad tecnológica, establecidos por los actos legales reglamentarios, incluidos los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

28. Al compilar el IJS para la construcción del PADR se debe proporcionar información sobre medidas técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad tecnológica del PADR con sujeción a los parámetros de impacto externo, causado por los procesos, fenómenos y factores de origen natural e industrial, característicos para el área de ubicación del PADR durante el almacenamiento de DRA.

29. Al compilar el IJS para la explotación del PADR, se debe proporcionar información sobre el control (monitorización) de los parámetros de los impactos externos y el desarrollo de procesos peligrosos, adoptados en el proyecto del PADR.

- 2.1. Localización y descripción de la zona y sitio

de ubicación del PADR

- 2.1.1. Localización geográfica

30. Se debe proporcionar información sobre la localización del emplazamiento del PADR con el anexo de un plan del sitio en una escala apropiada y la indicación de la posición del emplazamiento en relación con los fronteras de las entidades administrativas y territoriales, así como los puntos de referencia naturales e artificiales (entre otras cosas ríos, lagos, embalses del agua naturales o artificiales).

31. En el plan del sitio se deben indicar:

los límites del sitio del PADR;

los límites de la ZPS y ZS (si están disponibles);

los límites de la asignación de tierras;

las áreas pobladas más cercanas a la ZPS y ZS (si están disponibles), así como otras instalaciones y edificaciones industriales y de otro tipo, construcciones hidráulicas;

la ubicación relativa a áreas naturales especialmente protegidas, franjas de protección costera y zonas de protección de cuerpos de agua, otras zonas de seguridad y protección, establecidas de conformidad con la legislación de la Federación Rusa;

las carreteras, vías férreas y vías fluviales, líneas de rutas aéreas y de vuelos, ubicadas cerca del sitio del PADR.

32. Se debe proporcionar información sobre la categoría de la tierra según su propósito y el régimen legal para el uso de la tierra de las categorías especificadas (para los PADR que pertenecen a las categorías de peligro potencial de radiación I y II).

- 2.1.2. Condiciones topográficas

33. La sección debe proporcionar información sobre las condiciones topográficas para la ubicación del territorio del PADR.

34. Deben presentarse las siguientes características del terreno del área de ubicación y del sitio del PADR:

altitudes máximas y mínimas;

marcas del borde de los cursos de agua superficiales y embalses;

inclinación de la superficie y su dirección;

presencia de elementos especiales del terreno (barrancos, acantilados, depresiones, embudos cársicos);

presencia de zonas pantanosas;

presencia de bosques, tierras cultivables y otros usos de la tierra.

- 2.1.3. Condiciones demográficas

35. Para los PADR, que pertenecen a las categorías de peligro potencial de radiación I y II, la sección debe proporcionar información sobre las condiciones demográficas del PADR.

36. Se debe proporcionar información sobre las áreas pobladas cercanas a la ZPS y ZS (si están disponible), indicando su número y densidad.

37. Se debe proporcionar información sobre las condiciones demográficas, que se deben tener en cuenta al realizar la evaluación de seguridad tecnológica del PADR.

38. La información provista en la sección debe basarse en los resultados del último censo de población y tener en cuenta la migración y el crecimiento de la población a lo largo de la vida operacional del PADR. Se debe presentar un pronóstico del cambio en los datos demográficos, indicados para la vida operacional del PADR.

- 2.2. Condiciones hidrometeorológicas

39. La sección debe presentar las características hidrometeorológicas y aerológicas de la zona de ubicación del PADR. Se deben presentar los datos, que caracterizan las condiciones climáticas regionales y las condiciones meteorológicas propias de este sitio:

las condiciones climáticas generales;

la cantidad de precipitación, la intensidad y frecuencia de precipitación, la evaporación de la superficie de la tierra, la escorrentía superficial, la precipitación extrema en forma de nieve, lluvia, glaciación y su duración;

los valores promedio y extremos de la temperatura del aire y la temperatura del suelo, la profundidad de la congelación/descongelación del suelo y la presencia del terreno congelado de muchos anos;

la humedad relativa y absoluta, los valores medios, mínimos y máximos observados de humedad;

los valores promedio y extremos de la presión atmosférica;

la velocidad del viento (valores promedio y extremos), rosa de los vientos, la posibilidad de pasar un huracán, tornado (tornado);

los valores promedio y máximos de la frecuencia y duración de las nieblas, tormentas eléctricas, ventiscas, granizo, heladas, tormentas de arena y polvo.

40. Se debe presentar una lista de los procesos y fenómenos meteorológicos, detectados en la zona y en el área de ubicación del PADR, indicando el grado de su peligro. Los fenómenos, tomados en cuenta en el proyecto del PADR, deben destacarse, y se deben indicar las características de su impacto sobre la construcción y el sistema del PADR.

- 2.3. Condiciones geologo-tectónicas, geodinámicas,

hidrogeológicas, hidrológicas, sismotectónicas,

sísmicas y geológicas de ingeniería

41. La sección debe prestar una descripción de las condiciones geotectónicas, geodinámicas, hidrogeológicas, hidrológicas, sismotectónicas, sísmicas y geológicas de ingeniería para la ubicación del PADR, consideradas en el proyecto del PADR.

- 2.3.1. Condiciones geologo-tectónicas, geodinámicas,

geológicas, sismotectónicas y sísmicas

42. Deben presentarse las condiciones geotectónicas, geodinámicas, geológicas, sismotectónicas y sísmicas de la región, la zona y el área de ubicación del PADR.

Para los PADR recién ubicados se deben presentar:

los mapas geotectónico, geológico y sismotectónico, el patrón de fallas con la diferenciación de las fallas activas y zonas geodinámicas de la región a una escala de 1:500000 y la zona (punto) a una escala de 1:50000, las secciones geotectónicas y perfiles sísmicos de la región y zona (punto) de la ubicación del PADR;

la descripción de la estructura geotectónica y neotectónica;

las características litológicas (petrográficas) y estratigráficas de las rocas de la zona, información sobre la composición y el espesor de la cubierta de sedimentos y su morfología, estructura y profundidad del basamento cristalino.

43. Deben presentarse las características y parámetros de los posibles sucesos y procesos geológicos, considerados en el proyecto del PADR, indicando el grado de su peligro.

44. Deben presentarse las características sismotectónicas de la zona, donde se ubica el PADR, indicar la sismicidad de la zona, donde se ubica el PAD para los niveles del TPSM y TP para los PADR ubicados, indicar los límites de todo el bloque, que carecerá de deformación sísmica, incluso durante el TPSM.

45. Para caracterizar las condiciones sismotectónicas del sitio y la zona, donde se ubica el PADR, se debe presentar lo siguiente:

el esquema (esquemas) de ZSD de la zona de ubicación del PADR, el cual debe indicar la posición del sitio del PADR con respecto a fallas activas y zonas geodinámicas - potenciales zonas focales de terremoto y zonas de máxima sismicidad en puntos en la escala MSK-64 para suelos promedio (categorías de suelo II por sus propiedades sísmicas de acuerdo con la clasificación de suelos, establecida por los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear, que establece los requisitos para el diseño de central nuclear con resistencia sísmica) de acuerdo con el GOST 30630.5.4-2013 (IEC 60721-2-6:1990) "Estándar Interestatal. Impacto de las condiciones externas naturales sobre los productos técnicos. Característica general. Terremotos "(promulgado por la Orden de Rosstandart del 10.09.2014 No. 1079-st);

mapa (esquema) de la MZS del sitio para las condiciones naturales con la indicación del incremento de la intensidad en puntos con respecto al suelo promedio;

mapa (esquema) de la MZS del sitio para las condiciones tecnológicamente modificadas con la indicación del incremento de la intensidad en puntos con respecto al suelo promedio;

la puntuación para la categoría de suelo promedio en la escala MSK-64 (para una puntuación de más de 6 se debe prestar un mapa de la microzonificación sísmica);

los parámetros del TPSM y TP para el área de ubicación del PADR con sujeción a los resultados de la ZSD y la MZS para los cambios naturales e industriales (planificación de áreas, drenaje, inundaciones).

46. Se debe proporcionar información sobre la ubicación del sitio del PADR en relación con las fallas existentes y las zonas debilitadas y deben indicarse sus características (longitud, tasa de deformación).

- 2.3.2. Condiciones hidrológicas e hidrogeológicas

47. La sección debe proporcionar información sobre las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas de la ubicación del PADR.

48. La información sobre las condiciones hidrogeológicas debe incluir la característica de los acuíferos y complejos y las capas resistentes al agua, que se han desarrollado dentro del sitio y en la zona de ubicación del PADR, a saber: las condiciones de distribución y ocurrencia (seguridad natural e interconexión hidráulica con otros acuíferos y con aguas superficiales), la dirección y velocidad del flujo subterráneo, la altura o posición del nivel del agua subterránea, así como su modo y composición química.

49. A nivel regional se debe proporcionar información sobre las áreas de alimentación y descarga, el uso económico de los acuíferos (complejos), indicando las tomas del agua y las secciones hidrogeológicas. Se debe proporcionar una descripción de las secciones hidrogeológicas, que pasan por el sitio del PADR.

50. Se debe presentar una descripción de la red hidrográfica en la zona de ubicación del PADR, una descripción de las condiciones hidrológicas regionales y locales e información sobre el uso del agua superficial.

51. Se deben presentar los resultados del análisis del posible impacto de la hidrosfera y las construcciones hidráulicas sobre la zona de ubicación del PADR y sobre la seguridad tecnológica del PADR, la evaluación del efecto de aumentar o disminuir el nivel de agua superficial o del suelo en la seguridad tecnológica del PADR, la evaluación de la posibilidad de inundación del PADR o el sumergimiento de las construcciones subterráneas del PADR (si están disponibles).

52. Se debe presentar una lista de los procesos y fenómenos hidrológicos e hidrogeológicos identificados, que se tienen en cuenta en el proyecto del PADR, indicando el grado de su peligro y la naturaleza del impacto sobre los edificios, construcciones, sistemas y componentes del PADR, que son importantes para la seguridad tecnológica.

- 2.3.3. Condiciones geológicas y de ingeniería

53. La sección debe contener una descripción de las condiciones geológicas y de ingeniería de la ubicación del PADR, que afectan las condiciones para el diseño, la construcción y la explotación de las construcciones técnicas del PADR.

54. La descripción de las características geológicas y de ingeniería de las rocas montañosas debe incluir la siguiente información:

las características de las rocas montañosas con la indicación de las propiedades físico-mecánicas de los componentes geológicos y de ingeniería seleccionados;

las propiedades geológicas y de ingeniería del suelo del sitio del PADR (bases de edificios y estructuras, que son componentes importantes para la seguridad tecnológica del PADR) y el pronóstico de su cambio.

55. Se debe proporcionar información sobre los procesos geológicos y de ingeniería peligrosos, identificados en la zona de ubicación del PADR, cuyo desarrollo es posible en el emplazamiento del PADR, información sobre la presencia de suelos de composición y propiedades especiales.

56. Se debe proporcionar una justificación para la estabilidad de los suelos del sitio durante la explotación del PADR.

- 2.4. Condiciones industriales de la ubicación del PADR

57. La sección debe contener los resultados del análisis de los procesos, fenómenos y factores de origen industrial en la zona y en el área de ubicación del PADR y un pronóstico de su influencia en el PADR.

58. Se debe presentar la lista de impactos externos de origen industrial, tomados en cuenta en el proyecto del PADR. Para los impactos especificados se deben presentar sus parámetros y características.

- 2.5. Pronóstico de cambios en las características de la zona y el sitio

de ubicación del PADR

59. La sección debe presentar un pronóstico de cambios en las características de la zona y el área de ubicación del PADR durante el período de almacenamiento de DRA.

60. El pronóstico debe incluir los cambios en las condiciones y características de la zona y el área de ubicación del PADR, que pueden afectar la seguridad tecnológica del sistema de almacenamiento de DRA y que se tienen en cuenta al realizar la evaluación de seguridad tecnológica del PADR.

- 2.6. Impacto del PADR en el medio ambiente

61. La sección debe presentar los resultados de la evaluación del impacto de la radiación del PADR sobre el medio ambiente durante la explotación del PADR.

62. La evaluación del impacto de la radiación al medio ambiente durante la explotación del PADR debe incluir los resultados de la evaluación del impacto de la radiación al medio ambiente durante la operación rutinaria del PADR, con sujeción a las emisiones y descargas de radionucleidos, funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes.

- 2.7. Programas y sistemas de monitorización

63. La sección debe proporcionar información sobre la monitorización (control) de los parámetros de los procesos y fenómenos de origen natural y los factores de origen industrial, que se tienen en cuenta en el proyecto del PADR. Debe mostrarse, que las características de la zona y del área de ubicación del PADR se controlan a lo largo de la vida de construcción y explotación del PADR.

64. Se debe proporcionar información sobre la monitorización (control) de los procesos externos, los fenómenos y los factores de origen natural e industrial durante la construcción y la explotación del PADR según lo previsto en el proyecto del PADR.

65. Se debe proporcionar información sobre la monitorización del estado del subsuelo (ambiente geológico), proporcionado por el proyecto del PADR.

66. Se debe proporcionar la siguiente información sobre los programas de observación:

el objetivo y tareas de las observaciones;

la justificación de los lugares de ubicación y la cantidad de puntos de observación;

las características de los equipos, instalaciones y métodos de realización de observaciones, análisis de los resultados obtenidos;

el contenido del reporte sobre los resultados de las observaciones.

- 2.8. Tabla general de los impactos externos sobre el PADR

67. Se debe presentar una tabla general de los impactos externos sobre el PADR, considerados en el proyecto del PADR. La tabla general debe contener las características y los parámetros de los procesos y fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, geodinámicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sismotectónicos, sismológicos, geológicos y de ingeniería, así como los impactos de origen industrial, que se tienen en cuenta en el proyecto del PADR.

68. Sobre la base del análisis de la tabla general se debe establecer una clase del área de ubicación del PADR de acuerdo con los códigos y estándares federales, que establecen requisitos para consideración de los impactos externos naturales e industriales en las instalaciones nucleares.

- Capítulo 3. Disposiciones generales para la provisión de la seguridad tecnológica del PADR,

aceptadas durante el diseño y la explotación

69. El capítulo 3 del IJS del PADR debe proporcionar información sobre la implementación de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, así como sobre la consideración de los procesos, fenómenos y factores externos naturales e industriales en la zona y en el área de ubicación del PADR, presentados en el capítulo 2 del IJS del PADR durante el elaboración de la documentación de operación y (u) de diseño del PADR.

- 3.1. Principios y criterios para la provisión de la seguridad tecnológica del PADR.

Soluciones técnicas para el aseguramiento de la seguridad tecnológica del PADR

70. La sección debe presentar los principios, criterios y soluciones técnicas para la provisión de la seguridad tecnológica de PADR.

- 3.1.1. Criterios y principios para garantizar la seguridad tecnológica del PADR

71. La sección debe presentar los criterios y principios para garantizar la seguridad tecnológica del PADR, adoptados durante el diseño y explotación del PADR, y justificar su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear.

72. Se deben presentar los criterios de seguridad tecnológica y sus valores cuantitativos, adoptados para la operación rutinaria y en caso del funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes (incluidos los límites de dosis/riesgo para los trabajadores (personal) y la población, los niveles del impacto monofactorial, los estándares de descarga y de emisión de los SR al medio ambiente).

73. Se debe presentar los principios básicos para la provisión de la seguridad tecnológica del PADR.

74. Se debe presentar información sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para la provisión de la seguridad tecnológica del PADR:

la implementación del principio de barrera múltiple, basado en el uso de un sistema de barreras físicas para la propagación de la radiación ionizante y sustancias radiactivas en el medio ambiente;

la aprobación mediante experiencia de explotación, experimento, pruebas o investigaciones de las decisiones de diseño que afectan la seguridad tecnológica del PADR;

la limitación de las descargas y emisiones de SR al medio ambiente;

aseguramiento de la protección del PADR de los impactos ambientales e industriales;

aseguramiento de la seguridad radiológica de los trabajadores (personal) del PADR, de la población y el medio ambiente durante la explotación del PADR;

la provisión de la seguridad nuclear del PADR durante la explotación del PADR (durante la gestión con los desechos radiactivos antes de su almacenamiento y durante su almacenamiento) para los PADR, que almacenan DRA y que contienen NFPN y áreas nucleares peligrosas;

aseguramiento de la seguridad tecnológica durante la gestión con de DRA, generados durante la explotación del PADR;

aseguramiento de la seguridad técnica durante la explotación del PADR;

aseguramiento de la seguridad contra incendios del PADR;

aseguramiento de la protección de los trabajadores (personal) y de la población en caso de un accidente en el PCDF;

aseguramiento de la posibilidad de una clausura segura del PADR.

- 3.1.2. Soluciones técnicas para el aseguramiento de la seguridad tecnológica del PADR

75. Se debe proporcionar información sobre las soluciones de diseño para garantizar la implementación de los criterios, principios y requisitos de seguridad tecnológica, aceptados del PADR.

76. Se debe proporcionar información sobre las soluciones técnicas para el almacenamiento seguro de DRA de cada tipo, categoría, clase, la justificación de la cantidad máxima permitida (volumen) de DRA almacenados, determinados por el proyecto, su actividad específica y total, radionúclidos y composición química y/o morfológica, las condiciones y períodos de almacenamiento con referencia a los capítulos correspondientes del IJS del PADR donde se justifican las decisiones tomadas y los valores establecidos.

- 3.1.3. Evaluación del cumplimiento de los requisitos de los códigos

y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear

77. La sección debe proporcionar información, que confirme el cumplimiento de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, adoptados durante el diseño/explotación de los criterios y principios de seguridad tecnológica del PADR, así como las soluciones técnicas básicas para garantizar:

la seguridad radiológica del PADR;

la seguridad nuclear del PADR;

la seguridad técnica del PADR;

la seguridad contra incendios del PADR;

la seguridad física del PADR y los DRA;

el registro y control de las SR y DRA;

de la protección de los trabajadores (personal) y de la población en caso de un accidente en el PCDF;

la clausura del PADR.

78. Para los PADR de nueva construcción se debe proporcionar información para tener en cuenta, al diseñar las PCRO, la experiencia de crear y operar PADR similares, y confirmar las soluciones de diseño con estudios analíticos y experimentales apropiados.

- 3.1.4. Desviaciones permitidas, evaluación del efecto de las desviaciones

sobre las medidas de seguridad tecnológica y las medidas indemnizadas adoptadas

79. La sección debe proporcionar información sobre las desviaciones de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, que se realizados durante el diseño y la explotación del PADR.

80. Debe presentarse una lista de las desviaciones, la justificación de la imposibilidad de subsanarlas, una evaluación de su efecto en la seguridad tecnológica del PADR y una lista de las medidas indemnizadas y justificar su suficiencia.

- 3.2. Clasificación de los sistemas y componentes, identificación de los edificios

y construcciones

81. Se debe proporcionar información sobre la justificación de la clasificación presentada.

82. La clasificación de los sistemas y componentes del PADR, de acuerdo con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, debe presentarse en forma de tabla.

La tabla "Clasificación de los sistemas y componentes del PADR" debe contener la siguiente información sobre los sistemas y elementos del PADR:

nombre;

designación (codificación);

información sobre la clasificación de la seguridad tecnológica (de acuerdo con los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear, que establecen los requisitos para la provisión de la seguridad tecnológica de las instalaciones del ciclo de combustible nuclear, para los sistemas y componentes debe indicarse la clasificación según su propósito, impacto a la seguridad tecnológica y funciones realizadas, y para los componentes, además, las clases de seguridad tecnológica);

categoría de la resistencia sísmica de los componentes del PADR de acuerdo con los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, que establecen requisitos de seguridad para el diseño de plantas nucleares sismorresistentes;

grupo para los equipos y tuberías, a los cuales se extienden los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear, que establecen requisitos para el diseño y la explotación segura de los equipos y tuberías de las instalaciones de ciclo del combustible nuclear;

grupo de las grúas especiales, que están sujetas a los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear, que establecen reglas para el diseño y la explotación segura de las grúas para las instalaciones nucleares.

83. La identificación de los edificios y estructuras del PADR, de acuerdo con los reglamentos técnicos sobre la seguridad tecnológica de los edificios y construcciones, debe presentarse en forma de tabla.

La tabla "Identificación de los edificios y construcciones del PADR" debe contener la siguiente información sobre los edificios y estructuras del PADR:

designación;

pertenencia a las instalaciones industriales peligrosas;

información sobre el peligro de incendio y explosiones;

disponibilidad de recintos con personal permanente;

nivel de responsabilidad.

- 3.3. Soluciones de diseño del PADR

84. Se debe presentar un dibujo del plan general (esquema) del PADR y su descripción.

85. Se debe presentar una justificación para el posicionamiento relativo de los edificios y construcciones del PADR, que son componentes importantes para la seguridad tecnológica con sujeción a los impactos externos naturales e industriales.

86. Si el PADR está ubicado en el emplazamiento de otra instalación nuclear, se debe proporcionar una justificación para la ubicación relativa de los edificios y construcciones del PADR en relación con otros edificios y construcciones de las instalaciones nucleares.

87. Se debe presentar las soluciones para protección contra incendios, aseguramiento de caminos de acceso para los camiones de bomberos, así como la presencia de estanques y tanques de agua contra incendios.

88. Se debe proporcionar información sobre las rutas de transporte, que se utilizan (a ser utilizadas) para el transportación de desechos radiactivos dentro de la zona del área de ubicación del PADR, indicando las rutas de transporte, que deben construirse.

- 3.4. Impactos y cargas en los edificios, construcciones, sistemas

y componentes del PADR

89. Se debe presentar una lista de los impactos y cargas en los edificios, construcciones, sistemas y componentes del PADR (cargas de los impactos externos naturales e industriales, impactos internos, causados por accidentes en el emplazamiento, impactos, que surjan dentro de los edificios y estructuras principales durante la operación rutinaria) considerados en el diseño y explotación del PADR, así como en el análisis de la resistencia y estabilidad. Al describir los impactos se debe hacer referencia a las secciones del capítulo 2 del IJS del PADR, donde se presta información detallada sobre los impactos.

90. Se debe presentar una justificación de los posibles impactos seleccionados y las cargas de diseño correspondientes en los edificios, construcciones, sistemas y componentes del PADR, importantes para la seguridad tecnológica, así como de las combinaciones de impactos y cargas, que se deben tener en cuenta, analizando la resistencia y estabilidad de las construcciones básicas.

91. Se debe presentar una tabla general de los impactos y sus combinaciones a ser consideradas en el proyecto en los edificios y construcciones básicas, indicando las cargas en las construcciones, sistemas y componentes del PADR.

92. Se debe proporcionar información sobre los métodos para determinar los parámetros de los impactos especificados y las cargas que surgen, los métodos de cálculo y Software utilizados, su verificación y/o validación (si se utilizan).

- 3.5. Justificación de la resistencia y estabilidad de los edificios

y construcciones del PADR

93. La sección debe proporcionar la siguiente información sobre cada uno de los edificios y construcciones, que son componentes importantes para la seguridad:

una lista de los documentos, que contienen las justificaciones de las decisiones de diseño de los edificios y construcciones, estructuras de construcción, cimientos y fundaciones;

el plazo de la puesta en servicio y la vida operacional asignada (extendida);

información sobre la vigilancia del estado técnico de los edificios y construcciones;

una lista de los métodos de cálculo y Software, utilizados para justificación de la sostenibilidad de los edificios y construcciones bajo los impactos y las cargas.

94. La justificación de la elección de los materiales para las construcciones y sus estructuras de construcción debe presentarse con sujeción a las condiciones de operación rutinaria y el funcionamiento anormal, incluidos los accidentes, y la compatibilidad de los materiales de construcción con entornos tecnológicos y naturales (para PADR diseñados y construidos).

- 3.6. Justificación de la resistencia y funcionalidad de los sistemas

y componentes del PADR, importantes para la seguridad tecnológica

95. La sección debe proporcionar una justificación de la resistencia y funcionalidad de los SIS del PADR, con sujeción a las cargas, causadas por los impactos naturales e industriales y transmitidos a través de las estructuras de los edificios y construcciones.

96. Se debe presentar una lista de los SIS del PADR, que deben funcionar durante y después de los accidentes, e indicar los valores de las cargas, a las que se debe garantizar su funcionalidad. Para estos sistemas se deben presentar las cargas calculadas y sus combinaciones.

97. Durante la compilación del IJS para la explotación del PADR se debe proporcionar información sobre las metodologías (métodos) del control de la funcionalidad, la integridad estructural y funcional, la resistencia y la estabilidad del equipo, así como la resistencia de las estructuras de apoyo. Se debe presentar una lista de los métodos de cálculo y Software utilizados en los cálculos, con información sobre su verificación y/o validación.

- Capítulo 4. Sistemas tecnológicos y auxiliares del PADR,

importantes para la seguridad tecnológica

98. El capítulo debe proporcionar información sobre el sistema de almacenamiento tecnológico de desechos radiactivos y otros SIS del PADR, que garanticen el funcionamiento del PADR durante la fase de explotación.

99. En la parte introductoria de este capítulo se debe presentar información sobre la composición del PADR, una lista de las instalaciones de almacenamiento de las DRA contenidas en el PADR, una lista de los SIS del PADR, que garantizan el funcionamiento del PADR.

100. Debe mostrarse que los SIS del PADR previstos en la composición del PADR garantizan el funcionamiento del PADR de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, que establecen los requisitos de seguridad para la gestión con desechos radiactivos.

101. El capítulo también debe considerar los procesos tecnológicos (operaciones) llevados a cabo en el PADR, y justificar la seguridad tecnológica en su implementación.

Se debe presentar:

una lista y descripción de los procesos tecnológicos (operaciones), llevados a cabo en el PADR, incluyendo una lista de los límites operativos y los rangos de sus cambios;

una lista de los sistemas (componentes), destinados a la gestión con las SR y DRA de este proceso (operación);

una descripción de las acciones durante el arranque, explotación y detención de los sistemas (componentes) de este proceso;

una descripción de los límites y condiciones de la explotación segura, los varios modos de parada (a largo, corto plazo, de emergencia), así como el tiempo requerido de inicio o parada para cada modo;

la justificación de la seguridad tecnológica contra radiación y nuclear, protección contraincendios del proceso (operación).

102. La información proporcionada en el capítulo debe confirmar el aseguramiento de la seguridad tecnológica del funcionamiento del PADR durante la vida operacional de diseño (consignado) en la operación rutinaria y funcionamiento anormal, incluyendo accidentes. La información en este capítulo también debe contener los datos necesarios para el análisis de accidentes, que debe presentarse en el capítulo 9 del IJS del PADR, así como los datos iniciales para ejecutar la evaluación de la seguridad tecnológica prolongada de los puntos de colocación de DRA especiales, presentados en la Sección 6.4 del IJS del PADR.

- 4.1. Características de los DRA

103. La sección debe presentar las características de los DRA, que se han colocados y a colocar para el almacenamiento en el PADR, presentar y justificar los requisitos para los DRA, aceptados para el almacenamiento y establecidos en el proyecto y la documentación de operación, y presentar y justificar las características de los DRA, los contenedores y los embalajes de los DRA (si están disponibles), almacenados (para los PADR en explotación). Además, la sección debe proporcionar información sobre el procedimiento de la recepción de los DRA para el almacenamiento, el procedimiento y los métodos para ejecutar el control de entrada de los DRA y el procedimiento para documentar la información.

104. Debe mostrarse, que durante el almacenamiento se realiza el control de los cambios en las propiedades de los DRA (contenedores, embalaje), que afectan a la seguridad tecnológica del PADR.

- 4.1.1. Requisitos para los DRA, aceptados para su almacenamiento.

Información sobre los DRA, colocados para el almacenamiento

105. La sección debe presentar y justificar los requisitos para los DRA aceptados, establecidos en el diseño y la documentación de operación del PADR para colocación de los DRA al almacenamiento en este PADR, así como información sobre el volumen y las características de los DRA, colocados al momento de la compilación del IJS en el almacén de este PADR (para los PADR en explotación).

106. La justificación de los requisitos para los DRA, aceptados para el almacenamiento en este PADR, debe realizarse con sujeción a la información invocada en otras secciones del IJS del PADR, incluso los capítulos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 y 13, que deben confirmarse con los resultados de los estudios experimentales y analíticos de las propiedades de los DRA y las barreras de seguridad del PADR en las condiciones de almacenamiento propuestas, con las pruebas de los materiales relevantes, los resultados de la evaluación de seguridad tecnológica del PADR, y los datos del control radiológico (para PADR en explotación).

107. Se debe proporcionar una lista y los valores aceptables de las características de los DRA con la indicación de los métodos y maneras para confirmar la conformidad de los DRA con los criterios establecidos.

108. Para los PADR en explotación se debe proporcionar información actualizada sobre el volumen y las características de DRA almacenados al momento del desarrollo del IJS, confirmando su cumplimiento con los valores especificados en el diseño y la documentación de operación del PADR (para cada instalación de almacenamiento de DRA, celdas de almacenamiento de DRA, tipo de embalaje de DRA y tipo de DRA):

las características de los DRA, incluyendo el tipo de DRA y su forma física, características de radiación, incluyendo la composición del radionúclido, las actividades específicas y totales específicas, la actividad total del embalaje total de los DRA, el contenido de nucleidos fisibles nuclear peligrosos, las propiedades físico-químicas, la composición morfológica (química), la combustibilidad y generación de calor y gas;

las características de los contenedores (juegos de envases), incluidos los parámetros de peso y dimensiones, estructura y materiales de construcción;

las características de los embalajes de DRA, incluyendo los parámetros de peso y tamaño, marcado, características de la forma de los DRA, las características de la radiación, propiedades de aislamiento (estanqueidad), durabilidad (período de conservación de las propiedades de protección, resistencia y aislamiento) y vida útil;

períodos de almacenamiento de los DRA.

109. Al almacenar DRA en forma de FGCRI se debe proporcionar la siguiente información para cada instalación de almacenamiento, celda de almacenamiento y tipo de FGCRI:

las características de la FGCRI: el tipo, categoría de peligro potencial de radiación, tipo de radiación ionizante, material matriz, información sobre el contenedor y el envase que contiene el la FGCRI (si está disponible), el nivel de liberación de calor del embalaje o del bloque de metal de la FGCRI;

la cantidad (volumen) de los diversos tipos de FGCRI almacenadas y su actividad total;

el período de almacenamiento.

110. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento para el control de las características y volúmenes de DRA almacenados, el registro, documentación y la guarda de documentación del almacenamiento de DRA (con referencia a la información en la sección 11.9 del IJS del PADR).

111. Se debe proporcionar información sobre la capacidad del PADR y el volumen libre del PADR al momento de la compilación del IJS del PADR (almacén de DRA, celdas de almacenamiento).

- 4.1.2. Recepción de DRA para almacenamiento y realización del control de entrada

de los DRA. Procedimiento de transferencia de DRA

112. Se debe proporcionar a sobre el procedimiento para recibir DRA al almacenamiento, los plazos y el procedimiento para presentar la documentación de los DRA recibidos, el procedimiento para tomar decisión de recibir los DRA al almacenamiento y el procedimiento para resolver problemas controvertidos con respecto a la posibilidad de recibir DRA no estándar y DRA, que tengan desviaciones de los criterios establecidos.

113. La información proporcionada en el IJS del PASDR debe confirmar, que el procedimiento establecido para la recepción de los DRA al almacenamiento garantiza, que los DRA recibidos corresponden a los requisitos para los DRA recibidos, establecidos en el proyecto o en la documentación de operación del PADR, así como confirmar, que los DRA recibidos están documentados correctamente.

114. Se debe presentar la siguiente información:

el procedimiento para realizar el control de entrada, la verificación de la disponibilidad y la integridad de la documentación adjunta, la verificación de la conformidad de las características reales de los DRA con los requisitos de DRA aceptados para el almacenamiento;

las maneras y métodos para llevar a cabo el control de entrada de DRA y la verificación de la conformidad de los DRA entrantes con los requisitos para DRA aceptados para el almacenamiento en el PADR, establecidos en el proyecto o la documentación de operación del PADR;

la información sobre la certificación metrológica de los métodos de control de entrada de DRA;

el procedimiento para documentar la información sobre los resultados del control de entrada, el registro de los DRA y el procedimiento para generar información para el registro de los DRA;

el procedimiento para la recepción de DRA no estándar, el procedimiento para la gestión de DRA, que no cumplen con los requisitos para los DRA recibidos.

- 4.2. Sistema tecnológico de almacenamiento de DRA

115. La sección debe invocar la información sobre el sistema tecnológico de almacenamiento de DRA del PADR, asegurando el funcionamiento seguro del sistema de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear, que establecen los requisitos de seguridad tecnológica en la gestión con DRA.

116. Se debe proporcionar información para cada construcción destinada al almacenamiento de DRA (almacén de desechos radiactivos), que forme parte del PADR.

- 4.2.1. Designación, bases de diseño

117. Se debe proporcionar información sobre la designación del sistema tecnológico de almacenamiento de DRA con la indicación de las funciones realizadas por el sistema.

118. Se debe presentar la lista de construcciones (edificios) y sistemas (componentes), que conforman las instalaciones de almacenamiento del PADR.

119. Se debe presentar una lista de los SIS del PADR, coherentes funcionalmente con el sistema de almacenamiento de DRA, con la indicación de los subsistemas, equipos, construcciones y componentes del sistema de almacenamiento de DRA, que realizan funciones independientes.

120. Se deben presentar los principios y criterios básicos, que son las bases de diseño y (o) del esquema tecnológica del sistema, destacando los principios básicos y los criterios de seguridad tecnológica, que se implementan en el diseño y/o en el esquema tecnológica del sistema.

- 4.2.2. Descripción de los sistemas tecnológicos de almacenamiento de DRA

y los procesos tecnológicos de almacenamiento de DRA

121. Se deben presentar los dibujos y esquemas, que ilustren el diseño y el funcionamiento del sistema de almacenamiento de DRA, el equipo (componentes) correspondiente, destinado al almacenamiento de DRA y la comunicación con otros sistemas del PADR, y si el sistema de almacenamiento de DRA está asociado con los sistemas de la instalación nuclear, en el emplazamiento del cual se encuentra el PADR, su relación debe ser indicada.

122. Para cada instalación de almacenamiento se debe proporcionar la descripción de las estructuras del edificio y su diseño interno, los planes para las instalaciones de almacenamiento de DRA, las construcciones individuales y salas con equipos y componentes instalados, deben presentarse a una escala conveniente para su consideración.

123. Se debe proporcionar la descripción y justificación de la composición, las propiedades de protección, resistencia y aislamiento de las barreras físicas del PADR (componentes de las construcciones de ingeniería, capacidades, embalajes de DRA, suelos portadores o circundantes), la justificación de la fiabilidad de las barreras físicas y su adecuación para la implementación de funciones específicas.

124. La información debe confirmar que las barreras físicas limitan la liberación de radiación ionizante y radionúclidos más allá de los límites establecidos durante el período especificado en el proyecto del PADR y garantizan la protección de los desechos radiactivos contra influencias externas adversas.

125. Se deben presentar las características de las estructuras de construcción (materiales utilizados, indicadores de confiabilidad, vida operacional).

126. Se debe proporcionar la justificación de la elección de los materiales para el soporte y las estructuras de las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos, celdas de almacenamiento individuales (compartimientos), cercas, estanterías, particiones y equipos utilizados.

127. Se debe presentar la justificación de la resistencia de los materiales estructurales durante la operación rutinaria y funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

128. Se debe proporcionar información de que la vida útil de las estructuras de las instalaciones de almacenamiento de DRA no es menor que la vida operacional consignada/prolongada del PADR.

129. Se debe proporcionar información sobre el cumplimiento de los requisitos de resistencia al fuego de las estructuras, que rodean las instalaciones de almacenamiento de DRA, así como de los materiales de revestimiento y acabado utilizados para el acabado interno del PADR.

130. Se deben proporcionar las listas y la composición del equipo utilizado, que asegura el almacenamiento de DRA, la realización de diferentes tipos de control, mantenimiento y reparación, indicando la ubicación.

131. Se deben presentar figuras y diagramas, que ilustren la estructura del equipo utilizado.

132. La sección debe contener información detallada sobre los procesos tecnológicos, previstos para el almacenamiento de DRA:

la tecnología de depósito de DRA en el almacén (celda de almacenamiento) en el PADR;

la distribución de las funciones de los trabajadores (personal), involucrados en el proceso tecnológico;

el control de los DRA después de su depósito, la determinación y fijación de la ubicación de los DRA en las celdas de almacenamiento del PADR;

la documentación de las informaciones sobre el almacenamiento de DRA.

- 4.2.3. Gestión de los procesos tecnológicos

133. La sección debe proporcionar información sobre la gestión de los procesos tecnológicos para el almacenamiento de DRA y el control de los parámetros tecnológicos.

134. La información debe incluir información sobre los métodos de gestión por los procesos tecnológicos y equipos para los sistemas de almacenamiento de DRA (control automático, remoto y local).

135. Se debe proporcionar información sobre la relación del sistema de almacenamiento de DRA con los sistemas de gestión del PADR (si dichos sistemas están disponibles).

136. Se debe proporcionar una lista y la justificación de los valores admisibles de los parámetros controlados del sistema de almacenamiento de DRA en todos los modos de explotación con la indicación de la ubicación de los puntos de control, la descripción de los métodos de control y requisitos de los instrumentos de control (IK).

137. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento, las maneras y los métodos del control de los parámetros del sistema de almacenamiento de DRA.

La información sobre el control del estado del sistema de almacenamiento de DRA debe incluir información sobre el control del estado de las barreras físicas en la explotación del PADR, los métodos, los medios técnicos y la cantidad de control estatal y su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear.

138. Se debe proporcionar la justificación para la suficiencia de los medios de control del sistema de almacenamiento de DRA. Se debe proporcionar la información de que la gestión y el control del sistema de almacenamiento de DRA asegura a tiempo el diagnóstico de las violaciones y la detección de desviaciones.

139. Si los objetos de control del PADR son simultáneamente objetos de la monitorización del subsuelo, control radiológico y monitorización ambiental, se deben proporcionar referencias a las secciones del IJS del PADR, que contengan la información sobre la ejecución de los tipos de control (monitorización) relevantes.

140. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento para registrar los resultados del control del sistema de almacenamiento de DRA.

- 4.2.4. Pruebas y revisiones

141. Se debe presentar la composición del programa de pruebas del sistema de almacenamiento de DRA (equipos, componentes) (si está disponible), su propósito, una lista de los documentos normativos y la documentación de diseño, a base de los cuales se realizan las pruebas y revisiones, las listas de los parámetros controlados y los requisitos para los IK.

142. Se debe proporcionar la justificación de la lista de los parámetros controlados al probar el sistema (equipo, componentes).

143. Se debe proporcionar información sobre los métodos, el alcance y el tiempo de control del estado y las pruebas del sistema (equipo) durante el proceso de la explotación del PADR, sobre las medidas previstas por el proyecto para este propósito, y demostrar su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear.

144. Se debe proporcionar información sobre las regulaciones y el procedimiento para ejecutar la revisión periódica de la funcionalidad del sistema (equipo) durante la explotación.

- 4.2.5. Análisis del sistema

145. La sección debe presentar los resultados del análisis del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento de DRA durante la explotación del PADR. El análisis del funcionamiento debe realizarse para las condiciones de operación rutinaria y para los funcionamientos anormales del PADR, incluyendo accidentes.

146. Para las condiciones de operación rutinaria del PADR se deben considerar los siguientes aspectos de seguridad tecnológica (con sujeción a las características de los DRA, las condiciones de almacenamiento y las características del PADR):

la restricción de la liberación de radiación ionizante y radionúclidos desde el PADR al medio ambiente mediante los límites, especificados en el proyecto del PADR;

aseguramiento de la seguridad radiológica;

aseguramiento de la seguridad técnica;

aseguramiento de la seguridad nuclear;

la consideración de la emisión de calor;

la consideración de la generación de gas;

aseguramiento de la seguridad contra incendio y explosiones.

La consideración de estos temas se puede dividir en secciones separadas.

147. Se debe proporcionar información sobre el desempeño, mediante barreras físicas, de las funciones consignadas bajo las cargas estáticas y dinámicas, previstas en el proyecto del PADR en condiciones de operación rutinaria y en los casos del funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

148. Se debe presentar una descripción de las fuentes de liberación de calor, los resultados de los cálculos de la distribución de la temperatura y la liberación de calor en los DRA y las barreras físicas, que confirman aseguramiento de unas condiciones de almacenamiento seguras para DRA actuales en el PADR en condiciones de operación rutinaria y en los caso de funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

149. Se debe proporcionar información sobre los procesos radioquímicos, químicos y biológicos, causados a la generación de gas en los desechos radiactivos.

Se debe justificar, que la generación de gas en los DRA no causará una reducción inaceptable de las propiedades protectoras, mecánicas y aislantes de las barreras físicas del PADR y la liberación de radionúclidos al medio ambiente más allá de los límites, establecidos en el proyecto del PADR.

150. La implementación de las barreras físicas del PADR, incluyendo los contenedores, los componentes  de construcciones de las instalaciones de almacenamiento de DRA y las funciones de seguridad tecnológica, definidas por el proyecto del PADR, deben confirmarse durante la vida operacional del diseño (consignado/extendida) del PADR.

151. Para cada repositorio de DRA se deben considerar las siguientes fallas y sucesos iniciadores, posibles durante la explotación del PADR:

las fallas en el trasbordo de DRA (caída del embalaje, cargas, golpes);

las fallas de los equipos de los sistemas de gestión de DRA;

las fallas de los sistemas auxiliares;

las fallas de los sistemas de gestión y control;

la violación del suministro externo de electricidad;

las fallas de los sistemas de evacuación de calor;

la violación del aseguramiento tecnológico de las correspondientes condiciones de almacenamiento de DRA;

los errores del personal (desempeño incorrecto del trabajo, incluyendo en la reparación, la violación de la periodicidad del mantenimiento y reemplazo del equipo);

los incendios (externos e internos);

las explosiones (externas e internas);

la inundación (externa e interna);

los impactos externos de origen natural e industrial.

152. Se deben presentar los resultados del análisis de las fallas de los componentes del sistema, los errores de los trabajadores (personal), el análisis del impacto de las consecuencias de las fallas (errores) en el rendimiento de la funcionalidad, del sistema de almacenamiento de DRA y los sistemas relacionados con él operativamente. Para las fallas consideradas se deben presentar las características cualitativas y cuantitativas de sus consecuencias.

153. Como resultado del análisis se deben establecer las fallas que son los sucesos iniciadores (SI) de los accidentes de diseño y los que sobrepasan la de base de diseño que se deben considerar en el capítulo 9 del IJS del PADR.

- 4.3. Sistema tecnológico de transporte del PADR

154. La sección debe proporcionar información sobre la composición y el funcionamiento del sistema tecnológico de transporte, que asegura la recepción, trasbordo, transportación (desplazamiento, traslado) de los desechos radiactivos por el sitio del PADR.

155. La información debe proporcionarse de acuerdo con la estructura de la presentación, deducida en el anexo No. 4 de estos Requisitos.

156. Se debe presentar la composición del equipo tecnológico de transporte con la indicación de los subsistemas, equipos y componentes, que realizan funciones independientes, incluyendo la composición del equipo para las ejecución de carga y descarga, y los mecanismos de transporte.

157. Se debe proporcionar una lista de los esquemas tecnológicos para el transporte y la ejecución de las operaciones tecnológicas (la recepción de DRA, el almacenamiento temporal de DRA, el transporte de DRA por el sitio del PADR, el depósito de DRA en el almacén, la eliminación de los DRA de los sitios de almacenamiento, la implementación del control técnico del estado de los DRA) destacando los equipos, dispositivos y elementos que realizan funciones independientes.

158. Se debe proporcionar la siguiente información sobre la provisión de la seguridad tecnológica en la gestión de DRA sólidos:

las medidas para prevenir daños, deformaciones, destrucciones o caídas de DRA (embalajes de DRA);

las medidas para evitar la aplicación de esfuerzos inaceptables a los DRA (embalajes de DRA) durante las operaciones de carga y descarga;

los medios técnicos para evitar la caída de DRA (embalajes de DRA) en caso de un corte de energía eléctrica;

los medios técnicos, que restringen el movimiento de los DRA (embalajes de DRA) dentro de los límites aceptables;

los medios técnicos diseñados para el traslado de los DRA (embalajes de DRA) a lugares seguros en caso de falla o violación de las condiciones para la explotación segura de los dispositivos de sobrecarga;

las medidas para eliminar las consecuencias de la salida de DRA de los embalajes derogados.

159. Se debe proporcionar información sobre la resistencia, durabilidad y estabilidad de los equipos tecnológicos de transporte a influencias externas e internas, o prestar un enlace a la sección del IJS del PADR, donde se presenta la justificación.

160. Se debe proporcionar una descripción del esquema tecnológico de transporte de DRA en el sitio del PADR (instalación nuclear). Se deben indicar las rutas de transporte de DRA en el sitio con la justificación de la elección de las rutas.

161. Se debe proporcionar una lista de los vehículos usados para la expedición de los DRA e información sobre la existencia de conclusiones sanitarias y epidemiológicas sobre ellos.

- 4.4. Sistemas auxiliares del PADR

162. En el IJS del PADR deben considerarse los SIS auxiliares (equipos y construcciones) de la operación rutinaria del PADR, coherentes funcionalmente con el sistema de almacenamiento de DRA, que aseguran el funcionamiento del PADR, y ser destacados para su consideración individual.

163. Se debe proporcionar una descripción de los SIS del PADR no considerados en otras secciones del IJS del PADR. Al describirlos está permitido invocar referencias a otras secciones del IJS del PADR, en las que se presente la información requerida.

164. Más abajo se prestan los requisitos para la consideración de los siguientes sistemas del PADR:

el sistema de suministro eléctrico;

los sistemas de desagüe y drenaje;

los sistemas de ventilación y depuración de gases;

el sistema de evacuación de calor (si está previsto).

- 4.4.1. Sistema de suministro eléctrico

165. Se debe proporcionar información sobre la confiabilidad del sistema de suministro eléctrico del PADR, sobre la suficiencia de energía, independencia, resistencia a influencias externas e internas, así como sobre la posibilidad de realizar mantenimiento, pruebas y reparaciones.

La información debe incluir:

los principios básicos de diseño y organización de la explotación del sistema;

la disposición de los recintos correspondientes y soluciones constructivas en lo que se refiere al suministro eléctrico;

los receptores eléctricos principales mostrando sus indicadores y características;

las fuentes de alimentación, diagramas del cableado y la fuente de alimentación;

los resultados del análisis del funcionamiento de los sistemas de suministro eléctrico durante la operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

166. Se debe proporcionar una descripción del subsistema de suministro eléctrico de emergencia.

- 4.4.2. Sistemas de desagüe y drenaje

167. Debe proporcionarse la justificación de la suficiencia de las soluciones técnicas proporcionadas para la entrada y salida de aguas superficiales y subterráneas desde los territorios, la prevención de inundaciones en las estructuras subterráneas y construcciones del PADR.

168. Se debe presentar la información siguiente:

la descripción de las formas y métodos para la localización y drenaje de las aguas superficiales y subterráneas, recolección y drenaje de aguas contaminadas;

la descripción del dispositivo del sistema, las estructuras de ingeniería relevantes, el esquema de colocación de tuberías (drenajes), las pendientes calculadas de las tuberías, sus secciones, profundidades de colocación, distancias entre ellas, instalación de la parte de la boca, tamaños estándar de todos los componentes de las estructuras de drenaje (pozos, tuberías, escaleras, lista y volúmenes de materiales requeridos para la construcción del sistema);

la justificación de la capacidad del sistema y su funcionalidad;

la justificación de la elección de los materiales estructurales, incluyendo su resistencia a la corrosión y estabilidad a largo plazo, con sujeción a las condiciones ambientales;

las características del agua desviada, la descripción de los métodos y procedimientos para la gestión, incluyendo la organización de las descargas al medio ambiente;

la descripción del dispositivo del sistema de pozos de observación en el emplazamiento del PADR, previsto para el control de la contaminación de las aguas subterráneas.

169. Deben presentarse los resultados del análisis del funcionamiento del sistema durante la operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, con sujeción a la interacción con otros sistemas, posibles fallas y las medidas de protección del sistema de los efectos de esas fallas. Como resultado de la revisión se deben resaltar las fallas que son SI de los accidentes (el análisis de los SI se debe presentar en el capítulo 9 del IJS del PADR).

- 4.4.3. Sistemas de ventilación y depuración de gases

170. La información sobre los sistemas de ventilación y depuración de gases (incluyendo los de intercambio general, locales, de reparación y de emergencia, si están previstos por el proyecto del PADR) debe confirmar la suficiencia de las soluciones técnicas y las medidas organizativas, previstas por el proyecto del PADR para prevenir la contaminación del aire interior de los recintos y el aire atmosférico con SR, y proveer las condiciones microclimáticas, necesarias para la operación rutinaria de los equipos y el trabajo de los trabajadores (personal).

171. Se debe presentar la siguiente información:

los principios básicos de diseño y organización de la explotación de los sistemas de ventilación y depuración de gases;

las funciones principales, desempeñadas por los sistemas (provisión del grado necesario de rarefacción, dirección del flujo de aire; seguridad radiológica, condiciones aceptables para las normas sanitarias del personal de operación; mantenimiento de la temperatura del aire establecida; limpieza de los escapes de aire de SR e impurezas químicas, creación de las condiciones para la realización de la reparación y los trabajos de emergencia);

la descripción de dispositivo, equipo y funcionamiento de los sistemas de ventilación y depuración de gases, la lista de los recintos, que se atienden por ellos;

las características y lugares de instalación de equipos de limpieza (filtros) y la justificación de su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear que establecen requisitos de seguridad para la gestión de DRG;

los métodos y medios de gestión de filtros gastados;

los métodos y medios para determinar la eficiencia de la limpieza del aire y los criterios para reemplazar los componentes filtrados;

los métodos y medios de control de radiación y tecnológico de los sistemas, así como el registro de los parámetros tecnológicos, relacionados con sus procesos tecnológicos;

la información que confirma la fiabilidad funcional de los sistemas de ventilación y depuración de gases, el grado de redundancia, la resistencia a influencias externas e internas, la posibilidad de realizar mantenimiento, pruebas y reparación;

los resultados del análisis del funcionamiento de los sistemas en operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes;

las condiciones de mantenimiento y reparación de sistemas, medios de control y pruebas de sistemas y equipos, aseguramiento del control de la eficiencia del funcionamiento del equipo.

- 4.4.4. Sistema de evacuación de calor

172. La sección debe proporcionar información sobre el sistema de evacuación de calor (refrigeración) (si está previsto), justificar la capacidad operativa del sistema de evacuación de calor y su fiabilidad a las condiciones de operación rutinaria y en caso del funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

173. Se debe presentar la siguiente información:

la designación y principales funciones del sistema;

los principios básicos de diseño y organización de la explotación del sistema de evacuación de calor;

la justificación de la confiabilidad funcional del sistema de evacuación de calor, el grado de redundancia, la resistencia a influencias externas e internas, la posibilidad de realización de mantenimiento, pruebas y reparación;

los resultados del análisis del funcionamiento del sistema durante la operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

- Capítulo 5. Gestión y control del PADR

174. El capítulo debe proporcionar información sobre los sistemas de instrumentación y control del PADR importantes para la seguridad tecnológica. Se debe proporcionar información sobre la gestión y el control de los procesos tecnológicos en todos los modos de operación del PADR de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear y los indicadores de calidad y confiabilidad, establecidos en el proyecto del PADR.

175. Se debe presentar una lista de los sistemas (componentes) de control y gestión, importantes para la seguridad tecnológica (IC, mandos, sensores, comunicaciones y alarmas).

176. Los sistemas (componentes) que realizan la función de control y gestión, importantes para la seguridad tecnológica, pueden incluir:

los sistemas (componentes) de gestión de procesos tecnológicos;

los sistemas (componentes) de control de la integridad y funcionalidad de las barreras de seguridad tecnológica del PADR;

los sistemas (componentes) de control de los parámetros de seguridad nuclear;

los sistemas (componentes) de control de la situación de radiación en los recintos del PADR, en el emplazamiento, en la ZPS y en la ZS (si están disponibles);

los sistemas (componentes) de control ambiental, incluyendo los sistemas de información del sistema automatizado de control de la situación de radiación;

los sistemas (componentes) de instrumentación y control de los sistemas de protección contraincendios y explosiones;

los sistemas (componentes) de control y gestión del SPF.

177. La descripción sistema de instrumentación y control se debe presentar de acuerdo con la estructura de presentación, que se presta en el anexo No. 4 de estos Requisitos. Al considerarse ciertos aspectos de la gestión y el control del PADR es permisible solo referirse a otros capítulos (secciones) del IJS, donde se invoca la información relevante.

- Capítulo 6. Seguridad radiológica

178. El capítulo debe proporcionar información sobre la justificación de la seguridad radiológica del personal del PADR, la población y el medio ambiente durante la operación rutinaria del PADR y el funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, los resultados de los cálculos predictivos del impacto de la radiación sobre la población y el entorno debido a la posible emisión de radionúclidos del PADR y su difusión ambiental (en adelante los cálculos predictivos), así como información sobre la justificación para garantizar el control radiológico en el emplazamiento de PADR y fuera de él.

179. Debe mostrarse, que durante la explotación del PADR el impacto de la radiación de DRA en los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente no superará los límites establecidos, se ejecuta el control radiológico de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear.

180. La información sobre la justificación de la seguridad radiológica de la población y el medio ambiente se proporciona a los PADR que pertenecen a las categorías de peligro potencial de radiación I y II.

- 6.1. Principios y criterios para garantizar

la seguridad radiológica

181. La sección debe contener los principios y criterios para garantizar la seguridad radiológica de los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente para la etapa de la explotación del PADR, así como información sobre los niveles de referencia establecidos y las normas para la descarga y emisión de sustancias radiactivas al medio ambiente.

182. La información se presenta en la siguiente secuencia:

la categoría de peligro potencial de radiación del PADR y los detalles del documento por el cual se establece esta categoría;

los principios de seguridad radiológica y su implementación;

los valores cuantitativos de los criterios de seguridad radiológica para los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente (para los PADR pertenecientes a las categorías de peligro potencial de radiación I y II) adoptados en el diseño del PADR (dosis anual individual para grupos críticos de la población y para ciertas categorías de trabajadores (personal) durante la operación rutinaria, los valores permisibles de la actividad del radionúclido en el aire del área de trabajo, los niveles de contaminación radiactiva de las superficies de los recintos y los equipos, ubicados en ellas, las tasas de dosis, estándares para descargas y emisiones de sustancias radiactivas al medio ambiente, los valores de radionúclidos en diversos entornos (aire atmosférico, aguas subterráneas y aguas superficiales, incluyendo aguas de cuerpos de aguas abiertas, sedimentos del fondo, suelo y vegetación));

los valores cuantitativos de los niveles de control;

los criterios de zonificación de los recintos del PADR y el sítio;

información sobre los programas y actividades, destinados a reducir el nivel de exposición de los trabajadores (personal) hasta el nivel más bajo posible de acuerdo con el principio de optimización, establecido por el decreto del Jefe Estatal de Sanidad Sanitaria de la Federación Rusa del 26.04. 2010 No. 40 "Sobre la aprobación de las Normas Sanitarias 2.6.1.2612-10 "Reglamentaciones básicas sanitarias de seguridad radiológica (OSPORB-99/2010)" (Registrado por el Ministerio de Justicia de Rusia el 11.08. 2010, No. 18115) (en adelante OSPORB-99/2010).

183. Para la etapa de explotación del PADR se deben presentar los criterios de seguridad radiológica para la operación rutinaria de la PCRO y el funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

- 6.2. Fuentes de radiación y trabajos con peligro de radiación

184. La sección debe contener datos sobre las fuentes de radiación ionizante en los lugares de trabajo y en los recintos (secciones) del PADR, que se tienen en cuenta al calcular y diseñar la protección radiológica, con cuyo trabajo es necesaria la protección de los trabajadores (personal) contra la exposición a la radiación (durante el almacenamiento, la gestión, el traslado y transporte de DRA).

185. Se debe presentar la siguiente información:

la lista de los recintos y secciones del PADR, en los que se encuentran las fuentes de radiación ionizante, incluyendo los recintos (secciones), donde se pueden ubicar temporalmente;

la lista de los sistemas (componentes) del PADR, que son fuentes de radiación ionizante;

las características de las fuentes de radiación ionizante con la indicación de los datos sobre el tipo de radiación ionizante, actividad, parámetros geométricos y físicos y los datos iniciales para determinar los valores deducidos. En general, se debe proporcionar la siguiente información (indicando los valores más conservadores):

durante los trabajos con fuentes no selladas de radiación ionizante: radionúclido, compuesto, estado de agregación, actividad en el lugar de trabajo, tipo y naturaleza del trabajo planificado, clase de trabajos;

durante los trabajos con fuentes selladas de radiación ionizante: radionúclido, su tipo, actividad, número permisible de fuentes de radiación ionizante en el lugar de trabajo y su actividad total, la naturaleza del trabajo planificado;

durante el trabajo con fuentes de radiación ionizante con una característica de radiación compleja: tipo de fuente de radiación ionizante y sus características espectrales y de radiación, incluida la composición del radionúclido, la actividad, energía e intensidad de la radiación;

una lista de las secciones con peligro de radiación del PADR con la indicación del taller (dependencia), una breve descripción del trabajo, clase de trabajo (cuando se trabaja con fuentes no selladas de radiación ionizante); la clase de trabajo debe establecerse de acuerdo con los criterios establecidos en las OSPORB-99/2010, con sujeción al grupo de peligro de radiación del radionúclido y su actividad en el lugar de trabajo;

una lista de los trabajos con peligro de radiación y los trabajos de especial peligro de radiación, y las condiciones restrictivas para su desempeño.

186. Se debe dar una descripción de las fuentes de incorporación de sustancias radiactivas gaseosas en el aire de los recintos de producción, que se deben tener en cuenta al desarrollar las medidas para la protección y evaluación de las dosis de exposición ocupacional. Junto con las fuentes, que existen durante la operación rutinaria, se deben presentar las fuentes, que aparecen como resultado de fallas del equipo principal durante los trabajos de reparación.

187. Se deben presentar los resultados de los cálculos (mediciones) de las actividades de volumen (concentraciones) de SR en forma de gases y aerosoles (por ejemplo, en forma de tabla).

188. Se debe presentar una lista del Software utilizado para calcular los parámetros de la fuente, una breve descripción de los métodos de cálculo, los datos iniciales para el cálculo y los suposiciones aceptados, así como información sobre la verificación y/o certificación del Software.

- 6.3. Soluciones de diseño para la protección de radiación.

Medios técnicos de protección de radiación

- 6.3.1. Plano de ubicación y disposición de los edificios, construcciones

y sistemas (componentes) del PADR

189. Se debe presentar un plano para la ubicación y disposición de los edificios, construcciones y sistemas (componentes) del PADR con la indicación de las fuentes de radiación ionizante, que se tienen en cuenta en los cálculos y el diseño de la protección radiológica.

190. En el plano se deben presentar:

los límites de las zonas de acceso controlado (zonas de posible contaminación) y zonas de libre acceso (zona limpia), los recintos para la estancia temporal y permanente de los trabajadores (personal), los recintos sin servicios y los recintos administrativos y residenciales;

la ubicación de las salas de inspección sanitaria y las salas sanitarias fijas;

los esquemas de movimiento de trabajadores (personal), transporte, entrega de equipos y materiales limpios y eliminación de los contaminados;

la ubicación de los recintos (lugares) para el almacenamiento de equipos contaminados, la ubicación de las secciones de descontaminación, los lugares de recolección y almacenamiento de los DRA generados durante la explotación del PADR;

la ubicación de los sensores y tableros de control del sistema del control radiológico;

la ubicación de los recintos para el análisis de las muestras de los medios radiactivos, las salas del servicio de seguridad radiactiva, los puestos de control radiológico y los laboratorios de control radiológicos;

la ubicación de los recintos (lugares) para recoger materiales y desechos no contaminados con radionúclidos, y lo recintos para recoger materiales de uso restringido.

191. Se deben presentar los criterios para la clasificación de los recintos y zonas del PADR adoptados en el diseño.

- 6.3.2. Características de diseño de los sistemas y componentes

del equipo de protección de radiación. Medidas organizativas

para aseguramiento de la seguridad radiológica

192. Para cada una de las fuentes de radiación se deberán presentar los medios técnicos para garantizar la protección radiológica de los trabajadores (personal), previstos en el proyecto: los contenedores (lotes de embalaje), dispositivos y equipos de protección especial, pantallas, equipamiento para trabajos de carga y descarga, equipos con control remoto y otros equipos, que se utilizan en la gestión de DRA y reducen la exposición de los trabajadores (personal) hasta el nivel establecido.

193. Se debe proporcionar información sobre las dimensiones geométricas, el esquema de ubicación de la protección y las características de los materiales de protección.

194. Se debe proporcionar una descripción de las principales medidas de la seguridad radiológica e invocar la información sobre:

los servicios sanitarios y domésticos y el control de acceso de los trabajadores (personal) del PADR;

la organización de la descontaminación de la contaminación superficial por las sustancias radiactivas de los embalajes de DRA, equipos tecnológicos, recintos y vehículos.

- 6.3.3. Protección de los trabajadores (personal) contra la exposición externa

195. Se deben presentar los resultados de los cálculos (mediciones) de los campos de radiación en los recintos de estancia permanente y temporal de los trabajadores (personal) durante la operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, y durante el trabajo para eliminar las consecuencias de los accidentes. Los resultados de los cálculos para la protección de los trabajadores (personal) contra la exposición externa deben presentarse en forma de tabla. Se debe proporcionar la justificación para los valores de la tasa de dosis de diseño en los recintos y en el PADR.

196. Se deben presentar las condiciones restrictivas de trabajo.

197. Se deben presentar los métodos para calcular la protección de los trabajadores (personal) contra la exposición externa, indicando el Software aplicado y la información sobre su verificación y/o certificación.

198. Para justificar la protección de los trabajadores (personal) contra la exposición externa en caso de funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes, se deben tener en cuenta los resultados del análisis de accidentes, que debe presentarse en el capítulo 9 del IJS del PADR.

- 6.3.4. Protección de los trabajadores (personal)

contra la exposición interna

199. La sección debe presentar los medios técnicos y las medidas organizativas, previstas en el proyecto del PADR para la protección a los trabajadores (personal) contra la exposición interna, causada por la incorporación de sustancias radiactivas al cuerpo humano durante la operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

200. Se debe proporcionar una descripción de los medios técnicos y las medidas organizativas previstas en el proyecto del PADR para restringir la incorporación de sustancias radiactivas a los recintos del PADR, para la purificación del aire de los recintos industriales de SR en forma de gases y aerosoles, incluida la reparación y ventilación de emergencia. Se debe presentar la lista y las principales características del equipo de protección personal, utilizado para cada tipo de trabajo con peligro de radiación.

201. Se debe proporcionar la justificación de que la incorporación de radionúclidos en los recintos y el ambiente está limitada por los límites aceptables, y que la contaminación del aire de las superficies en las salas de trabajo, la piel y la ropa de los trabajadores durante la operación rutinaria no excede los niveles establecidos.

202. Para justificación de la protección de los trabajadores (personal) contra la exposición interna en caso de un funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes, se deben tener en cuenta los resultados del análisis de accidentes, que debe presentarse en el capítulo 9 del IJS del PADR.

- 6.4. Evaluación de la seguridad tecnológica del PADR prolongada

203. El IJS de los puntos de almacenamiento de DRA especiales y los puntos de conservación de DRA especiales en esta sección debe contener los resultados de los cálculos predictivos, realizados para evaluación de la seguridad tecnológica prolongada.

204. Al evaluar el impacto de radiación de los puntos de almacenamiento de DRA especiales y los puntos de conservación de DRA especiales a la población, se deben tener en cuenta todas las formas de exposición interna y externa a todos los radionúclidos contenidos en los DRA.

205. El cálculo predictivo se debe realizar:

durante el curso normal (evolutivo) de los procesos naturales en el área de los puntos de ubicación del almacenamiento de DRA especiales (los escenarios más probables para la evolución de los puntos de almacenamiento de DRA especiales y los escenarios para la evolución normal);

en caso de improbables (catastróficos) impactos externos de carácter natural e industrial en el sitio de los puntos de almacenamiento de DRA especiales (escenarios alternativos).

206. El procedimiento y los resultados de los cálculos predictivos deben presentarse en la siguiente secuencia:

desarrollo de las principales posiciones;

descripción de los datos iniciales;

desarrollo y justificación de los escenarios de evolución del sistema de almacenamiento de DRA;

desarrollo y justificación de los modelos conceptuales y matemáticos y su implementación utilizando Software;

análisis de los resultados de la evaluación del impacto de radiación a largo plazo del PADR, con sujeción a sus falencias y errores.

207. Al evaluar la seguridad tecnológica a largo plazo de los puntos de almacenamiento de DRA especiales y puntos de conservación de DRA especiales se deben tener en cuenta los siguientes factores:

el estado actual de seguridad tecnológica de los puntos de almacenamiento de DRA especiales y puntos de conservación de DRA especiales;

el estado actual de las barreras de seguridad tecnológica en los puntos de almacenamiento de DRA especiales y puntos de conservación de DRA especiales;

la situación real de la radiación confirmada por los datos de control radiológico, incluyendo las observaciones de la propagación de radionucleidos en el medio ambiente (por ejemplo, en los sedimentos del fondo de los cuerpos de agua, el suelo, el agua subterránea y de superficie, el aire atmosférico);

las consecuencias del funcionamiento anormal, incluyendo los accidentes ocurridos durante la explotación de los puntos de almacenamiento de DRA especiales y los puntos de conservación de DRA especiales;

la composición y características de los DRA almacenados y su cambio en el transcurso del tiempo.

208. Se debe proporcionar información sobre los estudios y las exploraciones realizadas para preparar los datos iniciales. Es permisible indicar referencias a los capítulos (secciones) relevantes del IJS para los puntos de almacenamiento de DRA especial donde se deduce la información requerida.

209. Debe haber una descripción de los escenarios de evolución de los puntos de almacenamiento de DRA especiales, es decir, las posibles secuencias de eventos, fenómenos y factores naturales e industriales, y procesos físico-químicos, coherentes lógicamente, que determinan la posible evolución de los puntos de almacenamiento de DRA especiales, la migración de radionucleidos a través de las estructuras, su distribución en el medio ambiente, el impacto a la población y el medio ambiente, que sean consistentes con los escenarios de los modelos conceptuales y matemáticos.

210. Para cada escenario deben presentarse y fundamentarse los modelos conceptuales (modelo), es decir, los supuestos conceptuales sobre las características de la evolución del sistema de almacenamiento de DRA, que se ocurren en él y fuera de él sucesos, fenómenos y factores de origen natural e industrial, y procesos físico-químicos, que afectan la seguridad tecnológica del punto de almacenamiento de DRA especiales, y también determinan y describen los procesos de transferencia de radionucleidos desde la fuente al medio ambiente, y el efecto de radiación a la población y el medio ambiente, con el fin de definir en forma completa y cualitativa el PADR como un objeto que provoca un impacto radiológico sobre la población y el medio ambiente.

211. Para cada modelo conceptual los modelos matemáticos (modelo) deben prestarse y justificarse de acuerdo con el modelo conceptual considerado y el escenario desarrollado.

212. Se debe presentar una breve descripción del Software utilizado en la implementación de los modelos y en los cálculos, la información sobre la designación del Software, los métodos de cálculo implementados, las principales restricciones y suposiciones, así como la información sobre la verificación y/o certificación del Software.

- 6.5. Evaluación de las dosis de exposición de los trabajadores (personal)

y la población

213. Esta sección debe presentar un resumen de los resultados de la evaluación de las dosis de exposición de los trabajadores (personal) y la población (para los PADR, pertenecientes a las categorías de peligro potencial de radiación I y II) en el hito de explotación del PADR durante la operación rutinaria del PADR y funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, y demostrar, que no superan los límites establecidos.

214. La sección debe prestar un resumen de los resultados de cálculos de protección de radiación (secciones 6.2 y 6.3 del IJS del PADR) y el análisis de accidentes (capítulo 9 del IJS del PADR).

215. Para el modo de operación rutinaria del PADR se deben presentar evaluaciones de las dosis individuales de exposición anual de los trabajadores (empleados de los grupos A y B) de las diversas especialidades, incluyendo a los que se dedican al mantenimiento y la reparación.

La evaluación de la duración anual de la estancia de los trabajadores (personal) en los recintos de estancia temporal y permanente se indica para la operación rutinaria del PADR, incluyendo el mantenimiento y la reparación.

La evaluación de la dosis se ejecuta de acuerdo con los valores de la tasa de dosis de diseño y la actividad específica de los radionúclidos en el aire calculados en el proyecto del PADR, con sujeción a la situación de radiación, que prevalece en el PADR.

216. Para los PADR que pertenecen a las categorías de peligro potencial de radiación I y II se debe proporcionar la evaluación de las dosis individuales anuales para los grupos críticos de la población durante la operación rutinaria del PADR, como resultado de la propagación de los radionúclidos del PADR, descargas y emisiones de SR al medio ambiente.

La evaluación del impacto de la radiación a la población se realiza sumando todos los caminos de la exposición interna y externa de todos los radionúclidos, contenidos en los desechos radiactivos.

217. En el caso de que el PADR sea parte de la instalación nuclear se debe proporcionar la información, de que los efectos del PADR a la población y el ambiente no exceden el valor de la cuota correspondiente.

218. En caso del funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes, se deben proporcionar las evaluaciones de las dosis de los trabajadores (personal) en el límite de la zona del acceso controlado, en el límite del emplazamiento del PADR, la ZPS y la ZO (si están disponible), con sujeción a las fuentes de radiación, ubicadas en el desplazamiento del PADR. Las evaluaciones de las dosis de la población para el funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes, se prestan para los PADR, que pertenecen a las categorías de peligro potencial de radiación I y II.

219. En conclusión, debe mostrarse, que el impacto de la radiación a los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente (para los PADR, que pertenecen a las categorías de peligro potencial de radiación I y II) no excede los límites establecidos.

- 6.6. Organización del servicio de seguridad radiactiva

220. Se debe proporcionar información sobre las dependencias de la OO (servicio de seguridad radiactiva) del PADR y las dependencias, que garantizan la realización de control radiológico y la monitorización del medio ambiente de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear.

221. Se debe proporcionar la siguiente información sobre el servicio de seguridad radiológica y las dependencias de la OO, que garantizan la realización de control radiológico y la monitorización del medio ambiente:

la subordinación administrativa del servicio;

las tareas, funciones y obligaciones del servicio;

las obligaciones de un responsable por el aseguramiento del control;

la estructura orgánica;

la cantidad y datos de la cualificación de los trabajadores (personal);

una lista de documentos principales, que reglamentan las actividades del servicio.

- 6.7. Control radiológico

222. La sección debe proporcionar información sobre el sistema de control radiológico durante la explotación del PADR.

223. Se debe proporcionar información de que los medios técnicos y las medidas organizativas, previstas por el proyecto del PADR para ejecutar el control radiológico, cubren todas las vías principales de exposición de los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente a la radiación ionizante.

224. Los siguientes tipos de control radiológico deben ser presentados en la sección:

el control de la exposición de los trabajadores (personal);

el control radiológico tecnológico, incluyendo el control de las características radiológicas de los DRA, el control de las descargas y emisiones de SR;

el control de la situación de la radiación en los recintos de producción y en el emplazamiento del PADR, la ZPS y la ZS (si están disponibles), establecidas para este PADR en particular.

225. Se debe deducir la siguiente información para cada tipo de control radiológico:

objetos del control radiológico;

los parámetros controlados y el rango de sus posibles cambios durante la operación rutinaria del PADR y el funcionamiento anormal, incluyendo accidentes;

procedimiento y periodicidad de realización del control;

una lista de los medios técnicos, utilizados para la realización del control, sus principales características técnicas y metrológicas, e información de su verificación;

la clasificación de los equipos y componentes del sistema de control según impacto en la seguridad tecnológica;

el soporte metodológico, utilizado para el control.

226. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento para realizar las mediciones y la certificación de los procedimientos de medición.

227. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento para registrar y almacenar los resultados del control radiológico.

228. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento para el almacenamiento de los dispositivos de control radiológico, su calibración y verificación.

- 6.7.1. Control de la exposición de los trabajadores (personal)

229. Se debe proporcionar información sobre los medios técnicos y las medidas organizativas, previstas para la implementación del control radiológico, durante el trabajo con fuentes de radiación ionizante de origen industrial, del control de la situación de la radiación en los lugares de trabajo y lugares, donde los trabajadores (personal) pueden estar presentes, y justificar su suficiencia.

230. Se debe proporcionar información acerca del abastecimiento a los trabajadores (personal) por la monitorización individual, e indicar la periodicidad del cambio de los dosímetros individuales. Se debe proporcionar la descripción de los medios técnicos, utilizados en la implementación del control actual, operativo y de emergencia de los trabajadores (personal).

- 6.7.2. Control radiológico técnico

231. Se debe proporcionar información sobre el volumen, los métodos y la periodicidad del control radiológico de las características radiológicas de los DRA, así como del control de las descargas y la emisión de SR. Se deben indicar los puntos, en los cuales se realiza el control radiológico técnico.

- 6.7.3. Control de la situación de radiación

232. Se debe proporcionar información sobre el alcance, los métodos y la periodicidad del control de la posible propagación de radionucleidos en el ambiente de los recintos y la justificación de su suficiencia. Se debe proporcionar la justificación para la posibilidad de detectar a tiempo la propagación de sustancias radiactivas en los recintos del PADR y fuera de ellos.

233. Se debe proporcionar información sobre el control radiológico de los materiales y equipos retirados del sitio del PADR, así como sobre el control de los vehículos al salir del sitio del PADR.

234. Se debe proporcionar información sobre el volumen, los métodos y la periodicidad del control radiológico en la ZPS y la ZO (si están disponibles), así como del control de la contaminación radiactiva del medio ambiente durante la operación rutinaria del PADR y funcionamiento anormal, incluyendo accidentes en el PADR.

235. Se debe proporcionar la justificación para la posibilidad de detectar la propagación de sustancias radiactivas al medio ambiente, la justificación de los niveles de referencia de la exposición a la radiación y los niveles de intervención.

- Capítulo 7. Seguridad nuclear

236. Se debe proporcionar información sobre la provisión de la seguridad nuclear para los PADR que contengan NFPN y que tengan zonas de peligro nuclear en su composición.

237. La información del capítulo debe confirmar que el proyecto del PADR prevé e implementa soluciones técnicas y medidas organizativas, destinadas a garantizar la seguridad nuclear del PADR y prevenir la aparición de una reacción nuclear en cadena autosostenible (RNCA) durante la explotación del PADR de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales sobre el uso de la energía nuclear para garantizar la seguridad nuclear.

- 7.1. Principios para aseguramiento de la seguridad nuclear

238. Se deben presentar los principios para garantizar la seguridad nuclear, adoptados en el proyecto del PADR.

- 7.2. Zonas nucleares peligrosas del PADR

239. Se debe presentar una lista de las zonas nucleares peligrosas del PADR.

240. Para cada una de las zonas se debe proporcionar información sobre los DRA, que contienen NFPN, sus ubicaciones, procesos tecnológicos y operaciones para la gestión de estes DRA, así como una lista de los equipamientos y lotes de embalaje, en los que están depositados o pueden depositarse DRA, que contienen NFPN.

- 7.3. Métodos para garantizar la seguridad nuclear, métodos

y medios de control de los parámetros de la seguridad nuclear

241. Para cada zona nuclear peligrosa del PADR se deben presentar los métodos para garantizar la seguridad nuclear. Se deben presentar los valores controlados, para los cuales se han establecido las restricciones de seguridad nuclear.

242. Para los parámetros de seguridad nuclear enumerados, deben prestarse los parámetros de seguridad nuclear seguros (permisibles) con la indicación de las falencias, con las cuales se miden los valores normalizados.

243. Para cada zona, área, recintos de trabajo, sistema y componente nuclear peligroso del PADR se deben presentar los métodos y medios de control de las limitaciones impuestas a los parámetros de los NFPN, equipos, ubicación de equipos, embalajes.

244. Se debe hacer referencia a los párrafos de los códigos y estándares federales las normas de seguridad nuclear y las conclusiones de seguridad nuclear, a base de los cuales están establecidos los parámetros de seguridad nuclear.

245. Se debe proporcionar información sobre el equipamiento de las zonas nucleares peligrosas de PADR.

- 7.4. Resultados del análisis de la seguridad nuclear

246. Se debe presentar una lista de los SI del funcionamiento anormal del PADR, las fallas, que pueden llevar a superar los parámetros seguros (admisibles) de seguridad nuclear y la aparición de la RNCA durante la explotación de los PADR, considerados durante el análisis.

247. Se debe proporcionar información sobre las conclusiones de la seguridad nuclear y las condiciones especificadas en las mismas y de los parámetros de seguridad nuclear para el equipo y/o proceso tecnológico concreto con el fin de garantizar la seguridad nuclear.

- 7.5. Organización de los trabajos para garantizar la seguridad

de seguridad tecnológica del PADR

248. La sección debe contener información sobre la organización del trabajo para aseguramiento de la seguridad nuclear.

249. Se debe hacer una descripción de la estructura del servicio, que proporciona la seguridad nuclear del PADR, con la descripción de sus principales funciones y obligaciones, así como los requisitos de calificación para los trabajadores (personal).

250. Se debe proporcionar información sobre la documentación de los datos para el aseguramiento de la seguridad nuclear.

- Capítulo 8. Gestión de los DRA, generados durante la explotación

del PADR, descargas y emisiones de SR

251. El capítulo debe proporcionar información, que confirme, que la gestión de los DRA, generados durante la explotación del PADR, cumple con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear. Se debe proporcionar información sobre los permisos para emisiones y descargas de SR al medio ambiente y se debe demostrar, que las descargas y emisiones de SR al medio ambiente no superan las NDM y las DLA establecidas.

- 8.1. Fuentes de generación de DRA

252. La sección debe proporcionar información sobre las fuentes de generación de DRG, DRL y DRS durante la operación rutinaria del PADR, incluyendo el mantenimiento y la reparación, y en caso de funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

Se debe proporcionar una lista de las fuentes de generación de DRA, cuyas características se tengan en cuenta como datos iniciales en el desarrollo de sistemas para la gestión de DRA, generados durante la explotación del PADR.

253. Se debe presentar una lista de los procesos y actividades tecnológicos en el PADR, que causan la generación de DRA.

254. Se debe proporcionar información sobre las normas establecidas para la generación de desechos radiactivos, sobre la cantidad anual, la composición cualitativa y cuantitativa de radionúclidos de los RRL, DRS, DRG para cada fuente y sus características.

- 8.2. Sistemas de gestión de DRG. Descargas de SR

255. Se debe proporcionar la descripción y justificación de la suficiencia de las soluciones de la gestión de DRG, previstas en el proyecto del PADR para condiciones de operación rutinaria y para funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, y su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

Se debe proporcionar una descripción del sistema para la gestión de DRG, generados durante la explotación del PADR, y la justificación de la suficiencia y efectividad de estos sistemas durante la operación rutinaria y funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes.

256. Se deben presentar los estándares establecidos y los niveles de referencia de las descargas de sustancias radiactivas al medio ambiente.

257. Se debe proporcionar información sobre las fuentes de emisión de sustancias radiactivas (nombre de la fuente, composición de los radionúclidos de la descarga, forma de descarga (gas, aerosol, forma química), descarga anual real).

- 8.3. Sistemas de gestión de DRL. Descargas de SR

258. Se debe proporcionar la descripción y justificación de las soluciones sobre la gestión seguro de DRL previstas en el proyecto del PADR para condiciones de operación rutinaria del PADR y para funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, y su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

259. Se debe proporcionar una descripción del sistema para la gestión de DRL, generados durante la explotación del PADR, y la justificación de la suficiencia y efectividad de estos sistemas durante la operación rutinaria y funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes.

260. Se debe prestar una lista de las fuentes de generación de descargas de SR en cuerpos de agua, la composición cualitativa y cuantitativa de radionúclidos de las descargas durante la operación rutinaria del PADR y durante accidentes, información sobre las normas establecidas para la descarga de SR, los niveles de referencia de las descargas y los permisos para las mismas. Se debe proporcionar información sobre la conformidad de los valores reales de descargas de SR con los estándares y niveles de referencia establecidos.

- 8.4. Sistema de gestión de DRS

261. Se debe proporcionar la descripción y justificación de las soluciones sobre la gestión segura de DRS, previstas en el proyecto del PADR para condiciones de operación rutinaria del PADR y para funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, y su conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

262. Se debe proporcionar una descripción del sistema para la gestión de DRS, generados durante la explotación del PADR, y la justificación de su suficiencia y efectividad durante la operación rutinaria y funcionamiento anormal del PADR, incluyendo accidentes.

- Capítulo 9. Análisis de accidentes

263. El capítulo debe proporcionar un análisis de los accidentes de diseño y los que sobrepasan al de base de diseño, que se tienen en cuenta en el proyecto del PADR y en la planificación de las medidas para proteger a los trabajadores (personal) y a la población en caso de un accidente en el PADR.

264. Sobre la base de los resultados del análisis de accidentes se debe proporcionar información sobre el cumplimiento de los límites de diseño y los criterios de seguridad tecnológica para los accidentes base de diseño.

265. Al analizar los accidentes, que superan los de base de diseño, se debe proporcionar información, de que la estrategia de gestionar de los accidentes, que superan los de base de diseño, permite devolver los PADR a un estado controlado, que garantiza el cumplimiento de las funciones básicas de seguridad tecnológica, limita la exposición a la radiación de los trabajadores, la población y el medio ambiente, y se suavizan las consecuencias del accidente.

266. Los resultados del análisis deben servir como datos iniciales en el desarrollo de medidas de gestión de accidentes, que superan los de base de diseño y planes de acción para la protección de los trabajadores (personal) y la población en caso de un accidente en el PADR.

267. El análisis debe confirmar la suficiencia de las soluciones  organizativas y técnicas, aceptados por el proyecto para garantizar la seguridad tecnológica del PADR durante toda la vida útil del PADR, con sujeción a los posibles impactos externos de origen natural e industrial en la zona del PADR y los procesos físicos y químicos, pasadores en el PADR.

268. El análisis de accidentes debe incluir un análisis de las reacciones de los sistemas y construcciones del PADR durante la vida útil a los posibles SI, la determinación de la secuencia de sucesos (escenarios) y las condiciones para su implementación.

269. El análisis de accidentes se realiza de acuerdo con la lista de SI de los accidentes de base de diseño y los que superan a estos.

270. La lista de SI debe incluir los fallos de los sistemas del PADR, errores de los operadores, impactos internos e impactos externos de origen natural e industrial.

271. Se debe realizar un análisis de accidentes para los PADR, ubicados en el territorio de otra instalación nuclear, con sujeción a los procesos, sucesos y fenómenos internos inherentes a la instalación nuclear y con sujeción a los vínculos tecnológicos existentes entre las diversas instalaciones nucleares y PADR.

272. Se debe llevar a cabo un análisis del escenario de cada accidente considerado y sus posibles consecuencias durante la explotación del PADR, con sujeción al análisis del funcionamiento de los SIS y las posibles acciones erróneas de los trabajadores (personal).

273. Al describir las posibles consecuencias radiológicas de los accidentes, relacionados con la liberación de radiación ionizante y (o) radionúclidos al medio ambiente, se debe proporcionar la siguiente información:

la evaluación de la dosis máxima de exposición individual anual efectiva (equivalente) de los trabajadores (personal) del PADR;

la evaluación de la dosis efectiva de exposición de la población;

evaluación de impacto ambiental.

274. Los resultados del análisis de accidentes deben confirmar la seguridad tecnológica del PADR en casos de violaciones de la operación rutinaria y la conformidad del nivel de seguridad tecnológica con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear. Los resultados del análisis deben servir como base para planificar medidas organizativas y técnicas para prevenir posibles accidentes, así como reducir y eliminar sus consecuencias.

- 9.1. Análisis de accidentes base de diseño

- 9.1.1. Lista de los SI de accidentes base de diseño

275. Se debe proporcionar una lista de los SI de accidentes base de diseño y su justificación.

- 9.1.2. Análisis de las posibles vías de desarrollo de los SI

276. Para cada SI de accidentes base de diseño se deben prestar los escenarios de desarrollo del SI para su posterior análisis computacional, las características del SI, una lista de los sistemas, que afectan la ocurrencia del accidente, así como de los sistemas y componentes, que pueden verse afectados por el desarrollo del accidente.

277. Se debe dar una descripción del funcionamiento de los sistemas y componentes, que afectan la ocurrencia de accidentes, así como los sistemas y construcciones, que pueden verse afectados como resultado del SO y su interacción.

278. Se debe proporcionar información sobre los métodos, modelos y Software, utilizados para calcular las posibles consecuencias de los accidentes, así como información sobre la verificación y/o certificación del Software.

- 9.1.3. Resultados del análisis del accidente base de diseño

279. Se deben presentar los resultados del análisis de los accidentes base de diseño durante el funcionamiento de los SIS del PADR, las fallas del sistema y los errores del personal.

280. Se debe presentar: la evaluación de las consecuencias de radiación de los accidentes base de diseño, el cálculo de las dosis de exposición para los trabajadores (personal) y la población (para los PADR pertenecientes a las categorías de peligro potencial de radiación I y II) y los resultados del cálculo para la distribución de SR en los recintos del PADR, en su área y fuera del emplazamiento.

- 9.2. Análisis de accidentes, que superan los de base de diseño

281. La sección debe contener los resultados del análisis de los accidentes, que superan al de la base de diseño, que son posibles durante la vida útil del PADR, las consecuencias de radiación y una descripción de las medidas para gestión de los accidentes, que superan al de la base de diseño.

282. Se debe presentar una lista de los accidentes, que superan al de la base de diseño considerados y su justificación.

283. Se deben presentar los resultados de la evaluación de la descarga de SR en un accidente y las dosis de exposición potencial para los trabajadores (el personal) y la población.

284. Se deben presentar las medidas para la gestión de los accidentes, que superan al de la base de diseño y evaluar su efectividad.

- Capítulo 10. Construcción, reconstrucción y puesta

en servicio del PADR

285. El capítulo debe proporcionar información sobre la construcción, reconstrucción y puesta en servicio del PADR para los PADR en construcción y operables.

286. Se debe proporcionar información para evaluar la posibilidad de una implementación exitosa de todo el complejo de obras de construcción, reconstrucción y puesta en servicio del PADR.

- 10.1. Construcción y reconstrucción de PADR

- 10.1.1. Disposiciones Generales

287. Se debe dar una descripción de los hitos principales de la construcción y reconstrucción del PADR.

- 10.1.2. Organización de los trabajos

288. Se debe proporcionar una descripción del esquema propuesto para organizar y ejecutar las obras durante la construcción y reconstrucción del PADR y la estructura de interacción entre la OO y las organizaciones, que prestan servicios a la OO.

289. Al proporcionar la información deberá presentar:

actividades organizativas, realizadas por la OO y las organizaciones, que prestan servicios para la construcción y reconstrucción del PADR;

la descripción de las medidas organizativas para garantizar la seguridad de radiación, nuclear, contra incendios y técnica;

la descripción del funcionamiento del SPF.

- 10.1.3. Hitos de los trabajo

290. Se debe presentar un cronograma para la construcción y reconstrucción del PADR con una descripción de las características y la cantidad de trabajo para cada uno de los hitos y para todo el período de construcción del PADR.

- 10.1.4. Programas y cronogramas de ejecución de los trabajos y pruebas

291. Se debe proporcionar un breve resumen de los programas de prueba en cada hito (subhito) de la construcción y reconstrucción del PADR, y se debe proporcionar información sobre los programas de prueba para los SIS del PADR (equipos).

292. Se debe presentar un cronograma para la construcción y reconstrucción del PADR y sus pruebas con una descripción de las características y las cantidades de trabajo y pruebas para cada uno de los hitos y la indicación de su duración estimada. Se deben presentar los cronogramas planificados para el ajuste y prueba de los sistemas o componentes individuales del PADR.

293. Se debe proporcionar una lista de las medidas de seguridad tecnológica para cada uno de los hitos y para todo el período de construcción y reconstrucción del PADR con la indicación del tiempo previsto para el final de la construcción y la reconstrucción.

- 10.2. Puesta en servicio del PADR

294. La sección debe proporcionar información sobre la puesta en servicio de los PADR en construcción, en reconstrucción.

295. La información sobre las disposiciones básicas de la puesta en servicio debe proporcionarse en el IJS del PADR en el hito de ubicación, construcción y reconstrucción, lo que permite evaluar la posibilidad de realizar todo el complejo de trabajos de puesta en servicio.

296. Durante la compilación del IJS para la explotación del PADR se debe confirmar la implementación concreta del programa de puesta en servicio del PADR con sujeción a los resultados de la instalación, la puesta en servicio y la prueba de los equipos y sistemas del PADR, la organización y aseguramiento de los trabajos.

- 10.2.1. Disposiciones Generales

297. Se deben presentar las disposiciones básicas de la puesta en servicio del PADR.

- 10.2.2. Organización de los trabajos

298. Se debe proporcionar una descripción del esquema para organizar y ejecutar las obras durante la puesta en servicio del PADR y la estructura de interacción entre la OO y las organizaciones, que prestan servicios a la OO.

299. Se debe presentar la siguiente información:

las actividades organizativas realizadas por la OO y las organizaciones, que prestan servicios a la OO;

la descripción de las medidas organizativas para garantizar la seguridad contra incendios y técnica;

la descripción del funcionamiento del SPF.

- 10.2.3. Hitos de los trabajo

300. Se debe presentar un cronograma para la puesta en servicio del PADR con una descripción de las características y la cantidad de trabajo para cada uno de los hitos y para todo el período de puesta en servicio del PADR.

- 10.2.4. Programas y cronogramas de ejecución de los trabajos y pruebas

301. Se debe proporcionar un breve resumen de los programas de prueba en cada hito (subhito) de la puesta en servicio del PADR, y se debe proporcionar información sobre los programas de prueba para los sistemas (elementos) importantes para la seguridad tecnológica.

302. Se debe presentar un cronograma para la puesta en servicio del PADR y sus pruebas con una descripción de las características y las cantidades de trabajo y pruebas para cada uno de los hitos y la indicación de su duración estimada. Se deben presentar los cronogramas planificados para el ajuste y prueba de los sistemas o componentes individuales del PADR.

303. Se debe proporcionar una lista de las medidas de seguridad tecnológica para cada una de los hitos y para todo el período de puesta en servicio del PADR con la indicación del tiempo previsto para el inicio de la explotación.

304. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento para el desarrollo y aprobación de los programas de puesta en servicio de los sistemas y equipos del PADR.

- 10.2.5. Reporte de las OPM

305. Se debe proporcionar información sobre la composición y el estado de los sistemas, cuya funcionalidad o estado de disponibilidad se requiere para la explotación del PADR. Se deben presentar las condiciones para ejecutar pruebas, verificaciones, mantenimiento y reparación de los sistemas relevantes para la seguridad tecnológica.

306. Se debe proporcionar información breve sobre los resultados de la puesta en servicio y las pruebas. Sobre la base de los informes sobre los resultados de la puesta en servicio y las pruebas realizadas se debe confirmar la implementación de los trabajos planificados, así como el cumplimiento de las características de las construcciones, sistemas y equipos de la documentación de diseño del PADR.

- Capítulo 11. Organización de explotación del PADR

307. El capítulo debe proporcionar información sobre la organización de la gestión y la explotación del PADR, la capacitación de los trabajadores (personal), el desarrollo de la documentación de operación, el mantenimiento de la funcionalidad de los sistemas y el PADR, la organización del control rutinaria del nivel actual de la seguridad tecnológica del PADR, garantizar la seguridad técnica y contra incendios, de protección física, registro y control de SR y DRA, así como la organización de planificación de emergencia.

- 11.1. Organización de la gestión

- 11.1.1. Organización de operación y gestión

operativa del PADR

308. Se debe presentar un diagrama de la estructura orgánica de la OO y las dependencias de la OO, cuyas actividades están dedicadas a garantizar la explotación segura del PADR.

309. Se debe presentar un diagrama de la estructura orgánica de la gestión operativa del PADR y la interacción de la OO y administración del PADR.

- 11.1.2. Aseguramiento técnico de la explotación

310. Se debe proporcionar una lista y descripción de la estructura de los servicios del PADR, que proveen:

seguridad nuclear, de radiación, técnica y contra incendios del PADR;

la asistencia técnica y de ingeniería de la explotación del PADR;

mantenimiento y reparación de los sistemas y equipos del PADR, instrumentación y equipos de control;

inspección y revisión;

operaciónes técnicas de transporte con DRA;

la seguridad radiológica y el control radiológico;

gestión de DRA;

protección física;

registro y control de las SR y DRA.

- 11.2. Preparación y cualificación del personal

311. La sección debe proporcionar información sobre la contratación, cualificación y preparación de los trabajadores (personal).

- 11.2.1. Cualificación del personal

312. Deben presentarse los requisitos de cualificación a los trabajadores (personal). Se debe presentar información sobre la disponibilidad de los trabajadores (personal) de la OO de permisos para el derecho a realizar trabajos en el campo del uso de la energía nuclear con los detalles de dichos permisos emitidos.

- 11.2.2. Sistema de selección, preparación y permiso

para el trabajo independiente y el mantenimiento de la cualificación

de los trabajadores (personal) del PADR

313. Se debe proporcionar información sobre capacitación y revisión periódica de conocimiento de los trabajadores (personal).

314. Se debe proporcionar información sobre el alcance y la periodicidad de la información de los trabajadores (personal).

315. Se debe presentar una lista de los principales documentos de OO (con sus detalles), en los que se establece el sistema de selección, preparación y permiso para el trabajo independiente y el mantenimiento de las cualificaciones de los trabajadores (personal) del PADR.

- 11.3. Documentación de operación

316. La sección debe proporcionar información sobre el desarrollo y uso de la documentación de operación, entre otras cosas las instrucciones necesarias para garantizar la explotación, mantenimiento, reparación, pruebas, verificaciones e inspecciones del sistema y equipo del PADR.

- 11.3.1. Instrucciones laborales

317. Se debe presentar una lista de las instrucciones laborales para los trabajadores (personal) del PADR, que deben recibir permisos para el derecho a realizar trabajos en el campo del uso de energía nuclear, así como para los trabajadores (personal) del PADR involucrados en trabajos con peligro de radiación.

- 11.3.2. Instrucciones de operación

318. Se deben presentar las listas y disposiciones básicas de las instrucciones de operación del PADR, sus sistemas y equipos, y una lista de las instrucciones de operación y de la fábrica para el mantenimiento y reparación del equipo del PADR.

319. La información se presenta en la secuencia siguiente:

reglamentos tecnológicos (si están disponibles);

instrucción de operación de los sistemas;

instrucciones para mantenimiento y reparación;

instrucciones para la gestión de la documentación operativa.

- 11.3.3. Instrucciones para la respuesta a emergencias

320. Se debe proporcionar una lista y un breve contenido de las instrucciones para la respuesta a emergencia y las medidas preventivas e instrucciones para eliminar las consecuencias de los accidentes.

- 11.4. Mantenimiento y reparación

321. Se deben presentar las principales disposiciones de los planes de mantenimiento y reparación de los sistemas y equipos del PADR, con indicación de los tipos básicos y cantidades de trabajos de acuerdo con la documentación de operación del PADR (mantenimiento general, reparación, revisión, reemplazo y modificación de sistemas y componentes) y las medidas de seguridad tecnológica.

322. Se debe proporcionar una lista de los medios de abastecimiento del mantenimiento:

medios técnicos de transporte;

equipos de control y medición;

equipos y herramientas especiales;

medios para la descontaminación de los sistemas y equipos del PADR.

323. Se debe presentar una lista de los trabajos de mantenimiento y reparación de los sistemas y equipos del PADR, cuando participan organizaciones de terceros, indicando las funciones de estas organizaciones y los requisitos para estas.

- 11.5. Organización del control de nivel actual

de seguridad tecnológica del PADR

324. La sección debe proporcionar información sobre el sistema adoptado para el control del estado del PADR, el procedimiento para recopilar y analizar datos, así como la presentación de información sobre la seguridad tecnológica de PADR.

- 11.5.1. Control de producción mediante las fuerzas y medios de la OO

325. Se debe proporcionar información sobre las medidas planificados para ejecutar las verificaciones del estado de seguridad tecnológica del PADR en cuanto al cumplimiento de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear. Se debe proporcionar información sobre la composición de las comisiones y los funcionarios, que ejecutan la verificación del PADR. Se debe presentar una lista de los programas de verificación, con indicación del tipo y el volumen de las verificaciones por los siguientes temas:

el cumplimiento de los requisitos de las instrucciones de operación y el estado de la documentación de operación;

el estado de los sistemas que afectan a la seguridad tecnológica del PADR;

la organización del control radiológico y varios tipos de monitorización, protección física, registro y control de SR y DRA;

el estado de los sistemas de control radiológico;

el estado del sistema de selección, preparación y permiso para el trabajo independiente y mantenimiento de la cualificación del personal del PADR;

la realización de medidas contra incendios y otras medidas de respuesta a emergencias, verificación de la realización de entrenamientos para dar respuesta a las emergencias.

326. Se debe proporcionar información sobre la periodicidad de las verificaciones.

- 11.5.2. Preparación y presentación de la información frecuente

sobre el nivel actual de seguridad tecnológica

327. Se debe proporcionar información sobre el control del estado del PADR, el procedimiento para recopilar y analizar datos, así como sobre el procedimiento para preparar y presentar la información a Rostehnadzor sobre el estado de la seguridad nuclear y radiológica del PADR. Se debe proporcionar información sobre el procedimiento para procesar los resultados de la verificación, así como los requisitos de almacenamiento y acceso a los informes.

- 11.6. Seguridad contra incendios

328. La sección debe proporcionar la justificación sobre la suficiencia y efectividad de los equipos técnicos y las medidas organizativas para garantizar la seguridad contra incendios del PADR y la conformidad del sistema de seguridad contra incendios previsto del PADR con los requisitos de los actos legales reglamentarios en el campo del uso de la energía nuclear y la seguridad contra incendios.

329. El alcance y el contenido de la información para garantizar la seguridad contra incendios del PADR son determinados por la OO en conformidad con las normas de seguridad contra incendios.

330. Se debe proporcionar una lista de los DN de seguridad contra incendios, la ejecución de las cuales se asegura en el PADR.

331. Al compilar el IJS para la explotación del PADR se debe proporcionar información sobre la realización del análisis de la seguridad contra incendios del PADR y los reportes correspondientes.

332. Se debe proporcionar una evaluación del riesgo de incendio de los recintos, construcciones y zonas tecnológicas del PADR, indicando su categoría de riesgo de incendio y explosión, y la clasificación de las zonas por riesgo de incendio y explosión.

333. Se debe proporcionar información sobre la disponibilidad de una declaración de seguridad contra incendios y su registro en la forma prescrita (para las instalaciones en operación). Se deben presentar los resultados del análisis de riesgo de incendio y su conformidad con los requisitos de los DN (si se realizó dicho análisis).

334. En general, en la sección se presenta información:

sobre el sistema de prevención de incendio;

sobre el sistema de protección contra incendios con la indicación de los principios y métodos de protección contra la exposición a factores de incendio peligrosos.

335. La información presentada debe contener información sobre la incorporación de las siguientes disposiciones de seguridad contra incendios en el proyecto del PADR:

la descripción del sistema de seguridad contra incendios del objeto de obras básicas, que incluye:

las bases de diseño, concepto, principios y requisitos para garantizar la seguridad contra incendios (principios de barrera múltiple, redundancia y separación de los SIS);

la clasificación del sistema de seguridad contra incendios para la seguridad, los resultados de evaluación del impacto de los incendios a la seguridad tecnológica;

la estructura del sistema de seguridad contra incendio;

la zonificación del incendio (se debe demostrarse el cumplimiento del principio de zonificación de edificios (construcciones) en los compartimientos y zonas de incendio y el enfoque para localizar el incendio en el volumen de la zona del incendio);

los diseños de solución para la implementación de los requisitos de extinción de incendios; la justificación de la admisibilidad del impacto de los agentes extintores de incendios a las construcciones, sistemas (componentes) importantes para la seguridad y la justificación de la ausencia de consecuencias peligrosas para garantizar la seguridad tecnológica del PADR;

los diseños de solución y las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores (personal) durante los incendios y su participación en la eliminación de situaciones de incendio y sus consecuencias;

la justificación de las distancias de incendio entre edificios, construcciones e instalaciones exteriores;

la descripción de las soluciones de diseño por suministro de agua contra incendios al exterior, por definición de accesos y entradas para equipos contra incendios;

la descripción de las soluciones constructivas y de planificación del espacio adoptadas, el grado de resistencia al fuego y la clase de riesgo de incendio constructivo de las estructuras y los sistemas de extinción de fuego utilizados, así como la seguridad de las rutas de evacuación:

una descripción de los requisitos básicos para las estructuras de construcción de las salas de fuego- y a prueba de explosiones;

una definición del sistema de protección contra incendio pasivo;

la organización de la actividad de los departamentos de bomberos y una lista de las medidas para garantizar la seguridad tecnológica de los departamentos de bomberos durante la extinción de incendios;

información sobre la categoría de los edificios, construcciones, salas, equipos e instalaciones al aire libre por indicio del riesgo de explosión e incendio;

listado de edificios, estucturas, ambientes y equipos a protegerse con equipos automáticos contraincendios y alarmas automáticas contraincendios;

una descripción y justificación de la protección contra incendios (instalaciones automáticas de extinción de fuego, alarmas contra incendios, gestión y notificación de la evacuación de personas en caso de incendio, tubería interna de agua del sistema contra incendios y la protección contra humo);

la justificación de la admisibilidad del impacto de los agentes extintores de fuego en las construcciones, sistemas (componentes) importantes para la seguridad y la justificación de la ausencia de consecuencias peligrosas para garantizar la seguridad tecnológica del PADR;

una descripción de las medidas organizativas y técnicas para garantizar la seguridad contra incendios;

el reglamento del trabajo del PADR en caso de ocurrencia de un incendio;

el cálculo de los riesgos de incendio que amenazan a la vida y la salud de las personas y la destrucción de la propiedad (si se cumplen los requisitos obligatorios de seguridad contra incendios, establecidos por los reglamentos técnicos y se cumplen voluntariamente los requisitos de los documentos normativos de seguridad, no se requiere el cálculo de los riesgos de incendio);

la evaluación de las consecuencias de un incendio con sujeción a las posibles fallas en el trabajo del sistema de seguridad contra incendios.

336. Se debe confirmar el aseguramiento del nivel de diseño de seguridad contra incendios en todos los modos de operación rutinaria, así como en caso de accidentes, incluyendo la información sobre el análisis de la seguridad tecnológica del PADR realizado en caso de incendio:

la consideración del incendio como un suceso iniciador, la realización de un análisis del impacto del incendio sobre la seguridad tecnológica del PADR;

la realización de un análisis de seguridad tecnológica del PADR para los sucesos de incendio;

la evaluación de las consecuencias de un incendio con sujeción a las posibles fallas en el trabajo del sistema de seguridad contra incendios;

la justificación de la suficiencia de las medidas de seguridad contra incendios.

337. Se debe mostrar, que en caso de un incendio en el emplazamiento del PADR se garantizará la funcionalidad de los edificios, construcciones y sistemas (componentes) importantes para la seguridad.

338. La información debe presentarse en forma de tabla, cuyo formato se invoca a continuación.

- Resultados del análisis del peligro de incendio

| Nombre del recinto | Categoría según el peligro de incendio y explosión | Límite de resistencia al fuego de las estructuras de cercado | Medidas de prevención de incendios en la parte de construcción y ventilación | Equipamiento con instalaciones de detección y extinción de fuego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Presencia de alarma contra incendio | Presencia de instalaciones de extinción de fuego | Medios de extinción |

339. Se debe proporcionar información sobre la existencia de un plan contra incendios y (o) se deben proporcionar referencias a la sección correspondiente del PADR.

340. Al compilar el IJS para la explotación del PADR se debe proporcionar información sobre el procedimiento para ejercer el control sobre la provisión de la seguridad contra incendios, sobre el contenido, la periodicidad y el procedimiento para realizar verificaciones de la situación de seguridad contra incendios en el PADR.

341. Se debe proporcionar información sobre las desviaciones de los requisitos de las normas vigentes de seguridad contra incendios, sobre la elaboración de medidas de indemnización o adicionales para mejorar la seguridad contra incendios y sobre el progreso de su implementación.

- 11.7. Seguridad técnica

342. La sección debe proporcionar información de garantizar la seguridad técnica durante la explotación de máquinas y mecanismos montacargas en el PADR, cuyos mal funcionamientos pueden afectar a la seguridad nuclear y radiológica.

343. Se debe presentar la siguiente información:

una lista de las máquinas y mecanismos montacargas (con la clasificación de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, que establecen los requisitos para el diseño y la explotación segura de las grúas para la instalación nuclear);

la designación de las máquinas y mecanismos montacargas;

los lugares de ubicación de las máquinas y mecanismos montacargas;

las referencias a los dibujos de instalación y dibujos de vista general;

vida útil asignada, recurso de explotación;

los parámetros de explotación;

mal funcionamiento posible, su impacto al garantizar la seguridad nuclear y radiológica;

una lista de los DN utilizados en el diseño, construcción, fabricación y explotación de las máquinas y mecanismos montacargas.

344. Al compilar el IJS para la operación del PADR se deben proporcionar referencias a los documentos, que contengan cálculos de resistencia, justificación de la resistencia a los impactos externos, cálculos a la confiabilidad de los equipos y grúas (si están disponibles) en condiciones de operación normal, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

345. Para cada tipo de equipo y grúa se debe proporcionar información sobre la organización del control institucional, los requisitos de cualificación para los trabajadores (personal) de servicio, la organización de los trabajos de reparación y mantenimiento, los programas de garantía de calidad y el control de calidad.

- 11.8. Protección física

346. La sección debe indicar los principales medios técnicos y las medidas organizativas para garantizar la protección física del PADR y los DRA, incluyendo la prevención de las acciones no autorizadas de trabajadores (personal) u otras personas con respecto a los DRA o los sistemas (componentes) del PADR importantes para la seguridad tecnológica, que pueden causar directa o indirectamente accidentes y crear un peligro para la salud de los trabajadores (personal) del PADR y a la población como resultado de la exposición de radiación. La información presentada en la sección debe confirmar el cumplimiento de los requisitos de los actos legales reglamentarios sobre la protección física del PADR y los DRA.

347. En la sección se debe presentar la siguiente información:

una lista de los actos legales reglamentarios, documentos institucionales y locales (internos) sobre la protección física;

una lista y características de los objetos de radiación, donde se proporciona protección física;

sobre la categoría de las consecuencias del sabotaje en un objeto de radiación;

sobre la estructura y composición del servicio de seguridad tecnológica del PADR y las cualificaciones de sus empleados;

sobre la disponibilidad, composición y funcionalidad de los equipos técnicos de protección física;

sobre la disponibilidad de un plano de la seguridad física del PADR;

sobre la disponibilidad de permisos (licencias) del personal administrativo para el derecho a realizar trabajos de abastecimiento de protección física;

sobre la organización de la protección del PADR, incluyendo la preparación de los trabajadores (personal) de la protección física;

sobre las medidas indemnizadas en caso de falla de los medios técnicas del SPF del PADR, o sus componentes;

sobre la disponibilidad de un plan de verificación el estado técnico y la funcionalidad de los medios técnicos de protección física;

sobre el funcionamiento del sistema de licencias para el acceso de los trabajadores (personal), trabajadores en comisión, personas visitantes y vehículos al territorio del PADR, a los recintos y edificios protegidos, así como del aseguramiento del funcionamiento del sistema de licencias para la admisión a las obras, documentos e información.

- 11.9. Registro y control de las SR y DRA

348. La sección debe proporcionar información sobre la organización del registro y control de los DRA, así como las SR (en caso de gestión de SR en el PADR). Se debe mostrar, que el procedimiento de registro y control de las SR y DRA cumple con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear y garantiza la continuidad del registro y control de las SR y DRA, la periodicidad de inventarios de las SR y DRA, la determinación de la cantidad disponible de las SR y DRA, así como la revisión de la correspondencia de la cantidad presente de las SR y DRA a los datos de registro, la documentación oportuna de los resultados de las operaciones con las SR y DRA, la detección a tiempo de incumplimientos en el registro y control de las SR y DRA.

349. Se debe presentar la siguiente información:

la lista de dependencias, dedicadas a la gestión de SR y DRA;

una lista de las SR y DRA, sujetos a registro y control;

la estructura y composición del personal, que ejecuta el registro y control de las SR y DRA, indicando los miembros del servicio (o dependencia) responsable en la organización e implementación del registro y control a nivel de la empresa, y entrega de los documentos establecidos en el sistema de registro y control estatal de SR y DRA (si existe tal servicio), y una lista de cargos de los trabajadores, responsables del registro y control de las SR y DRA en las dependencias;

el procedimiento para la entrada y salida del registro de SR y DRA;

los métodos aplicados y los medios de medición y control de la presencia de SR y DRA para registro y control, indicando la lista de instrumentos de medición, tipos de materiales estándar (si están disponibles), lista de procedimientos de muestreo (si están disponibles), formularios y procedimiento para emitir los resultados de las mediciones;

el procedimiento para el uso de los medios del control de acceso con la indicación de los sistemas de vigilancia y los sellos, utilizados en el registro y control de SR y DRA;

el procedimiento para gestionar los registros e informes con la indicación de la lista de registros e informes, el procedimiento para realizar cambios y correcciones en los registros e informes, y los períodos del almacenamiento de los documentos;

el procedimiento para el control administrativo del cumplimiento de los requisitos para el registro y control;

el procedimiento para documentar los resultados del control administrativo del cumplimiento de los requisitos para el registro y control de SR y DRA y subsanado de las anotaciones, identificadas durante el control administrativo de los requisitos para el registro y control de las SR y DRA;

el procedimiento para investigar anomalías y violaciones en el registro y control de SR y DRA con la indicación de una lista de circunstancias, que requieren investigación, el procedimiento para las acciones del trabajador, que ha detectado al menos una de las circunstancias mencionadas anterior, el procedimiento para organizar y realizar las investigaciones de las anomalías y violaciones en el registro y control de SR y DRA, los plazos de transferencia y mantenimiento de la información tras la detección de anomalías o violaciones en el registro y control de SR y DRA;

el procedimiento para la preparación y admisión del personal para trabajar en el registro y control de SR y DRA con la indicación de la lista de funcionarios, que participan en el registro y control de SR y DRA en las organizaciones, que recibieron permisos para el derecho a realizar trabajos en el campo del uso de la energía nuclear, cuando fueron designados para los cargos, previstos por el listado de cargos de los trabajadores en las instalaciones nucleares;

el procedimiento para realizar inventarios de las SR y DRA con la indicación de información sobre la realización del último inventario de SR y DRA en la fecha del reporte, con la indicación de los principales resultados del inventario y todas las violaciones y deficiencias, detectadas en el registro y control de las SR y DRA, así como las medidas adoptadas para subsanarlas.

350. En el caso de que los DRA, generados durante la explotación del PADR, contenga NFPN, se debe proporcionar información sobre la transferencia de materiales nucleares a la categoría DRA, junto con información sobre el acto de la comisión a base del cual se realiza la transferencia de los materiales nucleares a DRA, y el documento reglamentario sobre la transferencia de los materiales nucleares a DRA.

- 11.10. Planificación de emergencia

351. Para los PADR en operación la sección debe proporcionar información sobre las medidas planeadas de la protección a los trabajadores (personal) y a la población en caso de un accidente en el PADR. El contenido de esta sección y sus subsecciones se determina por el hito del ciclo de vida del PADR y el peligro potencial del PADR, como un objeto de radiación, con sujeción a los posibles tipos de accidentes, sus escenarios de desarrollo y la situación de radiación emergente, y puede cambiarse dependiendo del PADR en particular.

352. Se debe proporcionar información sobre el desarrollo de los planes de acción para la protección de los trabajadores (personal) y de la población en caso de un accidente en el PADR y sus principales disposiciones.

353. Se debe dar una descripción de las posibles consecuencias de los accidentes y las correspondientes medidas para eliminarlos. Se debe proporcionar una descripción de los métodos y medios de descontaminación de las zonas de contaminación.

354. Se debe proporcionar información sobre la realización de simulacros y ejercicios de emergencia, incluyendo los orientados a la lucha contra incendios. Se debe proporcionar información sobre los programas y métodos para llevar a cabo los simulacros y los ejercicios de emergencia, y sobre la categoría de trabajadores (personal) que participan en la elaboración de las acciones apropiadas en caso de accidentes y en caso de liquidación de las consecuencias de los accidentes.

355. Se debe proporcionar información breve sobre el procedimiento establecido en la OO para investigar y registrar las violaciones, indicando la lista de instrucciones y los datos reflejados en las plantillas de registro de la investigación y registro de incumplimientos.

- 11.11. Justificación de la posibilidad de extensión del plazo consignado

para la explotación del PADR

356. La información en esta sección se proporciona para los PADR, que han alcanzado su ciclo de vida consignado (o 30 años).

357. Se debe proporcionar información sobre la implementación de medidas para extensión del plazo del recurso de explotación del PADR más allá de la vida consignada (o de 30 años) y los resultados de:

realizar una inspección técnica y de radiación integral del PADR;

evaluación de la posibilidad de extensión del plazo de vida operacional del PADR;

desarrollar el programa de preparación del PADR para la extensión del plazo de vida operacional;

llevar a cabo trabajos sobre la preparación del PADR para la explotación durante el plazo adicional del ciclo de vida;

realizar pruebas de los sistemas (componentes) del PADR para confirmar el cumplimiento de sus requisitos de diseño.

358. Las medidas técnicas y organizativas deben describirse para que el PADR cumpla con los criterios y requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

- Capítulo 12. Límites y condiciones de la operación segura.

Límites y condiciones de operación

359. El capítulo debe proporcionar información sobre los límites y condiciones de operación segura y los límites y condiciones de operación, establecidos en el proyecto del PADR. La información debe cubrir las construcciones y sistemas (componentes) importantes para la seguridad tecnológica. Los valores de los límites y condiciones, establecidos deben estar justificados. Al enviar información está permitido proporcionar enlaces a otros capítulos y secciones del IJS del PADR, en los cuales se presenta información sobre los sistemas (componentes) correspondientes del PADR.

360. La OO determina el volumen y la integridad de la información proporcionada, según la especificidad del PADR.

361. En general, los límites y condiciones para una operación segura y los límites y condiciones de operación incluyen los siguientes indicadores:

las características y condiciones operacionales del IJS del PADR;

los criterios de seguridad tecnológica del PADR y los indicadores, que se controlan para confirmar la seguridad del PADR, incluyendo los parámetros, que se revisan durante el control radiológico y el control del estado técnico del sistema de almacenamiento de DRA;

los requisitos para los DRA (características físico-químicas y de la radiación de los DRA, incluyendo la composición de los radionúclidos y la actividad específica, así como los requisitos para los contenedores y embalajes de DRA);

la actividad total permitida y el volumen de DRA almacenables;

los requisitos para la integridad y funcionalidad de las barreras del PADR;

los valores permisibles de descarga de radionucleidos del embalaje de DRA, celdas y construcciones del PADR, el contenido de radionúclidos en diversos entornos, los niveles de descargas y emisión de SR al medio ambiente;

las características, estado y funcionalidad de los sistemas (componentes) del PADR importantes para la seguridad tecnológica, las condiciones y la periodicidad de su mantenimiento y reparación;

los requisitos para el número y cualificaciones del personal.

362. Se debe presentar una lista de todos los parámetros, que se controlan, para los cuales se establecen los límites de explotación segura y límites operativos, el método y el lugar de su medición, la justificación del valor adoptado y la precisión de su medición, los rangos de cambio y medición del parámetro, la exactitud de la justificación calculada y (o) experimental (se permiten referencias a los capítulos relevantes del IJS del PADR).

363. Se deben presentar los valores límite de los parámetros tecnológicos, correspondientes a los valores de los límites operativos de los SIS del PADR.

364. Se debe proporcionar información sobre los modos de operación rutinaria de los SIS. Se debe proporcionar la justificación de las restricciones impuestas en las condiciones de operación rutinaria.

365. Al presentar información en este capítulo se permiten las referencias a las secciones del IJS del PADR, que contienen la información y las explicaciones necesarias.

366. Se debe proporcionar información sobre la documentación y el almacenamiento de los datos sobre los límites y condiciones de la operación segura, de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

- Capítulo 13. Garantía de Calidad

367. El capítulo debe presentar las principales disposiciones sobre la política de garantía de calidad de la OO e información sobre el aseguramiento de la calidad según las direcciones de actividad.

- 13.1. Actividad organizativa

368. Se debe presentar la siguiente información:

sobre las principales obligaciones funcionales, poderes y responsabilidades de los funcionarios de la OO, que dirigen el desarrollo e implementación de los programas generales e individuales de garantía de calidad, y también supervisan la implementación y evalúan el desempeño de su implementación;

sobre las funciones de las dependencias de la OO involucradas en la implementación de los programas de garantía de calidad;

sobre el procedimiento de planificación, implementación y control de las actividades para la garantía de calidad.

- 13.2. Gestión del personal

369. Se debe proporcionar una breve descripción de los procedimientos de selección, contratación, preparación, mantenimiento y capacitación avanzada, revisión de conocimientos y/o certificación de la OO, así como la admisión al trabajo independiente del personal involucrado en la implementación y el control del desempeño de las actividades, que afectan la seguridad tecnológica del PADR.

- 13.3. Gestión de documentos

370. Se debe presentar una breve descripción de los procedimientos existentes en la OO:

el desarrollo, aprobación, confirmación, entrada en vigor, identificación, registro, modificación, reconsideración, distribución y almacenamiento de documentos, manteniendo su calidad aceptable, así como la cancelación y destrucción de documentos no válidos;

la formación y mantenimiento de los registros (incluyendo el establecimiento del tipo de registro, identificación, almacenamiento, protección, reconstitución y destrucción de registros).

371. La sección debe contener un listado de los documentos reglamentarios y técnicos vigentes en la OO, que se utilizan en la implementación de actividades, relacionadas con garantía de calidad (o se proporciona una referencia a esta).

- 13.4. Control del diseño (construcción)

372. Se debe presentar una breve descripción de los procedimientos existentes en la OO:

garantía de calidad de la documentación del proyecto (diseño) desarrollado;

la introducción de cambios en la documentación de diseño (de construcción), así como en la construcción de edificios, estructuras del PADR y los sistemas (componentes), que son importantes para la seguridad tecnológica del PADR.

- 13.5. Gestión de la adquisición de equipos,

componentes, materiales, ítems semiacabados y Software,

que prestan servicios

373. Se debe presentar una breve descripción de los procedimientos existentes en la OO:

la organización de la adquisición de equipos, componentes, materiales, ítems semiacabados y Software, así como la prestación de servicios (incluyendo el procedimiento para seleccionar las organizaciones, que realizan trabajos y prestan servicios a la OO);

la identificación y aseguramiento de la integridad de los tipos de control y pruebas (incluyendo el control de entrada) y la evaluación de la competencia de los productos adquiridos;

el almacenamiento, transporte, conservación y embalaje de equipos, componentes, materiales e ítems semiacabados;

la organización del control del cumplimiento de los requisitos de los servicios prestados y el control de su aceptación.

- 13.6. Actividades de producción

374. Se debe proporcionar una breve descripción de los procedimientos para planificar, implementar y ejecutar control de las actividades de producción vigentes en la OO.

- 13.7. Soporte metrológico

375. Se debe presentar una breve descripción de los procedimientos existentes en la OO:

el mantenimiento de los medios de medición en condiciones de trabajo;

el ajuste (calibración) de los medios de medición;

el registro y cualificación del equipo de prueba y metodologías (métodos) de medición;

el examen metrológico de la documentación sujeta al examen metrológico obligatorio desarrollado en la organización;

la implementación de supervisión metrológica del estado y la aplicación de los medios de medición, estándares, metodologías (métodos) de medición, el cumplimiento de los cronogramas de ajuste (calibración) de los medios de medición.

376. Se debe proporcionar información sobre la acreditación del laboratorio de control radiológico.

- 13.8. Garantía de calidad del Software y los métodos de cálculo

377. La sección debe contener una lista de los métodos de cálculo y Software, utilizados en la justificación y (o) garantía de la seguridad tecnológica del PADR, así como al evaluar las características de los sistemas (componentes) del PADR (o prestar una referencia al mismo).

378. Se debe proporcionar una breve descripción de los procedimientos vigentes en la OO, dirigidas a la garantía de calidad del Software y los métodos de cálculo (incluida su verificación y certificación).

- 13.9. Aseguramiento de confiabilidad

379. Se debe proporcionar una descripción de las medidas, destinadas a garantizar la confiabilidad de los sistemas (componentes) importantes para la seguridad tecnológica del PADR durante su vida operacional (incluyendo la vida operacional prolongada).

380. Se debe proporcionar información sobre el sistema actual para recopilar, registrar, procesar, acumular, almacenar, analizar y transmitir información sobre la confiabilidad de los sistemas (componentes) importantes para la seguridad tecnológica del PADR, de parte de las organizaciones interesadas, que realizan trabajos y (o) prestan servicios para la OO.

- 13.10. Gestión de incoherencias

381. Se debe proporcionar una breve descripción de los procedimientos vigentes en la OO, que aseguran:

la detección y registro de violaciones de los requisitos para la calidad del trabajo (servicios) y (o) equipos;

la identificación y análisis de las causas de las incoherencias detectadas (con sujeción al efecto de las incoherencias en la seguridad tecnológica del PADR);

evitar el uso de productos o la aceptación del trabajo realizado (servicios prestados), que no cumplan con los requisitos establecidos;

elaboración, implementación, control de ejecución de acciones correctivas y precauteladas, así como el análisis de su eficacia;

notificación de la administración del nivel apropiado y las organizaciones interesadas sobre las incoherencias detectadas y de las acciones realizadas correctivas y precauteladas.

382. Se debe proporcionar información sobre las incoherencias registradas al momento de la presentación del IJS, un análisis de sus causas, medidas indemnizadas tomadas, un análisis de la efectividad de las medidas indemnizadas, así como los resultados del análisis de las tendencias del cambio de las causas y la naturaleza de las violaciones.

- 13.11. Autorías (revisiones)

383. Se debe proporcionar una breve descripción de los procedimientos vigentes en la OO, que aseguren la realización de revisiones independientes (auditorías) de los programas de garantía de calidad general e individuales, y una evaluación de su efectividad de acuerdo con los criterios elaborados.

- Capítulo 14. Disposiciones principales para la clausura del PADR

384. El IJS del PADR, con la excepción de los puntos de almacenamiento de DRA especiales y los puntos de conservación de DRA, en esta sección debe contener las principales disposiciones para la clausura del PADR.

385. Se debe presentar el concepto de clausura del PADR y una descripción de las actividades de planificación actual de la clausura del PADR.

386. Se debe presentar una descripción de las siguientes soluciones organizativas y técnicas previstas por el proyecto:

la aplicación de las soluciones de diseño para minimización de la contaminación de la superficie de los equipos, sistemas (componentes), edificios y construcción del PADR con SR y la posibilidad de su descontaminación;

el establecimiento de requisitos para los materiales para la fabricación de equipos, sistemas y estructuras del PADR, minimizando la formación de DRA durante los trabajos de clausura;

garantizar la capacidad portante de las estructuras de los edificios y las construcciones del PADR durante el período de clausura de acuerdo con las opciones de clausura consideradas en el concepto de clausura del PADR;

la redacción de una lista de los sistemas (componentes) del PADR, necesarios para ejecutar el trabajo de clausura del PADR;

abastecimiento de los recursos y la funcionalidad de los sistemas y equipos, necesarios para la clausura del PADR durante el período de clausura, o garantizar su posible sustitución después del agotamiento de los recursos;

la evaluación de la cantidad total (masa, volumen), tipo, categoría (clase) y actividad de los DRA, generados durante la clausura del PADR, así como el pronóstico de la situación de radiación en el emplazamiento del PADR al finalizar la clausura;

el establecimiento del procedimiento propuesto para la clausura de los componentes de los sistemas básicas, equipos y construcciones del PADR y las tecnologías planificadas para la descontaminación y el desmontaje durante la clausura del PADR;

el establecimiento del procedimiento para la compilación y mantenimiento de una base de datos para la clausura del PADR, y los requisitos, que ésta debe cumplir para planificar y llevar a cabo la clausura del PADR.

387. Se debe proporcionar una justificación para la opción de clausura del PADR (si se selecciona la versión final).

388. Para la opción de clausura elegida se debe proporcionar una descripción del estado final del PADR en el IJS del PADR al finalizar las actividades de clausura.

Para el PADR, con respecto al cual se tomó la decisión sobre la clausura, se debe deducir una lista, descripción y cronograma provisional de las medidas técnicas y organizativas planificadas para la preparación de la clausura del PADR y la clausura del PADR de acuerdo con los сódigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear establecidos para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura del PADR.

389. El volumen y la integridad de la información proporcionada están determinados por la OO, dependiendo de la etapa de planificación de la clausura del PADR, los detalles del PADR en particular y su estado real.

390. Para los puntos de almacenamiento de DRA especiales se invocan las disposiciones básicas conceptuales para la próxima transferencia al punto de conservación de DRA especiales o al repositorio de DRA, de acuerdo con los requisitos de los сódigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

391. Para los puntos de conservación de DRA especiales se invocan las disposiciones básicas conceptuales para la próxima transferencia al repositorio de DRA especiales con los requisitos de los сódigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

- Anexo No. 4

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos para la composición

y contenido del reporte para la justificación

de la seguridad tecnológica de los puntos de almacenamiento

de desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 23 de junio de 2017. No. 219

ESTRUCTURA TÍPICA

DESCRIPCIONES DE LOS SISTEMAS DEL PADR, RELEVANTES PARA LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA

- 1. Designación, bases de diseño

1. Se deben presentar el propósito y las funciones del sistema, la clasificación del sistema de seguridad según el propósito, impacto a la seguridad tecnológica y la naturaleza de las funciones de seguridad tecnológica, realizadas de acuerdo con los requisitos de los сódigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear, la categoría de resistencia sísmica, de incendios y peligros de explosión.

2. Se debe presentar una lista de los DN de seguridad tecnológica, cuyos requisitos debe cumplir el sistema, que se describe. Se deben indicar los principios y criterios, que son la base de diseño del sistema.

3. El material se debe presentar en la siguiente secuencia:

designación y funciones del sistema;

principios de diseño.

- 2. Descripción del sistema

4. Se debe proporcionar una descripción de la construcción y/o esquema tecnológico del sistema, sus subsistemas y componentes, si cumplen funciones independientes.

5. Se deben presentar planos, dibujos y diagramas, que ilustren la estructura y el funcionamiento del sistema, su disposición espacial y las conexiones con otros sistemas del PADR.

6. Se deben presentar las características técnicas del sistema y sus componentes, una descripción del equipo del sistema y su ubicación.

7. Se debe presentar información sobre los materiales seleccionados con sujeción a las condiciones de operación rutinaria y funcionamiento anormal, incluyendo accidentes.

8. El material se debe presentar en la siguiente secuencia:

descripción de la estructura y/o esquema tecnológico;

descripción de los equipos y componentes;

ubicación de los equipos (componentes);

descripción de los materiales utilizados;

información sobre la certificación de los equipos y materiales.

- 3. Gestión y control

9. La sección debe proporcionar información sobre los métodos de gestión y control del sistema, indicar la lista de parámetros controlados del sistema y el rango de sus valores permitidos en cada uno de los modos de explotación.

10. Se debe proporcionar información sobre la ubicación de los puntos de control, los métodos de control, la certificación metrológica o la verificación de los métodos aplicados y los medios de control de los parámetros, sus falencias y los requisitos de los IC. Se debe proporcionar información sobre la comunicación del sistema con otros sistemas de gestión, sobre la redundancia de sensores y canales de comunicación.

11. El material se debe presentar en la siguiente secuencia:

una lista de los objetos de control con la indicación del método de gestión (control automático, remoto y local);

los puntos de control, métodos de control.

- 4. Pruebas y revisiones

12. En la sección se deben presentar: la composición del programa de pruebas, sus objetivos, una lista de los DN y la documentación de operación, a base de las pruebas y las revisiones, que se llevan a cabo, las listas de los valores de los parámetros controlados y los requisitos, utilizados durante las pruebas de los IC.

13. Se debe proporcionar información sobre los métodos, el alcance y el tiempo de control de la condición y las pruebas del sistema durante el proceso de la explotación del PADR, y presentar la característica de las medidas previstas por el proyecto con este fin.

- 5. Análisis del sistema

14. En la sección se debe presentar el análisis del funcionamiento del sistema durante la operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluyendo accidentes, la interacción con otros sistemas, con sujeción a las posibles fallas y las medidas para protección del sistema de los impactos de esas fallas. Para los modos de operación previstos se indican los límites operativos y condiciones, los límites y las condiciones de la operación segura, los indicadores de confiabilidad del sistema y sus componentes.

15. Al realizar el análisis se debe considerar el impacto de las consecuencias de las fallas de los componentes del sistema, incluyendo provocadas por una causa común, los errores de los trabajadores (personal) en la funcionalidad del sistema y los sistemas coherentes, así como en la seguridad tecnológica del PADR en general. Para las fallas consideradas se deben presentar las características cualitativas y cuantitativas de sus consecuencias de radiación.

16. Como resultado de la revisión se deben resaltar las fallas, que son sucesos iniciadores de accidentes.

17. El material se debe presentar en la siguiente secuencia:

operación rutinaria del sistema;

límites y condiciones de la operación segura;

funcionamiento del sistema en caso de fallas;

el funcionamiento en caso de situaciones de emergencia y accidentes, incluyendo el funcionamiento del sistema bajo impactos externos;

análisis de la confiabilidad del sistema.